ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ     МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

----------------------------------------------------------

Основи та пiдвалини

будинкiв i споруд

ГРУНТИ. КЛАСИФІКАЦІЯ            ГРУНТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ

ДСТУ Б В.2.1-2-96                 ГОСТ 25100-95

(ГОСТ 25100-95)

Видання офiцiйне               Издание официальное

Державний комiтет України  у | Межгосударственная    научно-

справах   мiстобудування   i | техническая комиссия по стан-

архiтектури Київ 1997        | дартизации   и   техническому

| нормированию в строительстве

Передмова          |          Предисловие

1 РОЗРОБЛЕНИЙ                | 1 РАЗРАБОТАН

Виробничим та  науково-до- |   Производственным и  научно-

слiдним  iнститутом  iнже- |   исследовательским  институ-

нерних вишукувань в будiв- |   том по  инженерным  изыска-

ництвi (ПНИИИС) за  участю |   ниям    в     строительстве

науково-дослiдного  iнсти- |   (ПНИИИС) с участием научно-

туту  основ  та  пiдземних |   исследовательского институ-

споруд   iм.   Герсеванова |   та  оснований  и  подземных

(НИИОСП),   iнституту   по |   сооружений им.  Герсеванова

проектуванню   основ    та |   (НИИОСП), института по про-

пiдвалин    (Фундаментпро- |   ектированию   оснований   и

ект), державного дорожньо- |   фундаментов  (Фундаментпро-

го науководослiдного  iнс- |   ект), государственного  до-

титуту (СоюздорНИИ),  нау- |   рожного   научно-исследова-

ково-дослiдного  iнституту |   тельского института  (Союз-

транспортного  будiвництва |   дорНИИ),  научно-исследова-

(ЦНИИС) Росiйської Федера- |   тельского института  транс-

цiї                        |   портного      строительства

|   (ЦНИИС) Российской  Федера-

|   ции

ВНЕСЕНИЙ                   |   ВНЕСЕН

Мiнбудом Росiї             |   Минстроем России

2 ПРИЙНЯТИЙ                  | 2 ПРИНЯТ

Мiждержавною  науково-тех- |   Межгосударственной  научно-

нiчною комiсiєю з стандар- |   технической  комиссией   по

тизацiї i технiчного  нор- |   стандартизации и  техничес-

мування   в    будiвництвi |   кому нормированию в  строи-

(МНТКБ) 19 квiтня 1995 р.  |   тельстве (МНТКС) 19  апреля

|   1995 г.

За прийняття проголосували:  | За принятие проголосовали:

---------------------------- | -----------------------------

Найменуван- | Найменування   | Наименова-  | Наименование

ня держави  | органу держав- | ние         | органа государ-

| ного управлiн- | государства | ственного   уп-

| ня  будiвницт- |             | равления строи-

| вом            |             | тельством

---------------------------- | -----------------------------

Республiка  | Держупрархi-   | Республика  | Госупрархитек-

Вiрменiя    | тектури        | Армения     | туры

---------------------------- | -----------------------------

Республiка  | Мiнбуд         | Республика  | Минстрой

Казахстан   |                | Казахстан   |

---------------------------- | -----------------------------

Киргизька   | Держбуд        | Кыргызская  | Госстрой

Республiка  |                | Республика  |

---------------------------- | -----------------------------

Росiйська   | Мiнбуд         | Российская  | Минстрой

Федерацiя   |                | Федерация   |

---------------------------- | -----------------------------

Республiка  | Держбуд        | Республика  | Госстрой

Таджикистан |                | Таджикистан |

---------------------------- | -----------------------------

Республiка  | Держкомархi-   | Республика  | Госкомархитект-

Узбекистан  | тектбуд        | Узбекистан  | строй

---------------------------- | -----------------------------

Україна     | Держкоммiсто-  | Украина     | Госкомградо-

| будування      |             | строительства

3 ВВЕДЕНИЙ                   | 3 ВЗАМЕН

Наказом    Держкоммiстобу- |   ГОСТ  25100-82

дування Украни    189  вiд |

01.11.96 р   на     замiну |

ГОСТ 25100-82              |

Даний   державний   стандарт | Настоящий стандарт  не  может

України не може бути повнiс- | быть полностью  или  частично

тю чи частково  вiдтворений, | воспроизведен, тиражирован  и

тиражований або розповсюдже- | распространен в качестве офи-

ний як офiцiйне видання  без | циального издания без  разре-

дозволу    Держкоммiстобуду- | шения секретариата МНТКС

вання України                |

"Укрархбудiнформ"

Змiст             |           Содержание

|

1 Галузь використання .....1 | 1 Область применения .......1

2 Нормативнi посилання ....2 | 2 Нормативные ссылки .......2

З Визначення ..............2 | 3 Определения  .............2

4 Загальнi положення ......2 | 4 Общие  положения  ........2

5 Класифiкацiя ............3 | 5 Классификация  ...........З

Додаток А                    | Приложение А

Термiни та визначення ..20 |   Термины  и определения ..20

Додаток Б                    | Приложение Б

Рiзновиди грунтiв ......32 |   Разновидности грунтов ...32

|

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ     МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

----------------------------------------------------------

Основи та пiдвалини будинкiв

i споруд

ГРУНТИ. КЛАСИФІКАЦІЯ

Основания и фундаменты  зда-

ний и сооружений

ГРУНТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ                ДСТУ  Б В.2.1-2-96

(ГОСТ 25100-95)

Bases  and  foundations   of

building and structures

SUILS. CLASSIFICATION

------------------------------------------------------------

Чинний вiд 1997-04-01 |      Дата введения 1996-07-01

---------- |                    ----------

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ   |      1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

|

Цей стандарт розповсюд- |      Настоящий стандарт  рас-

жується  на  всi  грунти  та | пространяется на все грунты и

встановлює їх  класифiкацiю, | устанавливает их  классифика-

що застосовується при  вико- | цию, применяемую  при  произ-

наннi   iнженернегеологiчних | водстве  инженерногеологичес-

вишукувань, проектуваннi  та | ких изысканий, проектировании

будiвництвi.                 | и строительстве.

До найменувань  грунтiв |      К наименованиям  грунтов

та їх характеристик,  перед- | и  их  характеристикам,  пре-

бачених цим стандартом,  до- | дусмотренным настоящим  стан-

пускається вводити додатковi | дартом,  допускается  вводить

найменування та  характерис- | дополнительные наименования и

тики, якщо це необхiдно  для | характеристики, если это  не-

бiльш детального  пiдроздiлу | обходимо для более детального

грунтiв з  урахуванням  при- | подразделения грунтов с  уче-

родних  умов  району  будiв- | том природных условий  района

ництва та специфiки  окремих | строительства   и   специфики

видiв будiвництва.           | отдельных видов  строительст-

| ва.

Додатковi  найменування |      Дополнительные  наимено-

та характернотики грунтiв не | вания и характеристики  грун-

повиннi входити в протирiччя | тов не  должны  противоречить

з класифiкацiєю, наведеною у | классификации, приведенной  в

цьому стандартi, та  повиннi | настоящем стандарте, и должны

базуватися на часткових кла- | основываться на частных клас-

сифiкацiях галузевого та ре- | сификациях отраслевого и  ре-

гiонального призначення,  що | гионального назначения, уста-

встановленi     вiдповiдними | новленных    соответствующими

нормативними документами.    | нормативными документами.

В цьому стандартi грунт |      В  настоящем   стандарте

розглядається як  однорiдний | грунт рассматривается как од-

за складом, будовою та влас- | нородный по составу, строению

тивостями елемент грунтового | и свойствам элемент грунтово-

масиву (зразок).             | го массива (образец).

------------------------------------------------------------

Видання офiцiйне             | Издание официальное

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ  |      2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

|

У цьому стандартi вико- |      В  настоящем   стандарте

ристанi  посилайня  на  такi | использованы ссылки  на  сле-

стандарти:                   | дующие стандарты:

ГОСТ 5180-84   | Грунты.  Методы  лабораторного  определения

| физических характеристик

------------------------------------------------------------

ГОСТ 10650-72  | Торф. Метод определения степени разложения

------------------------------------------------------------

ГОСТ 11306-83  | Торф и  продукты  его  переработки.  Методы

| определения зольности

------------------------------------------------------------

ГОСТ 12536-79  | Грунты.  Методы  лабораторного  определения

| зернового (гранулометрического) состава

------------------------------------------------------------

ГОСТ 23161-78  | Грунты.  Метод  лабораторного   определения

| характеристик просадочности

------------------------------------------------------------

ГОСТ 23740-79  | Грунты.  Методы  лабораторного  определения

| содержания органических веществ

------------------------------------------------------------

ГОСТ 24143-80  | Грунты.  Методы  лабораторного  определения

| характеристик набухания и усадки

------------------------------------------------------------

ГОСТ 25584-90  | Грунты.  Метод  лабораторного   определения

| коэффициента фильтрации

|

З ВИЗНАЧЕННЯ            |      3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

|

Термiни, що  застосову- |      Термины,  применяемые  в

ються  в  цьому   стандартi, | настоящем стандарте, приведе-

наведенi в додатку А.        | ны в приложении А.

|

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ    |      4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕННЯ

|

4.1 Класифiкацiя  грун- |      4.1 Классификация  грун-

тiв включає такi таксономiч- | тов включает следующие таксо-

нi одиницi,  що  видiляються | номические единицы,  выделяе-

за групами ознак:            | мые по группам признаков:

- клас -  за  загальним |      - класе - по общему  ха-

характером  структур- |        рактеру    структурных

них зв'язкiв;         |        связей;

- група - за характером |      - группа - по  характеру

структурних  зв'язкiв |        структурных связей  (с

(з   урахуванням   їх |        учетом их прочности);

мiцностi);            |

- пiдгрупа - за  поход- |      - подгруппа - по  проис-

женням   та   умовами |        хождению  и   условиям

утворення;            |        образования;

- тип -  за  речовинним |      - тип - по вещественному

складом;              |        составу;

- вид - за  найменуван- |      - вид - по  наименованию

ням грунтiв (з ураху- |        грунтов (с учетом раз-

ванням розмiрiв  час- |        меров частиц и показа-

ток   та   показникiв |        телей свойств);

властивостей);        |

- рiзновиди - за  кiль- |      - разновидности - по ко-

кiсними   показниками |        личественным   показа-

речовинного   складу, |        телям    вещественного

властивостей       та |        состава,   свойств   и

структури грунтiв.    |        структуры грунтов.

|

4.2 Найменування  грун- |      4.2 Наименования грунтов

тiв повиннi мiстити вiдомос- | должны содержать сведения  об

тi про їх геологiчний вiк  у | их геологическом  возрасте  в

вiдповiдностi  з   мiсцевими | соответствии с местными стра-

стратиграфiчними    схемами, | тиграфическими схемами,  при-

прийнятими  в  установленому | нятыми в установленном поряд-

порядку.                     | ке.

4.3  До   характеристик |      4.3  К   характеристикам

грунтiв   за    рiзновидами, | грунтов  по   разновидностям,

передбаченими  цим  стандар- | предусмотренным     настоящим

том,  допускається   вводити | стандартом, допускается  вво-

доповнення та змiни у випад- | дить дополнения и изменения в

ках появи  нових  кiлькiсних | случаях появлення новых коли-

критерiїв видiлення рiзнови- | чественных критериев  выделе-

дiв  грунтiв  в   результатi | ния разновидностей грунтов  в

науково-технiчних розробок.  | результате научно-технических

| разработок.

|

5 КЛАСИФІКАЦІЯ          |      5 КЛАССИФИКАЦИЯ

|

5.1   Клас    природних |      5.1   Класс    природных

скельних грунтiв - грунти  з | скальных грунтов -  грунты  с

жорсткими       структурними | жесткими структурными связями

зв'язками (кристалiзацiйними | (кристаллизационными и цемен-

та цементацiйними) пiдроздi- | тационными)  та  подразделяют

ляють  на  групи,  пiдгрупи, | на группы,  подгруппы,  типы,

типи, види рiзновиди  згiдно | виды и разновидности согласно

з таблицею 1.                | таблице 1.

5.2   Клас    природних |      5.2   Класс    природных

дисперсних грунтiв -  грунти | дисперсных грунтов - грунты с

з водноколоїдними  та  меха- | водноколлоидными и механичес-

нiчними структурними  зв'яз- | кими   структурными   связями

ками пiдроздiляють на групи, | подразделяют на группы,  под-

пiдгрупи, типи, види та рiз- | группы, типы, виды  и  разно-

новиди згiдно з таблицею 2.  | видности согласно таблице 2.

5.3   Клас    природних |      5.3   Класс    природных

мерзлих грунтiв* - грунти  з | мерзлых грунтов* -  грунты  с

крiогенними     структурними | криогенными структурными свя-

зв'язками  подроздiляють  на | зями подразделяют на  группы,

групи, пiдгрупи, типи,  види | подгруппы,   типы,   виды   и

та   рiзновиди   згiдно    з | разновидности        согласно

таблицею 3.                  | таблице 3.

------------------------------

* Грунти з мiнусовою температурою, що  не  мають  крiогенних

структурних  зв'язкiв  (що  не  мiстять  у  своєму  складi

льоду), вiдносять до класу природних дисперсних грунтiв.

Грунты с отрицательной температурой, не имеющие криогенных

структурних связей (не содержащие в  своем  составе  лед),

относят к классу природных дисперсных грунтов.

5.4  Клас   техногенних |      5.4  Класс   техногенных

(скельних,   дисперсних   та | (скальных, дисперсных и мерз-

мерзлих) грунтiв - грунти  з | лых) грунтов - грунты с  раз-

рiзними структурними  зв'яз- | личными структурными связями,

ками, утвореними  в  резуль- | образованными  в   результате

татi дiяльностi людини, пiд- | деятельности  человека,  под-

роздiляють  на  групи,  пiд- | разделяют  на  группы,   под-

групи, типи та види згiдно з | группы, типы и виды  согласно

таблицею 4.                  | таблице 4.

5.5 Частковi класифiка- |      5.5 Частные  классифика-

цiї за  речовинним  складом, | ции по вещественному составу,

властивостями та  структурою | свойствам и структуро  скаль-

скельних,   дисперсних    та | ных,  дисперсных  и   мерзлых

мерзлих грунтiв  (рiзновиди) | грунтов (разновидности) пред-

наведенi у додатку Б.        | ставлены в приложении Б.

I Клас  природних   скельних | I Класс  природных   скальных

грунтiв                    |   грунтов

Таблиця

1

Таблица

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Клас       | Група  |    Пiдгрупа   |           Тип            |       Вид        |    Рiзновиди

Класс      | Группа |    Подгруппа  |           Тип            |       Вид        |  Разновидности

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Скельнi (з  жор-|Скельнi |Магма-  |Інтру-|Силiкат-|Ультраосновного  |Перидотити,  дунi-|Видiляються за:

сткими структур-|Скальные|тичнi   |зивнi |нi      |складу           |ти, пiроксенiти   |1 границею мiцнос-

ними зв'язками -|        |Магмати-|Интру-|Силикат-|Ультраосновного  |Перидотиты,  дуни-|  тi на  одноосьо-

кристалiзацiй-  |        |ческие  |зивные|ные     |состава          |ты, пироксениты   |  вий стиск у  во-

ними та цемента-|        |        |      |        |------------------------------------|  донасиченому

цiйними)        |        |        |      |        |Основного складу |Габро,     норiти,|  станi;

|        |        |      |        |Основного состава|анортозити, дiаба-|2 щiльнiстю скеле-

Скальные (с жес-|        |        |      |        |                 |зи, дiабазовi пор-|  ту грунту;

ткими  структур-|        |        |      |        |                 |фiрити, долерити  |3 коефiцiєнтом ви-

ными  связями  -|        |        |      |        |                 |Габбро,    нориты,|  вiтрiлостi;

кристаллизацион-|        |        |      |        |                 |анортозиты, диаба-|4 ступенем    раз-

ными и  цемента-|        |        |      |        |                 |зы,     диабазовые|  м'якшувальностi;

ционными)       |        |        |      |        |                 |порфириты, долери-|5 ступенем розчин-

|        |        |      |        |                 |ты                |  ностi;

|        |        |      |        |------------------------------------|6 ступенем   водо-

|        |        |      |        |Середнього складу|Дiорити,  сiєнiти,|  проникностi;

|        |        |      |        |Среднего состава |порфiрити,   орто-|7 ступенем   засо-

|        |        |      |        |                 |клазовi порфiри   |  леностi;

|        |        |      |        |                 |Диориты,  сиениты,|8 структурою    та

|        |        |      |        |                 |порфириты,   орто-|  текстурою;

|        |        |      |        |                 |клазовые порфиры  |9 температурою

|        |        |      |        |------------------------------------|

|        |        |      |        |Кислого складу   |Гранiти, гранодiо-|Выделяются по:

|        |        |      |        |Кислого состава  |рити, кварцевi сi-|1 пределу прочнос-

|        |        |      |        |                 |єнiти,    дiорити,|  ти на  одноосное

|        |        |      |        |                 |кварцевi  порфiри,|  сжатие в водона-

|        |        |      |        |                 |кварцевi порфiрити|  сыщенном состоя-

|        |        |      |        |                 |Граниты, гранодио-|  нии;

|        |        |      |        |                 |риты,    кварцевые|2 плотности скеле-

|        |        |      |        |                 |сиениты,  диориты,|  та грунта;

|        |        |      |        |                 |кварцевые порфиры,|3 коэффициенту вы-

|        |        |      |        |                 |кварцевые порфири-|  ветрелости;

|        |        |      |        |                 |ты                |4 степени  размяг-

|        |        |------|        |------------------------------------|  чаемости;

|        |        |Ефузи-|        |Основного складу |Базальти, долерити|5 степени  раство-

|        |        |внi   |        |Основного состава|Базальты, долериты|  римости;

|        |        |Эффу- |        |------------------------------------|6 степени водопро-

|        |        |зивные|        |                 |                  |  ницаемости;

|        |        |      |        |                 |                  |7 степени засолен-

|        |        |      |        |                 |                  |  ности;

|        |        |      |        |                 |                  |8 структуре и тек-

|        |        |      |        |                 |                  |  стуре;

|        |        |      |        |                 |                  |9 температуре

-------------------------------

* Грунти одного виду, що вiдрiзняються за значенням мiцностi

на одноосьовий стиск

Грунты одного вида, отличающиеся по значенню прочности  на

одноосное сжатие

Продовження таблицi

1

Продолжение таблицы

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Клас   |  Група   |     Пiдгрупа        |           Тип              |        Вид         |  Рiзновиди

Класс  |  Группа  |     Подгруппа       |           Тип              |        Вид         |Разновидности

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Скельнi  | Магма-   | Ефузив-  | Силiкат-| Среднього складу | Андезити, вулкано- |

| Скальные | тичнi    | нi       | нi      | Среднего состава | генно-уламковi     |

|          | Магмати- | Эффузив- | Силикат-|                  | грунти*,  обсидiа- |

|          | ческие   | ные      | ные     |                  | ни, трахiти        |

|          |          |          |         |                  | Андезиты, вулкано- |

|          |          |          |         |                  | генно-обломочные   |

|          |          |          |         |                  | грунты*,  обсидиа- |

|          |          |          |         |                  | ны, трахиты        |

|          |          |          |         |---------------------------------------|

|          |          |          |         | Кислого складу   | Лiпарити,  дацити, |

|          |          |          |         | Кислого состава  | риолiти            |

|          |          |          |         |                  | Липариты,  дациты, |

|          |          |          |         |                  | риолиты            |

|          |--------------------------------------------------------------------------------------

|          | Метаморфiчнi        | Силiкат-                   | Гнейси,    сланцi, |

|          | Метаморфические     | нi                         | кварцити           |

|          |                     | Силикат-                   | Гнейсы,    сланцы, |

|          |                     | ные                        | кварциты           |

|          |                     |-------------------------------------------------|

|          |                     | Карбона-                   | Мармури, роговики, |

|          |                     | тнi                        | скарни             |

|          |                     | Карбо-                     | Мраморы, роговики, |

|          |                     | натные                     | скарны             |

|          |                     |-------------------------------------------------|

|          |                     | Залiзис-                   | Залiзнi руди       |

|          |                     | тий                        | Железные руды      |

|          |                     | Железис-                   |                    |

|          |                     | тые                        |                    |

|          |-----------------------------------------------------------------------|

|          | Осадовi             | Силiкат-                   | Пiсковики, конгло- |

|          | Осадочные           | нi                         | мерати,   брекчiї, |

|          |                     | Силикат-                   | туфiти             |

|          |                     | ные                        | Песчаники, конгло- |

|          |                     |                            | мераты,   брекчии, |

|          |                     |                            | туффиты            |

|          |                     |-------------------------------------------------|

|          |                     | Карбона-                   | Вапняки*, доломiти |

|          |                     | тнi                        | Известняки*, доло- |

|          |                     | Карбона-                   | миты               |

|          |                     | тные                       |                    |

|----------------------------------------------------------------------------------|

| Напiв-   | Ефузивнi            | Силiкат-                   | Вулканогенно-улам- |

| скельнi  | Эффузивные          | нi                         | ковi грунти*       |

| Полу-    |                     | Силикат-                   | Вулканогенно-обло- |

| скальные |                     | ные                        | мочные грунты*     |

|          |-----------------------------------------------------------------------|

----------------------------

* Грунти одного виду, що вiдрiзняються за значенням мiцностi

на одноосьовий стиск

Грунты одного вида, отличающиеся по значенню прочности  на

одноосное сжатие

Закiнчення таблицi

1

Окончание таблицы

--------------------------------------------------------------------------

Клас  |  Група   | Пiдгрупа  |    Тип   |       Вид        |  Рiзновиди

Класс |  Группа  | Подгруппа |    Тип   |       Вид        |Разновидности

--------------------------------------------------------------------------

| Напiв-   | Осадовi   | Силiкат- |Аргилiти,  алевро-|

| скельнi  | Осадочные | нi       |лiти, пiсковики   |

| Полу-    |           | Силикат- |Аргиллиты, алевро-|

| скальные |           | ные      |литы, песчаники   |

|          |           |-----------------------------|

|          |           | Кремени- |Опоки,    трепели,|

|          |           | стi      |дiатомiти         |

|          |           | Кремнис- |Опоки,    трепела,|

|          |           | тые      |диатомиты         |

|          |           |-----------------------------|

|          |           | Карбона- |Крейди,   мергелi,|

|          |           | тнi      |вапняки*          |

|          |           | Карбона- |Мела, мергели, из-|

|          |           | тные     |вестняки*         |

|          |           |-----------------------------|

|          |           | Сульфат- |Гiпси, ангiдрити  |

|          |           | нi       |Гипсы, ангидриты  |

|          |           | Сульфат- |                  |

|          |           | ные      |                  |

|          |           |-----------------------------|

|          |           | Галоїднi |Галiти, карнолiти |

|          |           | Галоид-  |Галиты, карнолиты |

|          |           | ные      |                  |

--------------------------------------------------------------------------

-------------------------------

* Грунти одного виду, що вiдрiзняються за значениям мiцностi

на одноосьовий стиск

Грунты одного вида, отличающиеся по значенню прочности  на

одноосное сжатие

II Клас природних дисперсних | II Класс природных дисперсных

грунтiв                   |    грунтов

Таблиця

2

Таблица

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Клас       | Група |Пiдгрупа |        Тип      |       Вид        |               Рiзновиди

Класс      | Группа|Подгруппа|        Тип      |       Вид        |             Разновидности

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дисперснi (з ме-|Зв'язнi|Осадовi  |Мiнера-  |Силiка-|Глинистi грунти   |Видiляються за:

ханiчними     та|Связные|Осадоч-  |льнi     |тнi    |Глинистые грунты  |1  гранулометричним складом (вели-

водноколоїдними |       |ные      |Минера-  |Карбо- |                  |   коуламковi грунти та пiски);

структурними    |       |         |льные    |натнi  |                  |2  числом пластичностi та грануло-

зв'язками)      |       |         |         |Залiзи-|                  |   метричним складом (глинистi

Дисперсные    (с|       |         |         |стi    |                  |   грунти та мули);

механическими  и|       |         |         |Полiмiн|                  |З  ступенем неоднорiдностi грануло-

водноколлоидными|       |         |         |еральнi|                  |   метричного складу (пiски);

структурными    |       |         |         |Силика-|                  |4  показником текучостi (глинистi

связями)        |       |         |         |тные   |                  |   грунти);

|       |         |         |Карбо- |                  |5  вiдносною деформацiєю набухання

|       |         |         |натные |                  |  без навантаження(глинистi грунти)

|       |         |         |Желези-|                  |6  вiдносною деформацiєю просiдання

|       |         |         |стые   |                  |   (глинистi грунти);

|       |         |         |Полими-|                  |7  коефiцiєнтом водонасичення (ве-

|       |         |         |нераль-|                  |   лико-уламковi грунти та пiски);

|       |         |         |ные    |                  |8  коефiцiєнтом пористостi (пiски);

|       |         |         |       |                  |9  ступенем щiльностi (пiски);

|       |         |------------------------------------|10 коефiцiєнтом вивiтрiлостi (вели-

|       |         |Органомiнеральнi |Мули              |   коуламковi грунти);

|       |         |Органоминеральные|Сапропелi         |11 коефiцiєнтом стиранностi (вели-

|       |         |                 |Заторфованi грунти|   коуламковi грунти);

|       |         |                 |Илы               |

|       |         |                 |Сапропели         |12 вiдносним вмiстом органiчної

|       |         |                 |Заторфованные гру-|   речовини (пiски та глинистi

|       |         |                 |нты               |   грунти);

|       |         |------------------------------------|13 ступенем розкладання (торфи);

|       |         |Органiчнi        |Торфи та iн.      |

|       |         |Органические     |Торфы и др.       |14 ступенем зольностi (торфи);

-----------------------------------------------------------------------|15 ступенем засоленостi;

|Незв'я-|         |Мiнера-  |Силiка-|Пiски             |16 вiдносною деформацiєю здимання;

|знi    |         |льнi     |тнi    |Великоуламковi    |17 температурою

|Несвяз-|         |Минера-  |Карбо- |грунти            |Выделяются по:

|ные    |         |льные    |натнi  |Пески             |1  гранулометрическому составу (кру

|       |         |         |Залiзи-|Крупнообломочные  |   пно-обломочные грунты и пески);

|       |         |         |стi    |грунты            |2  числу пластичности и грануломет-

|       |         |         |Полiмiн|                  |   рическому составу (глинистые

|       |         |         |еральнi|                  |   грунты и илы);

|       |         |         |Силика-|                  |3  степени неоднородности грануло-

|       |         |         |тные   |                  |   метрического состава (пески);

|       |         |         |Карбо- |                  |4  показателю текучести (глинистые

|       |         |         |натные |                  |   грунты);

|       |         |         |Желези-|                  |5  относительной деформации набуха-

|       |         |         |стые   |                  |   ния без нагрузки (глинистые

|       |         |         |Полими-|                  |   грунты);

|       |         |         |нераль-|                  |6  относительной деформации проса-

|       |         |         |ные    |                  |   дочности (глинистые грунты);

Закiнчення таблицi

2

Окончание таблицы

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Клас        |  Група   | Пiдгрупа |    Тип    | Вид |                Рiзновиди

Класс       |  Группа  | Подгруппа|    Тип    | Вид |              Разновидности

--------------------------------------------------------------------------------------------------

|          |          |     |     |     | 7  коэффициенту водонасыщения  (крупно-

|          |          |     |     |     |    обломочные грунты и пески);

|          |          |     |     |     | 8  коэффициенту пористости (пески);

|          |          |     |     |     | 9  степени плотности (пески);

|          |          |     |     |     | 10 коэффициенту  выветрелости  (крупно-

|          |          |     |     |     |    обломочные грунты);

|          |          |     |     |     | 11 коэффициенту  истираемости  (крупно-

|          |          |     |     |     |    обломочные грунты);

|          |          |     |     |     | 12 относительному содержанию органичес-

|          |          |     |     |     |    кого  вещества  (пески  и  глинистые

|          |          |     |     |     |    грунты);

|          |          |     |     |     | 13 степени разложения (торфы);

|          |          |     |     |     | 14 степени зольности (торфы);

|          |          |     |     |     | 15 степени засоленности;

|          |          |     |     |     | 16 относительной деформации пучения;

|          |          |     |     |     | 17 температуре

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Примiтка. Грунти (щебе- |      Примечание. Почвы (щебе-

нистi,  жорствовi,   пiщанi, | нистые, дресвяные,  песчаные,

глинистi, торф'янi  та  iн.) | глинистые,  торфяные  и  др.)

видiляються  за   сукупнiстю | выделяются  по   совокупности

ознак як вiдповiдний вид  та | признаков как соответствующий

рiзновид грунту.             | вид и разновидность грунта.

III Клас  природних  мерзлих | III Класс  природных  мерзлых

грунтiв                  |     грунтов

Таблиця  3

Таблица  3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Клас       | Група  |         Пiдгрупа         |       Тип        |       Вид       |    Рiзновиди

Класс      | Группа |         Подгруппа        |       Тип        |       Вид       |  Разновидности

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мерзлi (з  крiо-|Скельнi |Промерзлi |Інтрузивнi     |Льодянi мiнеральнi|Такi самi, що й  |Видiляються за:

генними   струк-|Скальные|Промерзшие|Ефузивнi       |Ледяные  минераль-|для скельних     |1 льодистiстю

турними зв'язка-|        |          |Метаморфiчнi   |ные               |грунтiв          |  за рахунок

ми)             |        |          |Осадовi        |                  |Те же, что и для |  видимих льо-

Мерзлые (с крио-|        |          |Интрузивные    |                  |скальных грунтов |  дяних включень;

генными   струк-|        |          |Эффузивные     |                  |                 |2 температурно-

турными связями)|        |          |Метаморфические|                  |                 |  мiцнiсними

|        |          |Осадочные      |                  |                 |  властивостями;

|--------|          |---------------|                  |                 |З ступенем засо-

|Напiв-  |          |Ефузивнi       |                  |                 |  леностi;

|скельнi |          |Осадовi        |                  |                 |4 крiогенною те-

|Полу-   |          |Эффузивные     |                  |                 |  кстурою

|скальные|          |Осадочные      |                  |                 |

|--------|          |----------------------------------------------------|Выделяются по:

|Зв'язнi |          |Осадовi        |Льодянi мiнеральнi|Такi самi, що й  |1 льдистости за

|Связные |          |Осадочные      |Ледяные  минераль-|для дисперсних   |  счет видимых

|        |          |               |ные               |грунтiв          |  ледяных вклю-

|        |          |               |------------------|Те же, что и     |  чений;

|        |          |               |Льодянi    органо-|для дисперсных   |2 температурно-

|        |          |               |мiнеральнi        |грунтов          |  прочностным

|        |          |               |Ледяные  органоми-|                 |  свойствам;

|        |          |               |неральные         |                 |3 степени засо-

|        |          |               |------------------|                 |  ленности;

|        |          |               |Льодянi органiчнi |                 |4 криогенной

|        |          |               |Ледяные органичес-|                 |  текстуре

|        |          |               |кие               |                 |

|------------------------------------------------------------------------|

|Льодянi |Конституцiйнi (внутрiшньо-|Льоди             |Льоди-сегрега-   |

|Ледяные |грунтовi)                 |Льды              |цiйнi,iн'єкцiйнi,|

|        |Конституционные (внутри-  |                  |льодовиковi      |

|        |грунтовые)                |                  |Льды- сегрегаци- |

|        |                          |                  |онные, инъекцион-|

|        |                          |                  |ные, ледниковые  |

|        |--------------------------|                  |-----------------|

|        |Поховальнi                |                  |Льоди - налiднi, |

|        |Погребенные               |                  |рiчнi, озернi,   |

|        |                          |                  |морськi, доннi,  |

|        |                          |                  |iнфiльтрацiйнi   |

|        |                          |                  |(снiжнi)         |

|        |                          |                  |Льды - наледные, |

|        |                          |                  |речные, озерные, |

|        |                          |                  |морские, донные, |

|        |                          |                  |инфильтрационные |

|        |                          |                  |(снежные)        |

|        |--------------------------|                  |-----------------|

|        |Печерно-жильнi            |                  |Льоди-жильнi,пов-|

|        |Пещерно-жильные           |                  |торножильнi,     |

|        |                          |                  |печерні          |

|        |                          |                  |Льды-жильные,пов-|

|        |                          |                  |торножильные,    |

|        |                          |                  |пещерные         |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV Клас техногенних  грунтiв | IV Класс техногенных  грунтов

(скельних, дисперсних  та |    (скальных,  дисперсных   и

мерзлих)                  |    мерзлых)

Таблиця

4

Таблица

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Клас   |  Група |               Пiдгрупа            |       Тип        |       Вид      |    Рiзновиди

Класс  | Группа |              Подгруппа            |       Тип        |       Вид      |  Разновидности

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Скельнi |Скельнi |Природнi  утворен-|Змiненi фiзичним|Такi  самi,  що  й|Такi самi, що й |Видiляються як

Скальные|Напiв-  |ня, змiненi в умо-|впливом         |для природних ске-|для природних   |вiдповiднi рiзно-

|скельнi |вах природного за-|Измененные физи-|льних грунтiв     |скельних грунтiв|види класiв при-

|Скальные|лягання           |ческим воздейст-|Те же, что  и  для|Те же, что и для|родних грунтiв з

|Полу-   |Природные  образо-|вием            |природных скальных|природных скаль-|урахуванням спе-

|скальные|вания,  измененные|----------------|грунтов           |ных грунтов     |цифiчних особли-

|        |в условиях естест-|Змiненi фiзико- |                  |                |востей та власти-

|        |венного залегания |хімiчним впливом|                  |                |востей техноген-

|        |                  |Измененные физи-|                  |                |них грунтiв

|        |                  |ко-химическим   |                  |                |

|        |                  |воздействием    |                  |                |Выделяются как

-----------------------------------------------------------------------------------------|соответствующие

Дисперс-|Зв'язнi |Природнi  утворен-|Змiненi фiзичним|Такi  самi,  що  й|Такi самi, що й |разновидности

нi      |Связные |ня, змiненi в умо-|впливом         |для природных дис-|для природных   |классов природных

Дисперс-|        |вах природного за-|Измененные физи-|персних та  скель-|дисперсних та   |грунтов с учетом

ные     |        |лягання           |ческим воздейст-|них грунтiв  (роз-|скельних грунтiв|специфических

|        |Природные  образо-|вием            |дроблених)        |роздроблених)   |особенностей и

|        |вания,  измененные|----------------|Те же, что  и  для|Те же, что и для|свойств техноген-

|        |в условиях естест-|Змiненi фiзико- |природных дисперс-|природных диспе-|ных грунтов

|        |венного залегания |хімiчним впливом|ных   и   скальных|рсных и скальных|

|        |                  |Измененные физи-|грунтов  (раздроб-|грунтов  (разд- |

|        |                  |ко-химическим   |ленных)           |робленных)      |

|        |                  |воздействием    |                  |                |

|        |-----------------------------------|                  |                |

|Незв'яз-|Природнi перемiще-|Насипнi         |                  |                |

|нi      |нi утворення      |Насыпные        |                  |                |

|Несвяз- |Природные  переме-|----------------|                  |                |

|ные     |щенные образования|Намивнi         |                  |                |

|        |                  |Намывные        |                  |                |

|        |-----------------------------------------------------------------------|

|        |Антропогеннi утво-|Насипнi         |Вiдходи виробничої|Побутовi вiдходи|

|        |рення             |Насыпные        |та   господарської|Промисловi вiд- |

|        |Антропогенные  об-|----------------|дiяльностi        |ходи: будiвельнi|

|        |разования         |Намивнi         |Отходы производст-|вiдходи, шлаки, |

|        |                  |Намывные        |венной и  хозяйст-|шлами, золи,    |

|        |                  |                |венной деятельнос-|золошлаки та iн.|

|        |                  |                |ти                |Бытовые отходы. |

|        |                  |                |                  |Промышленные от-|

|        |                  |                |                  |ходы: строитель-|

|        |                  |                |                  |ные отходы, шла-|

|        |                  |                |                  |ки, шламы, золы,|

|        |                  |                |                  |золошлаки и др. |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Закiнчення таблицi

4

Окончание таблицы

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Клас  |  Група  |               Пiдгрупа              |       Тип        |       Вид        |  Рiзновиди

Класс | Группа  |              Подгруппа              |       Тип        |       Вид        |Разновидности

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мерзлi |Скельнi  |Природнi  утворен-|Змiненi   фiзичним|Такi  самi,  що  й|Всi види природних|

Мерзлые|Напiв-   |ня, змiненi в умо-|(тепловим) впливом|для природних мер-|скельних грунтiв  |

|скельнi  |вах природного за-|Измененные   физи-|злих грунтiв      |Все виды природных|

|Скальные |лягання           |ческим  (тепловым)|Те же, что  и  для|скальных грунтов  |

|Полу-    |Природные  образо-|воздействием      |природных  мерзлых|                  |

|скальные |вания,  измененные|------------------|грунтов           |                  |

|         |в условиях естест-|Змiненi фiзико-хi-|                  |                  |

|         |венного залегания |мiчним впливом    |                  |                  |

|         |                  |Измененные химико-|                  |                  |

|         |                  |физическим воздей-|                  |                  |

|         |                  |ствием            |                  |                  |

|-------------------------------------------------------------------------------------|

|Зв'язнi  |Природнi  | Змiненi фiзичним  (теп-  |                  |Всi види природних|

|Незв'язнi|утворення,| ловим) впливом           |                  |дисперсних грунтiв|

|Льодянi  |змiненi  в| Измененные   физическим  |                  |Все виды природных|

|Связные  |умовах    | (тепловым) воздействием  |                  |дисперсных грунтов|

|Несвязные|природного|--------------------------|                  |                  |

|Ледяные  |залягання | Змiненi фiзико-хiмiчним  |                  |                  |

|         |Природные | впливом                  |                  |                  |

|         |образова- | Измененные химико-физи-  |                  |                  |

|         |ния, изме-| ческим воздействием      |                  |                  |

|         |ненные   в|                          |                  |                  |

|         |условиях  |                          |                  |                  |

|         |естествен-|                          |                  |                  |

|         |ного зале-|                          |                  |                  |

|         |гания     |                          |                  |                  |

|         |-------------------------------------|                  |                  |

|         |Природнi  | Насипнi    | Змiненi     |                  |                  |

|         |перемiщенi| Намивнi    | фiзичним    |                  |                  |

|         |утворення | Насыпные   | (тепловим)  |                  |                  |

|         |Природные | Намывные   | чи хiмiко-  |                  |                  |

|         |перемещен-|            | фiзичним    |                  |                  |

|         |ные  обра-|            | впливом     |                  |                  |

|         |зования   |            | Измененные  |                  |                  |

|         |-----------------------| физическим  |                  |------------------|

|         |Антропо-  | Насипнi    | (тепловым)  |                  |Побутовi  вiдходи.|

|         |геннi  ут-| Намивнi    | или  хими-  |                  |Промисловi  вiдхо-|

|         |ворення   | Намороженi | ко-физи-    |                  |ди:     будiвельнi|

|         |Антропо-  | Насыпные   | ческим во-  |                  |вiдходи,    шлаки,|

|         |генные об-| Намывные   | здействием  |                  |шлами, золи, золо-|

|         |разования | Наморожен- |             |                  |шлаки та iн. Штуч-|

|         |          | ные        |             |                  |нi льоди          |

|         |          |            |             |                  |Бытовые    отходы.|

|         |          |            |             |                  |Промышленные   от-|

|         |          |            |             |                  |ходы: строительные|

|         |          |            |             |                  |отходы,     шлаки,|

|         |          |            |             |                  |шламы, золы, золо-|

|         |          |            |             |                  |шлаки и др. Искус-|

|         |          |            |             |                  |ственные льды     |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток А          |          Приложение А

(обов'язковий)        |         (обязательное)

|

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ   |      ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

|

Грунт - гiрськi породи, |      Грунт -  горные  породы,

грунти, техногеннi  утворен- | почвы, техногенные  образова-

ня, що уявляють собою  бага- | ния,   представляющие   собой

токомпонентну   та   багато- | многокомпонентную и  многооб-

образну  геологiчну  систему | разную геологическую  систему

та  є  об'єктом   iнженерно- | и являющиеся  объектом  инже-

господарської дiяльностi лю- | нерно-хозяйственной  деятель-

дини.                        | ности человека.

Грунти можуть служити:  |      Грунты могут служить:

1) матерiалом основ бу- |      1) материалом  оснований

динкiв i споруд;     |         зданий и сооружений;

2) середовищем для роз- |      2) средой для размещения

мiщення в  них  спо- |         в них сооружении;

руд;                 |

3) матерiалом     самої |      3) материалом самого со-

споруди.             |         оружения.

|

Грунт скельний - грунт, |      Грунт скальный -  грунт,

що  складається  з   криста- | состоящий   из   кристаллитов

лiчного одного чи  декiлькох | одного или нескольких минера-

мiнералiв, якi мають жорсткi | лов, имеющих  жесткие  струк-

структурнi зв'язки кристалi- | турные связи кристаллизацион-

зацiйного типу.              | ного типа.

|

Грунт  напiвскельний  - |      Грунт   полускальный   -

грунт, що складається з  од- | грунт,  состоящий  из  одного

ного чи декiлькох мiнералiв, | или   нескольких   минералов,

якi мають жорсткi структурнi | имеющих  жесткие  структурные

зв'язки цементацiйного типу. | связи цементационного типа.

Умовна   границя    мiж |      Условная  граница  между

скельними та  напiвскельними | скальными   и   полускальными

грунтами   приймається    по | грунтами принимается по проч-

мiцностi   на    одноосьовий | ности  на  одноосное   сжатие

стиск (Rс => 5 МПа - скельнi | (Rс=> 5 МПа - скальные грунты,

грунти, Rс < 5 МПа -  напiв- | Rс <  5  МПа  -  полускальные

скельнi грунти).             | грунты).

|

Грунт   дисперсний    - |      Грунт    дисперсный    -

грунт,  що   складається   з | грунт, состоящий из отдельных

окремих  мiнеральних  часток | минеральных  частиц   (зерен)

(зернин)  рiзного   розмiру, | разного размера, слабосвязан-

слабопов'язаних один  з  од- | ных друг с другом; образуется

ним; утворюється  в  резуль- | в   результате   выветривания

татi  вивiтрювання  скельних | скальных грунтов с  последую-

грунтiв з  наступним  транс- | щей транспортировкой  продук-

портуванням продуктiв вивiт- | тов выветривания  водным  или

рювання  водним  чи  золовим | золовым путем и их отложения.

шляхом та їх вiдкладання.    |

|

Структура   грунту    - |      Структура    грунта    -

просторова органiзацiя  ком- | пространственная  организация

понентiв грунту,  що  харак- | компонентов грунта,  характе-

теризується сукупнiстю  мор- | ризующаяся совокупностью мор-

фологiчних  (розмiр,   форма | фологических  (размер,  форма

часток, їх кiлькiсне спiвiд- | частиц,   их   количественное

ношення), геометричних (про- | соотношение),  геометрических

сторова композицiя структур- | (пространственная  композиция

них  елементiв)  та  енерге- | структурных   элементов)    и

тичних  ознак  (тип   струк- | энергтических признаков  (тип

турних зв'язкiв та  загальна | структурных  связей  и  общая

енергiя структури) i  визна- | энергия структуры) и  опреде-

чається складом,  кiлькiсним | ляющаяся составом,  количест-

спiвiдношенням та взаємодiєю | венным соотношением  и  взаи-

компонентiв грунту.          | модействием компонентов грун-

| та.

|

Текстура грунту -  про- |      Текстура грунта  -  про-

сторове розташування елемен- | странственное    расположение

тiв,  що   складають   грунт | слагающих   грунт   элементов

(шароватiсть, трiщинуватiсть | (слоистость, трещиноватость и

та iн.).                     | др.).

|

Склад грунту речовинний |      Состав  грунта   вещест-

- категорiя, що характеризує | венный - категория,  характе-

хiмiко-мiнеральний     склад | ризующая   химико-минеральный

твердих, рiдких  та  газових | состав  твердых,   жидких   и

компонентiв.                 | газовых компонентов.

|

Органiчна  речовина   - |      Органическое вещество  -

органiчнi сполуки,  що  вхо- | органические соединения, вхо-

дять  у   склад   грунту   у | дящие в состав грунта в  виде

виглядi нерозкладених залиш- | неразложившихся остатков рас-

кiв рослинних  та  тваринних | тительных  и  животных  орга-

органiзмiв, а також  продук- | низмов, а также продуктов  их

тiв їх розкладання та  пере- | разложения и преобразования.

творення.                    |

|

Грунт    глинистый    - |      Грунт глинистый -  связ-

зв'язний мiнеральний  грунт, | ный минеральный грунт,  обла-

що  має  число  пластичностi | дающий  числом   пластичности

Iр >= 1.                     | Iр >= 1.

|

Пiсок - незв'язний  мi- |      Песок - несвязный  мине-

неральний  грунт.  в   якому | ральный грунт, в котором мас-

маса часток  розмiром  менше | са частиц размером менее 2 мм

2 мм  складає  бiльше  50  % | составляет более 50 % (Iр=0).

(Iр = 0).                    |

|

Грунт велнкоуламковий - |      Грунт крупнообломочный -

незв'язний мiнеральний грунт | несвязный минеральный  грунт,

в якому маса часток розмiром | в котором масса  частиц  раз-

бiльше 2 мм  складає  бiльше | мером более 2  мм  составляет

50 %.                        | более 50 %.

|

Мул   -   водонасичений |      Ил - водонасыщенный  со-

сучасний   осад    переважно | временный осадок  преимущест-

морських    акваторiй,    що | венно морских акваторий,  со-

мiстить органiчну речовину у | держащий органическое вещест-

виглядi  рослинних  залишкiв | во в  виде  растительных  ос-

та  гумусу.  Звично   верхнi | татков и гумуса. Обычно верх-

шари мулу  мають  коефiцiєнт | ние  слои  ила  имеют   коэф-

пористостi е >= 0,9,  текучу | фициент пористости е >=  0,9,

консистенцiю IL >  І,  вмiст | текучую консистенцию IL >  І,

часток менше 0,01 мм складає | содержание   частиц    меньше

30-50 % за масою.            | 0,01 мм составляет 30-50 % по

| массе.

|

Сапропель -  прiсновод- |      Сапропель - пресноводный

ний мул, що  утворюється  на | ил, образовавшийся на дне за-

днi  водоймищ  з   продуктiв | стойных водоемов из продуктов

розпаду  рослинних  та  тва- | распада растительных и живот-

ринних органiзмiв i  мiстить | ных организмов  и  содержащий

бiльше  10  %   (за   масою) | более 10 % (по  массе)  орга-

органiчної речовини у вигля- | нического вещества в виде гу-

дi гумусу та  рослинних  за- | муса и растительных остатков.

лишкiв. Сапропель має коефi- | Сапропель  имеет  коэффициент

цiєнт пористостi е >  3,  як | пористости е > 3, как  прави-

правило, текучу консистенцiю | ло,   текучую    консистенцию

IL > 1, високу  дисперснiсть | IL > 1, высокую  дисперсность

- вмiст часток  крупнiше  за | - содержание  частиц  крупнее

0,25 мм звично не  перевищує | 0,25 мм обычно  не  превышает

5 % за масою.                | 5 % по массе.

|

Торф    -    органiчний |      Торф   -    органический

грунт, що утворюється в  ре- | грунт, образовавшийся  в  ре-

зультатi  природного  вiдми- | зультате естественного  отми-

рання та  неповного  розкла- | рания и неполного  разложения

дання  багнових   рослин   в | болотных растений в  условиях

умовах пiдвищеної  вологостi | повышенной влажности при  не-

при нестачi кисню i  мiстить | достатке кислорода  и  содер-

50 % (за  масою)  та  бiльше | жащий 50 % (по массе) и более

органiчних речовин.          | органических веществ.

|

Грунт  заторфований   - |      Грунт  заторфованный   -

пiсок та глинистий грунт, що | песок  и   глинистый   грунт,

мiстить вiд 10  до  50%  (за | содержащий от 10 до  50%  (по

масою) торфу.                | массе) торфа.

|

Грунт - поверхневий ро- |      Почва  -   поверхностный

дючий шар дисперсного  грун- | плодородный слой  дисперсного

ту, що утворюється пiд  тис- | грунта,   образованный    под

ком бiогенного та  атмосфер- | влиянием биогенного и  атмос-

ного чинникiв.               | ферного факторов.

|

Грунт   набухаючий    - |      Грунт    набухающий    -

грунт, який при  замочуваннi | грунт, который при  замачива-

водою   чи   iншою   рiдиною | нии  водой  или  другой  жид-

збiльшується в об'ємi та має | костью увеличивается в объеме

вiдносну деформацiю набухан- | и     имеет     относительную

ня (в  умовах  вiльного  на- | деформацию набухання (в усло-

бухання) Еsw >= 0,04.        | виях  свободного   набухання)

| Esw >= 0,04.

|

Грунт    просiдний    - |      Грунт   просадочный    -

грунт,  який   пiд   впливом | грунт, который под  действием

зовнiшнього навантаження  та | внешней нагрузки и  собствен-

власної ваги чи  тiльки  вiд | ного веса или только от  соб-

власної ваги при замочуваннi | ственного веса при  замачива-

водою  або   iншою   рiдиною | нии  водой  или  другой  жид-

зазнає вертикальну  деформа- | костью  претерпевает   верти-

цiю  (просiдання)   та   має | кальную деформацию (просадку)

вiдносну  деформацiю  просi- | и имеет относительную  дефор-

дання  Esl >= 0,01.          | мацию просадки Esl >= 0,01.

|

Грунт   здимальний    - |      Грунт    пучинистый    -

грунт, який при  переходi  з | грунт, который  при  переходе

талого у мерзлий стан збiль- | из талого в мерзлое состояние

шується в  об'ємi  внаслiдок | увеличивается в объеме вслед-

утворення кристалiв льоду та | ствие образования  кристаллов

має вiдносну деформацiю  мо- | льда  и  имеет  относительную

розного здимання Eph >= 0,01.| деформацию морозного  пучения

| Eph >= 0,01.

|

Ступiнь  морозної  зди- |      Степень  морозной  пучи-

мальностi -  характеристика, | нистости  -   характеристика,

що вiдбиває здантiсть грунту | отражающая способность грунта

до морозного здимання, вира- | к морозному пучению,  выража-

жається  деформацiєю  мороз- | ется  относительной  деформа-

ного здимання  Efh   , д.о., | цией морозного пучения Efh  ,

яка визначається за формулою | д.е., которая определяется по

| формуле:

ho,f - ho

Efh = ----------,                     (А1)

ho

де hо,f - висота зразка мер- | где  hо,f  -  высота  образца

злого грунту, см; hо  -  по- | мерзлого грунта, см;

чаткова висота зразка талого | hо - начальная высота образца

грунту до замерзания, см.    | талого грунта до  замерзания,

| см.

|

Ступiнь  засоленостi  - |      Степень  засоленности  -

характеристика, що  визначає | характеристика,  определяющая

кiлькiсть воднорозчинних со- | количество   воднорастворимых

лей у грунтi Dsаl, %.        | солей в грунте Dsal, %.

|

Границя мiцностi грунту |      Предел прочности  грунта

на  одноосьовий  стиск   Rс, | на одноосное сжатие Rс,  МПа,

МПа, -  вiдношення  наванта- | -  отношение  нагрузки,   при

ження,  при  якому   виникає | которой происходит разрушение

зруйнування зразка, до площi | образца, к  площади  первона-

первiсного поперечного пере- | чального поперечного сечения.

рiзу.                        |

|

Щiльнiсть скелета грун- |      Плотность скелета грунта

ту - щiльнiсть сухого грунту | - плотность сухого грунта рd,

рd, г/см3,  що  визначається | г/см3, определяется по форму-

за формулою:                 | ле:

p

pd = -------,                     (А2)

1 + W

де  р  -  щiльнiсть  грунту, | где  р  -  плотность  грунта,

г/см3;                       | г/см3;

W - вологiсть грунту, д.о.   | W - влажность грунта, д.е.

|

Коефiцiєнт вивiтрiлостi |      Коэффициент выветрелости

Кwr, д.о. - вiдношення щiль- | Кwr, д.е. -  отношение  плот-

ностi вивiтрiлого грунту  до | ности  выветрелого  грунта  к

щiльностi монолiтного  грун- | плотности монолитного грунта.

ту.                          |

|

Коефiцiєнт   розм'якли- |      Коэффициент   размягчае-

востi у водi  Кsof,  д.о.  - | мости в  воде  Кsof,  д.е.  -

вiдношення границь  мiцностi | отношение пределов  прочности

грунту на одноосьовий  стиск | грунта на одноосное сжатие  в

у водонасиченому та у повiт- | водонасыщенном и воздушно-су-

ряно-сухому станi.           | хом состоянии.

|

Ступiнь  розчинностi  у |      Степень растворимости  в

водi  -  характеристика,  що | воде - характеристика,  отра-

вiдбиває  здатнiсть  грунтiв | жающая  способность   грунтов

розчинятися у водi та  вира- | растворяться в воде и выража-

жається у  кiлькостi  водно- | ющаяся в количестве воднорас-

розчинних солей qsr, г/л.    | творимых солей qsr, г/л.

|

Ступiнь водопронякностi |      Степень водопроницаемос-

- характеристика, що  вiдби- | ти - характеристика,  отража-

ває здатнiсть  грунтiв  про- | ющая   способность    грунтов

пускати крiзь себе  воду  та | пропускать через себя воду  и

кiлькiсно   виражаеться    у | количественно выражающаяся  в

коефiцiєнтi  фiльтрацiї  Кф, | коэффициенте  фильтрации  Кф,

м/добу.   Визначається    за | м/сут.    Определяется     по

ГОСТ 25584.                  | ГОСТ25584.

|

Гранулометричний  склад |      Гранулометрический   со-

-  кiлькiсне  спiввiдношення | став - количественное соотно-

часток  рiзної  крупносгi  у | шение частиц различной  круп-

дисперсних грунтах. Визнача- | ности в  дисперсных  грунтах.

ється за ГОСТ 12536.         | Определяется по ГОСТ 12536.

|

Ступiнь  неоднорiдностi |      Степень   неоднородности

гранулометричного складу  Си | гранулометрического   состава

-  показник   неоднорiдносгi | Си  -  показатель  неоднород-

гранулометричного складу ви- | ности гранулометрического со-

значається за формулою:      | става. Определяется по форму-

| ле:

d60

Cи = ------,                         (АЗ)

d10

де d60, d10 - дiаметри  час- | где d60, d10 - диаметры  час-

ток, мм, менше яких у грунтi | тиц,  мм,  меньше  которых  в

мiститься вiдповiдно  60  та | грунте содержится  соответст-

10 % (за масою) часток.      | венно 60 и 10  %  (по  массе)

| частиц.

|

Число пластичностi Iр - |      Число пластичности Iр  -

рiзниця вологостей, що  вiд- | разность влажностей, соответ-

повiдають двом станам  грун- | ствующих   двум    состояниям

ту: на границi текучостi  WL | грунта: на границе  текучести

i  на  границi  розкочування | WL и на границе  раскатывания

Wр * WL та Wр визначаються за| Wp * WL и Wp определяются  по

ГОСТ 5180.                   | ГОСТ 5180.

|

Показник текучостi IL - |      Показатель текучести  IL

вiдношення рiзницi  вологос- | - отношение разности влажнос-

тей,  що  вiдповiдають  двом | тей, соответствующих двум со-

станам грунту: природному  W | стояниям  грунта:  естествен-

i  на  границi  розкочування | ному W и  на  границе  раска-

Wр,  до  числа  пластичностi | тывания Wp, к числу  пластич-

Iр.                          | ности Ip.

|

Вiдносна деформацiя на- |      Относительная деформация

бухання без навантаження Esw,| набухання без нагрузки  Esw ,

д.о. - вiдношення збiльшення | д.е. -  отношение  увеличения

висоти зразка  грунту  пiсля | высоты образца  грунта  после

вiльного набухання в  умовах | свободного набухания в  усло-

неможливостi бокового розши- | виях  невозможности  бокового

рення до  початкової  висоти | расширения к начальной высоте

зразка природної  вологостi. | образца природной  влажности.

Визначається за ГОСТ 24143.  | Определяется по ГОСТ 24143.

|

Вiдносна     деформацiя |      Относительная деформация

просiдання Esl , д.о. - вiд- | просадочпоста  Esl   , д.е. -

ношення рiзницi висот  зраз- | отношение разности высот  об-

кiв,  вiдповiдно,  природної | разцов, соответственно,  при-

вологостi  та   пiсля   його | родной влажности и после  его

повного  водонасичення   при | полного водонасыщения при оп-

визначеному тиску до  висоти | ределенном давлений к  высоте

зразка природної  вологостi, | образца природной  влажности.

Визначається за ГОСТ 23161.  | Определяется по ГОСТ 23161.

|

Коефiцiєнт водонасичен- |      Коэффициент  водонасыще-

ня Sr, д.о. - ступiнь запов- | ния Sr, д.е. - степень запол-

нення об'єму пор водою.  Ви- | нения   объема   пор   водой.

значається за формулою:      | Определяется по формуле:

W ps

Sr = -------,                     (А4)

e pw

де W  -  природна  вологiсть | где W -  природная  влажность

грунту, д.о.;                | грунта, д.е.;

е - коефiцiєнт пористостi;   | е - коэффициент пористости;

рs - щiльнiсть часток  грун- | рs - плотность частиц грунта,

ту, г/см3;                   | г/см3;

рw - щiльнiсть води, що  до- | рw - плотность  воды,  прини-

рiвнює 1 г/см3.              | маемая равной 1 г/см3.

|

Коефiцiєнт пористостi е |      Коэффициент пористости е

визначається за формулою:    | определяется по формуле:

ps - pd

e = ---------,                   (А5)

pd

де  рs  -  щiльнiсть  часток | где  рs  -  плотность  частиц

грунту, г/см3;               | грунта, г/см3;

рd - щiльнiсть сухого  грун- | рd - плотность сухого грунта,

ту, г/см3.                   | г/см3.

Ступiнь щiльностi  пiс- |      Степень плотности песков

кiв ID визначається за  фор- | ID определяется по формуле:

мулою:                       |

emax - e

ID = ----------- ,                    (А6)

emax - emin

де е - коефiцiєнт пористостi | где е - коэффициент пористос-

при природному  чи  штучному | ти при естественном  или  ис-

складаннi;                   | кусственном сложении;

еmax - коефiцiєнт пористостi | еmax - коэффициент пористости

у граничнощiльному  складан- | в предельноплотном сложении;

нi;                          |

еmin - коефiцiєнт пористостi | еmin - коэффициент пористости

у граничнепухкому складаннi. | в предельнорыхлом сложении.

Коефiцiєнт вивiтрiлостi |      Коэффициент выветрелости

великоуламкових грунтiв Кwr, | крупнообломочных грунтов Кwr,

д.о., визначається за форму- | д.е., определяется по  форму-

лою:                         | ле:

K1 - K0

Kwr = ---------,                      (А7)

K1

де  К1  -  вiдношення   маси | где  К1  -  отношение   массы

часток розмiром менше  2  мм | частиц размером менее 2 мм  к

до  маси   часток   розмiром | массе частиц  размером  более

бiльше 2 мм  пiсля  випробу- | 2 мм после испытания на исти-

вання на стирання  у  полич- | рание в полочном барабане;

ковому барабанi;             | К0 - то же, в природном  сос-

К0 - те саме,  у  природному | тоянии.

станi.                       |

Коефiцiєнт   стираносеi |      Коэффициент истираемости

великоуламкових грунгiв Кfr, | крупнообломочных грунтов Кfr,

д.о., визначається за форму- | д.е., определяется по  форму-

лою:                         | ле:

q1

Kfr = ----,                         (А8)

q0

де q1 - маса часток розмiром | где   q1   -   масса   частиц

менше  2  мм  пiсля   випро- | размером менее 2 мм после ис-

бування великоуламкових фра- | пытания крупнообломочных фра-

кцiй грунту (частки розмiром | кций грунта (частицы размером

бiльше 2 мм) на  стирання  у | более 2 мм)  на  истирание  в

поличковому барабанi;        | полочном барабане;

q0 -  початкова  маса  проби | q0 -  начальная  масса  пробы

великоуламкових фракцiй  (до | крупнообломочных фракций  (до

випробування на стирання)    | испытания на истирание).

|

Вiдносний  вмiст  орга- |      Относительное содержание

нiчної речовини Ir,  д.о.  - | органического  вещества   Ir,

вiдношення маси  сухих  рос- | д.е. - отношение массы  сухих

линних залишкiв до маси  аб- | растительных остатков к массе

солютно сухого  грунту.  Ви- | абсолютно   сухого    грунта.

значається за ГОСТ 23740.    | Определяется по ГОСТ 23740.

|

Ступiнь     розкладення |      Степень разложения торфа

торфу Ddp, %  -  характерис- | Ddp, % - характеристика,  вы-

тика, що вiдбиває вiдношення | ражающаяся  отношением  массы

маси безструктурної (повнiс- | бесструктурной     (полностью

тю розкладеної) частини, яка | разложившейся)  части,  вклю-

включає гумiновi кислоти  та | чающей  гуминовые  кислоты  и

мiлкi частки негумiцiйованих | мелкие частицы негумицирован-

залишкiв  рослин,  до  всiєї | ных  остатков  растений,   ко

маси торфу. Визначається  за | всей массе торфа. Определяет-

ГОСТ 10650.                  | ся по ГОСТ 10650.

|

Ступiнь зольностi торфу |      Степень зольности  торфа

Das, д.о. -  характеристика, | Das, д.е.  -  характеристика,

що вiдбиває вiдношення  маси | выражающаяся отношением массы

мiнеральної  частини  грунту | минеральной части  грунта  ко

до всiєї маси торфу в  абсо- | всей массе торфа в  абсолютно

лютно сухому  станi.  Визна- | сухом состоянии. Определяется

чається за ГОСТ 11306.       | по ГОСТ 11306.

|

Грунт мерзлий -  грунт, |      Грунт мерзлый  -  грунт,

що має мiнусову  чи  нульову | имеющий   отрицательную   или

температуру,  та  мiстить  у | нулевую температуру, содержа-

своему складi видимi льодянi | щий в своем  составе  видимые

включения i (або) лiд-цемент | ледяные  включения  и   (или)

та характеризується крiоген- | лед-цемент и характеризующий-

ними структурними зв'язками. | ся  криогенными  структурными

| связями.

|

Грунт  багаторiчномерз- |      Грунт  многолетнемерзлый

лий (синонiм  "грунт  вiчно- | (синоним - "грунт  вечномерз-

мерзлий") - грунт, що знахо- | лый") - грунт, находящийся  в

диться у мерзлому станi  по- | мерзлом состоянии постоянно в

стiйно  протягом  трьох   та | течение трех и более лет.

бiльше рокiв.                |

|

Грунт сезонномерзлий  - |      Грунт  сезонномерзлый  -

грунт,  що   знаходиться   у | грунт, находящийся в  мерзлом

мерзлому  станi   перiодично | состоянии периодически в  те-

протягом холодного сезону.   | чение холодного сезона.

|

Грунт морозний - скель- |      Грунт морозный -  скаль-

ний грунт, що  має  мiнусову | ный  грунт,  имеющий  отрица-

температуру i не  мiстить  у | тельную  температуру   и   не

своєму складi лiд  та  неза- | содержащий  в  своем  составе

мерзлу воду.                 | лед и незамерзшую воду.

|

Грунт      сипкомерзлий |      Грунт      сыпучемерзлый

(синонiм - "суха  мерзлота") | (синоним - "сухая  мерзлота")

- великоуламковий та пiщаний | - крупнообломочный и песчаный

грунти,  що  мають  мiнусову | грунты, имеющие отрицательную

температуру, але не  зцемен- | температуру,  но  не  сцемен-

тованi льодом  та  не  мають | тированные льдом и  не  обла-

сил зчеплення.               | дающие силами сцепления.

|

Грунт   охолоджений   - |      Грунт   охлажденный    -

засолений   великоуламковий, | засоленный  крупнообломочный,

пiщаний та глинистий грунти, | песчаный и глинистый  грунты,

мiнусова  температура   яких | отрицательная температура ко-

вища за температуру  початку | торых выше температуры начала

їх замерзания.               | их замерзания.

|

Грунт  мерзлий  роззди- |      Грунт мерзлый  распучен-

мальний - дисперсний  грунт, | ный - дисперсный грунт, кото-

який при вiдтаваннi  зменшує | рый при оттаивании  уменьшает

свiй об'єм.                  | свой объем.

|

Грунт  твердомерзлий  - |      Грунт  твердомерзлый   -

дисперсний грунт, мiцно зце- | дисперсный грунт, прочно сце-

ментований льодом, що харак- | ментированный льдом, характе-

теризується вiдносно крихким | ризуемый относительно хрупким

зруйнуванням  та   практично | разрушением и практически не-

нестискуваний пiд  зовнiшнiм | сжимаемый под внешней нагруз-

навантаженням.               | кой.

|

Грунт  пластичномерзлий |      Грунт пластичномерзлый -

- дисперсний грунт,  зцемен- | дисперсный грунт, сцементиро-

тований льодом,  але  такий, | ванный льдом,  но  обладающий

що не  має  в'язких  власти- | вязкими свойствами и  сжимае-

востей  та  стисливостi  пiд | мостью под внешней нагрузкой.

зовнiшнiм навантаженням.     |

|

Температура початку за- |      Температура  начала  за-

мерзания        (вiдтавання) | мерзания (оттаивания) Тbf(Тh)

Тbf(Тh) - температура,град.С,| - температура,град.С,при кото-

при  якiй  у  порах   грунту | рой в порах грунта появляется

з'являється (зникає) лiд.    | (исчезает) лед.

|

Крiогеннi    структурнi |      Криогенные   структурные

зв'язки грунту - кристалiза- | связи грунта - кристаллизаци-

цiйнi зв'язки, що  виникають | онные связи,  возникающие  во

у вологих дисперсних та трi- | влажных дисперсных  и  трещи-

щиноватих  скельних  грунтах | новатых скальных грунтах  при

при мiнусовiй температурi  в | отрицательной  температуре  в

результатi     зцементування | результате    сцементирования

льодом.                      | льдом.

|

Крiогенна  текстура   - |      Криогенная  текстура   -

сукупнiсть   ознак    складу | совокупность признаков сложе-

мерзлого грунту, що  обумов- | ния мерзлого грунта, обуслов-

лена орiєнтуванням,  вiднос- | ленная ориентировкой, относи-

ним  розташуванням  та  роз- | тельным расположением и  рас-

подiлом рiзних за  формою  i | пределением различных по фор-

розмiрами льодяних  включень | ме и размерам  ледяных  вклю-

та льоду-цементу.            | чений и льда-цемента.

|

Лiд (синонiм  -  "грунт |      Лед  (синоним  -  "грунт

льодяний") - природне  утво- | ледяной") - природное образо-

рення,  що   складається   з | вание,  состоящее  из   крис-

кристалiв льоду з  можливими | таллов льда с возможными при-

домiшками уламкового матерi- | месями обломочного  материала

алу та  органiчної  речовини | и органического  вещества  не

не бiльше 10 % (за об'ємом), | более 10 % (по  объему),  ха-

i характеризується  крiоген- | рактеризующиеся   криогенными

ними структурними зв'язками. | структурными связями.

|

Коефiцiєнт  стисливостi |      Коэффициент  сжимаемости

мерзлого грунту бp, 1/кПа  - | мерзлого грунта бp,  1/кПа  -

вiдносна деформацiя мерзлого | относительная      деформация

грунту пiд навантаженням.    | мерзлого грунта  под  нагруз-

| кой.

Ступiнь      заповнення |      Степень заполнения объе-

об'єму пор  мерзлого  грунту | ма пор мерзлого грунта  льдом

льодом та незамерзлою  водою | и незамерзшей водой Sr, д.е.,

Sr,  д.о.,  визначається  за | определяется по формуле:

формулою:                    |

(1,1Wic + Ww) ps

Sr = -----------------,                 (А9)

ef pw

де Wic - вологiсть  мерзлого | где Wic - влажность  мерзлого

грунту за  рахунок  порового | грунта за счет порового льда,

льоду, який  цементує  мiне- | цементирующего    минеральные

ральнi частки  (лiд-цемент), | частицы (лед-цемент), д.е.;

д.о.;                        |

Ww - вологiсть мерзлого гру- | Ww   -   влажность   мерзлого

нту за  рахунок  незамерзлої | грунта за счет содержащейся в

води, що мiститься  в  ньому | нем при данной  отрицательной

при данiй  мiнусовiй  темпе- | температуре незамерзшей воды,

ратурi, д.о.;                | д.е.;

рs - щiльнiсть часток  грун- | рs - плотность частиц грунта,

ту, г/см3 ;                  | г/см3;

еf -  коефiцiєнт  пористостi | еf -  коэффициент  пористости

мерзлого грунту;             | мерзлого грунта;

рw - щiльнiсть води, що  до- | рw - плотность  воды,  прини-

рiвнює 1 г/см3.              | маемая равной 1 г/см3.

|

Сумарна     льодистiсть |      Суммарная     льдистость

мерзлого грунту itot, д.о. - | мерзлого грунта itot, д.е.  -

вiдношення об'єму льоду,  що | отношение содержащегося в нем

в ньому мiститься, до об'єму | объема льда к объему мерзлого

мерзлого льоду.              | грунта.

Визначається за  форму- |      Определяется по формуле:

лою:                         |

pf(Wtot - Ww)

itot = ii + iic = ---------------,          (А10)

pi(1 + wtot)

Льодистiсть  грунту  за |      Льдистость   грунта   за

рахунок   видимих   льодяних | счет видимых ледяных  включе-

включень ii, д.о.  -  вiдно- | ний  ii,  д.е.  -   отношение

шення об'єму видимих  льодя- | содержащегося  в  нем  объема

них включень, що мiститься в | видимых ледяных  включений  к

ньому,  до  об'єму  мерзлого | объему мерзлого грунта. Опре-

грунту. Визначається за фор- | деляется по формуле:

мулою:                       |

ps(Wtot - Wm)

ii = ---------------------,          (А11)

pi + ps(Wtot - 0,1Ww)

де iiс - льодистiсть  грунту | где iiс -  лвдистость  грунта

за рахунок льодуцементу (по- | за счет льда-цемента (порово-

рового льоду), д.о.;         | го льда), д.е.;

Wtot  -  сумарна   вологiсть | Wtot  -  суммарная  влажность

мерзлого грунту, д.о.;       | мерзлого грунта, д.е.;

рi - щiльнiсть льоду, що до- | рi - плотность  льда,  прини-

рiвнює 0,9 г/см3;            | маемая равной 0,9 г/см3;

рf - щiльнiсть мерзлого гру- | рf - плотность мерзлого грун-

нту, г/см3;                  | та, г/см3;

Wm - вологiсть мерзлого гру- | Wm - влажность мерзлого грун-

нту, розташованого мiж  льо- | та, расположенного между  ле-

дяними включеннями, д.о.     | дяными включеннями, д.е.

|

Техногеннi   грунти   - |      Техногенные   грунты   -

природнi грунти, змiненi  та | естественные грунты, изменен-

перемiщенi в результатi  ви- | ные и перемещенные в  резуль-

робничої  та   господарської | тате производственной  и  хо-

дiяльностi людини, та антро- | зяйственной деятельности  че-

погеннi утворення.           | ловека, и антропогенные обра-

| зования.

|

Антропогеннi  утворення |      Антропогенные  образова-

- твердi вiдходи  виробничої | ния - твердые  отходы  произ-

та господарської  дiяльностi | водственной  и  хозяйственной

людини,  в  результатi  якої | деятельности человека, в  ре-

виникла   докорiнна    змiна | зультате  которого  произошло

складу, структури та тексту- | коренное  изменение  состава,

ри природної мiнеральної  чи | структуры и текстуры  природ-

органiчної сировини.         | ного минерального или органи-

| ческого сырья.

|

Природнi     перемiщенi |      Природные   перемещенные

утворення - природнi грунти, | образования - природные грун-

перемiщенi з мiсць  їх  при- | ты, перемещенные  с  мест  их

родного залягання, якi  пiд- | естественного залегания, под-

лягли  частковiй  виробничiй | вергнутые частично  производ-

переробцi в процесi їх пере- | ственной переработке  в  про-

мiщення.                     | цессе их перемещения.

|

Природнi     утворення, |      Природные   образования,

змiненi в  умовах  природно- | измененные в условиях естест-

го залягання - природнi гру- | венного залегания - природные

нти, для яких  середнi  зна- | грунты, для  которых  средние

чення  показникiв  хiмiчного | значення показателей химичес-

складу змiненi не  менш  нiж | кого состава изменены не  ме-

на 15 %.                     | нее чем на 15 %.

|

Грунти, змiненi  фiзич- |      Грунты, измененные физи-

ним впливом, - природнi гру- | ческим воздействием,  -  при-

нти,  в   яких   техногенний | родные  грунты,   в   которых

вплив (ущiльнення, заморожу- | техногенное       воздействие

вання,  тепловий   вплив   i | (уплотнение,   замораживание,

т.i.) змiнює будову та фазо- | тепловое воздействие и  т.д.)

вий склад.                   | изменяет строение  и  фазовый

| состав.

|

Грунти,   змiненi   пiд |      Грунты, измененные хими-

хiмiко-фiзичним  впливом,  - | ко-физическим воздействием, -

природнi  грунти,   у   яких | природные грунты,  в  которых

техногенний вплив змiнює  їх | техногенное воздействие изме-

речовинний склад,  структуру | няет их вещественный  состав,

та текстуру.                 | структуру и текстуру.

|

Насипнi    грунти     - |      Насыпные грунты - техно-

техногеннi  грунти,  перемi- | генные грунты, перемещение  и

щення  та   укладення   яких | укладка  которых  осуществля-

здiйснюються з використанням | ются с использованием  транс-

транспортних засобiв,  вибу- | портных средств, взрыва.

ху.                          |

|

Намивнi грунти - техно- |      Намывные грунты - техно-

геннi грунти, перемiщення та | генные грунты, перемещение  и

укладення яких  здiйснюються | укладка  которых  осуществля-

за допомогою засобiв  гiдро- | ются с помощью средств гидро-

механiзацiї.                 | механизации.

|

Побутовi   вiдходи    - |      Бытовые отходы - твердые

твердi вiдходи,  утворенi  в | отходы,  образованные  в  ре-

результатi побутової  дiяль- | зультате бытовой деятельности

ностi людини.                | человека.

|

Промисловi  вiдходи   - |      Промышленные  отходы   -

твердi вiдходи  виробництва, | твердые отходы  производства,

отриманi в результатi хiмiч- | полученные в результате хими-

них та термiчних перетворень | ческих и термических преобра-

матерiалiв природного поход- | зований материалов природного

ження.                       | происхождения.

|

Шлаки - продукти хiмiч- |      Шлаки -  продукты  хими-

них та термiчних перетворень | ческих и термических преобра-

гiрських порiд,  що  утворю- | зований горных  пород,  обра-

ються при спалюваннi.        | зующиеся при сжигании.

|

Шлами - високодисперснi |      Шламы - высокодисперсные

матерiали, що утворюються  у | материалы,   образующиеся   в

гiрничозбагачувальному,  хi- | горнообогатительном, химичес-

мiчному та деяких iнших  ви- | ком и некоторых других  видах

дах виробництва.             | производства.

|

Золи - продукти  спалю- |      Золы - продукты сжигания

вання твердого палива.       | твердого топлива.

|

Золошлаки  -   продукти |      Золошлаки   -   продукты

комплексного термiчного  пе- | комплексного     термического

ретворення гiрських порiд та | преобразования горных пород и

спалювання твердого палива.  | сжигания твердого топлива.

Додаток Б          |          Приложение  Б

(обов'язковий)        |         (обязательное)

|

РІЗНОВИДИ ГРУНТІВ       |      РАЗНОВИДНОСТИ ГРУНТОВ

|

1 Клас природних скель- |      1 Класс природных скаль-

них грунтiв           |        ных грунтов

|

1.1 За границею мiцнос- |      1.1 По пределу прочности

тi на одноосьовий стиск Rс у | на одноосное сжатие Rс в  во-

водонасиченому станi  грунти | донасыщенном состоянии грунты

пiдроздiляють згiдно з  таб- | подразделяют согласно  табли-

лицею Б1.                    | це Б1.

Таблиця

Б1

Таблица

------------------------------------------------------------

Рiзновид грунтiв      | Границя мiцностi на одноосьо-

|       вий стиск Пс, МПа

Разновидность грунтов    | Предел прочности на одноосное

|         сжатие Вс, МПа

------------------------------------------------------------

Дуже мiцний                  |                > 120

Очень прочный                |

------------------------------------------------------------

Мiцний                       |            120 -  50

Прочный                      |

------------------------------------------------------------

Середньої мiцностi           |             50 -  15

Средней прочности            |

------------------------------------------------------------

Маломiцний                   |             15 -   5

Малопрочный                  |

------------------------------------------------------------

Зниженої мiцностi            |              5 -   3

Пониженной  прочности        |

------------------------------------------------------------

Низької мiцностi             |              3 -   1

Низкой прочности             |

------------------------------------------------------------

Дуже низької мiцностi        |                <   1

Очень низкой прочности       |

------------------------------------------------------------

1.2 За щiльнiстю скеле- |      1.2 По плотности скелета

та рd  грунти  пiдроздiляють | рd  грунты  подразделяют  со-

згiдно з таблицею Б2.        | гласно таблице Б2.

Таблиця

Б2

Таблица

------------------------------------------------------------

Рiзновид грунтiв       |  Щiльнiсть скелета рd, г/см3

Разновидность грунтов    |  Плотность скелета рd, г/см3

------------------------------------------------------------

Дуже щiльний                 |                > 2.50

Очень плотный                |

------------------------------------------------------------

Закiнчення таблицi

Б2

Окончание таблицы

------------------------------------------------------------

Рiзновид грунтiв       |  Щiльнiсть скелета рd, г/см3

Разновидность грунтов    |  Плотность скелета рd, г/см3

------------------------------------------------------------

Щiльний                      |           2.50 - 2.10

Плотный                      |

------------------------------------------------------------

Пухкий                       |           2.10 - 1.20

Рыхлый                       |

------------------------------------------------------------

Дуже пухкий                  |                < 1.20

Очень рыхлый                 |

------------------------------------------------------------

1.3 За коефiцiєнтом ви- |      1.3 По коэффициенту  вы-

вiтрiлостi Кwr  грунти  пiд- | ветрелости Кwr грунты подраз-

роздiляють згiдно  з  табли- | деляют согласно таблице Б3.

цею Б3.                      |

Таблиця

Б3

Таблица

------------------------------------------------------------

Рiзновид грунтiв       |    Коефiцiєнт вивiтрiлостi

|          Кwr, д.о.

Разновидность грунтов    |   Коэффициент выветрелости

|          Кwr, д.е.

------------------------------------------------------------

Невивiтрiлий                 |                  1

Невыветрелый                 |

------------------------------------------------------------

Слабовивiтрiлий              |           1    - 0.90

Слабовыветрелый              |

------------------------------------------------------------

Вивiтрiлий                   |           0.90 - 0.80

Выветрелый                   |

------------------------------------------------------------

Сильновивiтрiлий             |                < 0.80

Сильновыветрелый             |

------------------------------------------------------------

1.4   За   коефiцiєнтом |      1.4 По коэффициенту раз-

розм'якливостi у водi грунти | мягчаемости  в  воде   грунты

пiдроздiляють згiдно з  таб- | подразделяют согласно  табли-

лицею Б4.                    | це Б4.

Таблиця

Б4

Таблица

------------------------------------------------------------

Рiзновид грунтiв      | Коефiцiєнт  розм'якливостi  у

|         водi Кsof, д.о.

Разновидность грунтов    | Коэффициент размягчаемости  в

|         воде Кsof, д.е.

------------------------------------------------------------

Нерозм'якшувальний           |                >= 0,75

Неразмягчаемый               |

------------------------------------------------------------

Закiнчення таблицi

Б4

Окончание таблицы

------------------------------------------------------------

Рiзновид грунтiв      | Коефiцiєнт  розм'якливостi  у

|         водi Кsof, д.о.

Разновидность грунтов    | Коэффициент размягчаемости  в

|         воде Кsof, д.е.

------------------------------------------------------------

Розм'якшувальний             |                <  0,75

Размягчаемый                 |

------------------------------------------------------------

1.5 За ступенем розчин- |      1.5 По степени раствори-

ностi  у  водi  грунти  пiд- | мости в воде  грунты  подраз-

роздiляють згiдно  з  табли- | деляют согласно таблице Б5.

цею Б5.                      |

Таблиця

Б5

Таблица

------------------------------------------------------------

Рiзновид грунтiв      |    Кiлькiсть воднорозчинних

|         солей qsr, г/л

Разновидность грунтов    |   Количество воднорастворимых

|         солей qsr, г/л

------------------------------------------------------------

Нерозчинний                  |                <   0.01

Нерастворимый                |

------------------------------------------------------------

Важкорозчинний               |          0.01  -   1

Труднорастворимый            |

------------------------------------------------------------

Середньорозчинний            |          1     -  10

Среднерастворимый            |

------------------------------------------------------------

Легкорозчинний               |                >  10

Легкорастворимый             |

------------------------------------------------------------

1.6* За ступенем  водо- |      1.6* По степени водопро-

проникностi грунти пiдроздi- | ницаемости грунты подразделя-

ляють згiдно з таблицею Б6.  | ют согласно таблице Б6.

Таблиця

Б6

Таблица

------------------------------------------------------------

Рiзновид грунтiв      |      Коефiцiєнт фiльтрацiї

|           Кф, м/сут

Разновидность грунтов    |     Коэффициент  фильтрации

|           Кф, м/сут

------------------------------------------------------------

Неводопроникний              |                <   0.005

Неводопроницаемый            |

------------------------------------------------------------

Слабоводопроникний           |         0.005  -   0.30

Слабоводопроницаемый         |

------------------------------------------------------------

Закiнчення таблицi

Б6

Окончание таблицы

------------------------------------------------------------

Рiзновид грунтiв      |      Коефiцiєнт фiльтрацiї

|           Кф, м/сут

Разновидность грунтов    |     Коэффициент  фильтрации

|           Кф, м/сут

------------------------------------------------------------

Водопроникний                |         0.30   -   3

Водопроницаемый              |

------------------------------------------------------------

Сильноводопроникний          |         3      -  30

Сильноводопроницаемый        |

------------------------------------------------------------

Дуже сильноводопроникний     |                >  30

Очень сильноводопроницаемый  |

------------------------------------------------------------

* Застосовується  також |      *  Применяется  также  и

й для класу дисперсних грун- | для класса  дисперсных  грун-

тiв.                         | тов.

1.7 За ступенем засоле- |      1.7 По степени  засолен-

ностi Dsal грунти  пiдроздi- | ности Dsal грунты подразделя-

ляють згiдно р таблицею Б7.  | ют согласно таблице Б7.

Таблиця

Б7

Таблица

------------------------------------------------------------

Рiзновид грунтiв      |    Кiлькiсть воднорозчинних

|         солей Dsal, %

Разновидность грунтов    |  Количество воднорастворимых

|         солей Dsal, %

------------------------------------------------------------

Незасолений                  |                <=  2

Незасоленный                 |

------------------------------------------------------------

Засолений                    |                >   2

Засоленный                   |

------------------------------------------------------------

1.8  За  структурою  та |      1.8 По структуре и текс-

текстурою грунти пiдроздiля- | туре грунты подразделяют  со-

ють згiдно з таблицею Б8.    | гласно таблице Б8.

Таблиця

Б8

Таблица

------------------------------------------------------------

Пiдгрупа грунтiв  |      Структура     |      Текстура

Подгруппа грунтов  |      Структура     |      Текстура

------------------------------------------------------------

Магма-  | Інтру-   | Мiлко,-середньо та | Масивна,  порфiро-

тичнi   | зивнi    | крупнокристалiчна  | ва, мигдалекам'яна

Магмати-| Интру-   | Мелко,  -средне  и | Массивная,  порфи-

ческие  | зивные   | крупнокристалли-   | ровая,  миндалека-

|          | ческая             | менная

|-------------------------------|

| Ефузивнi | Склиста,  неповно- |

| Эффузив- | кристалiчна        |

| ные      | Стекловатая, непо- |

|          |  лнокристаллическая|

|          |                    |

------------------------------------------------------------

Метаморфiчнi       | Така  сама,  як  у | Гнейсова,  сланцю-

Метаморфические    | магматичних  грун- | вата,    шарувато-

| тiв                | сланцювата, тонко-

| Такая  же,  как  у | шарувата,  смугас-

| магматических гру- | та, масивна та iн.

| нтов               | Гнейсовая, сланце-

|                    | ватая,    слоисто-

|                    | сланцеватая,  тон-

|                    | кослоистая, полос-

|                    | чатая, массивная и

|                    | др.

------------------------------------------------------------

Осадовi            | Мiлко,-середньо та | Масивна, шарувата

Осадочные          | крупнокристалiчнi  | Массивная,  слоис-

| Мелко,  -средне  и | тая

| крупнокристалли-   |

| ческая             |

------------------------------------------------------------

1.9   За   температурою        1.9 По температуро грун-

грунти пiдроздiляють  згiдно   ты подразделяют согласно таб-

з таблицею Б9.                 лице Б9.

Таблиця

Б9

Таблица

------------------------------------------------------------

Рiзновид грунтiв      |   Температура грунту t, ЇС

Разновидность грунтов    |   Температура грунта t, ЇС

------------------------------------------------------------

Немерзлий (талий)            |                >=  0

Немерзлый (талый)            |

------------------------------------------------------------

Морозний                     |                <   0

Морозный                     |

------------------------------------------------------------

2 КЛАС ПРИРОДНИХ  ДИСПЕРСНИХ | 2 КЛАСС ПРИРОДНЫХ  ДИСПЕРСНЫХ

ГРУНТІВ                    |   ГРУНТОВ

|

2.1 За гранулометричним |      2.1 По  гранулометричес-

складом великоуламковi грун- | кому составу крупнообломочные

ти  та  пiски  пiдроздiляють | грунты и  пески  подразделяют

згiдно таблицi Б10.          | согласно таблице Б10.

Таблиця

Б10

Таблица

------------------------------------------------------------

Рiзновид грунтiв         | Розмiр зер-| Вмiст зер-

| нин,  час- | нин,  час-

| ток d, мм  | ток, %  за

|            | масою

Разновидность грунтов       | Размер зе- | Содержание

| рен,  час- | зерен,час-

| тиц d, мм  | тиц, %  по

|            | массе

------------------------------------------------------------

Великоуламковi:                    |            |

Крупнообломочные:                  |            |

|            |

- валунний (при  переважнiй  бiль- |   > 200    |   >  50

шостi неокатаних часток  -  гли- |            |

бистий)                          |            |

- валунный (при  преобладании  не- |            |

окатанных частиц - глыбовый)     |            |

|            |

- галечниковий   (при   неокатаних |   >  10    |   >  50

гранях - щебенистий)             |            |

- галечниковый  (при   неокатанных |            |

гранях - щебенистый)             |            |

|            |

- гравiйний (при неокатаних гранях |   >   2    |   >  50

- дресв'яний)                    |            |

- гравийный (при неокатанных  гра- |            |

нях - дресвяный)                 |            |

------------------------------------------------------------

Пiски:                             |            |

Пески:                             |            |

|            |

- гравiюватий                      |   > 2      |   >  25

- гравелистый                      |            |

|            |

- крупний                          |   > 0,50   |   >  50

- крупный                          |            |

|            |

- средньої крупностi               |   > 0,25   |   >  50

- средней крупности                |            |

|            |

- мiлкий                           |   > 0,10   |   >= 75

- мелкий                           |            |

|            |

- пилуватий                        |   > 0,10   |   <  75

- пылеватый                        |            |

------------------------------------------------------------

Примiтка. За  наявностi |      Примечание. При  наличии

у  великоуламкових   грунтах | в  крупнообломочных   грунтах

пiщаного заповнювача  бiльше | песчаного  заполнителя  более

40 % чи глинистого  заповню- | 40 %  или  глинистого  запол-

вача бiльше ЗО % вiд загаль- | нителя более ЗО  %  от  общей

ної  маси   повiтряно-сухого | массы воздушно-сухого  грунта

грунту в найменуваннi  вели- | в найменований крупнообломоч-

коуламкового грунту додаєть- | ного грунта добавляется  наи-

ся найменування виду  запов- | менование вида заполнителя  и

нювача та вказується  харак- | указывается    характеристика

теристика  його  стану.  Вид | его состояния. Вид заполните-

заповнювача   встановлюється | ля устанавливается после уда-

пiсля  видалення  з  велико- | ления  из   крупнообломочного

уламкового   грунту   часток | грунта частиц крупнее 2 мм.

крупнiше за 2 мм.            |

|

2.2 За ступенем неодно- |      2.2 По  степени  неодно-

рiдностi   гранулометричного | родности  гранулометрического

складу   Сu   великоуламковi | состава  Сu  крупнообломочные

грунти та пiски  пiдроздiля- | грунты и  пески  подразделяют

ють на:                      | на:

- однорiдний      грунт |      - однородный       грунт

Сu <= 3;              |        Сu <= 3;

- неоднорiдний    грунт |      - неоднородный     грунт

Сu > 3.               |        Сu > 3.

|

2.3 За числом  пластич- |      2.3  По  числу  пластич-

ностi  Iр  глинистi   грунти | ности  Iр  глинистые   грунты

пiдроздiляють    згiдно    з | подразделяют согласно  табли-

таблицею Б11.                | це Б11.

Таблиця

Б11

Таблица

------------------------------------------------------------

Рiзновид грунтiв      |     Число пластичностi Iр

Разновидность грунтов    |     Число пластичности Iр

------------------------------------------------------------

Супiсок                      |              1 -  7

Супесь                       |

------------------------------------------------------------

Суглинок                     |              7 - 17

Суглинок                     |

------------------------------------------------------------

Глина                        |                17

Глина                        |

------------------------------------------------------------

Примiтка. Мули  пiдроз- |      Примечание. Илы  подраз-

дiляють за значеннями  числа | деляют  по  значенням   числа

пластичностi, що  вказанi  у | пластичности,   указанным   в

таблицi, на супiщанi, сугли- | таблице, на  супесчаные,  су-

нистi та глинистi.           | глинистые и глинистые.

|

2.4 За гранулометричним |      2.4 По  гранулометричес-

складом та  числом  пластич- | кому составу и числу пластич-

ностi  Iр  глинистi   грунти | ности  Iр  глинистые   грунты

пiдроздiляють згiдно з  таб- | подразделяют согласно  табли-

лицею Б12.                   | це Б12.

Таблиця

Б12

Таблица

------------------------------------------------------------

Рiзновид глинистих | Число пластичностi | Вмiст пiщаних час-

грунтiв            |         Iр         |   ток (2-0,5 мм),

|                    |     % за масою

Разновидность гли- | Число пластичности | Содержание  песча-

нистых грунтов     |         Iр         |     ных частиц

|                    |    (2-0,5 мм),

|                    |    % по массе

------------------------------------------------------------

Супiсок:           |                    |

Супесь:            |                    |

|                    |

пiщанистий         |       1 -  7       |         >= 50

песчанистая        |                    |

|                    |

пилуватий          |       1 -  7       |         <  50

пылеватая          |                    |

------------------------------------------------------------

Суглинок:          |                    |

Суглинок:          |                    |

|                    |

легкий пiщанистий  |       7 - 12       |         >= 40

легкий песчанистый |                    |

|                    |

легкий пилуватий   |       7 - 12       |         <  40

легкий пылеватый   |                    |

|                    |

важкий пiщанистий  |      12 - 17       |         >= 40

тяжелый  песчанис- |                    |

тый                |                    |

|                    |

важкий пилуватий   |      12 - 17       |         <  40

тяжелый пылеватый  |                    |

------------------------------------------------------------

Глина:             |                    |

Глина:             |                    |

|                    |

легка пiщаниста    |      17 - 27       |         >= 40

легкая песчанистая |                    |

|                    |

легка пилувата     |      17 - 27       |         <  40

легкая пылеватая   |                    |

|                    |

важка              |         > 27       | не регламентується

тяжелая            |                    | не регламентирует-

|                    | ся

------------------------------------------------------------

2.5 За наявнiстю  вклю- |      2.5 По наличию включений

чень  глинистi  грунти  пiд- | глинистые грунты подразделяют

роздiляють згiдно  з  табли- | согласно таблице Б13.

цею Б13.                     |

Таблиця

Б13

Таблица

------------------------------------------------------------

Рiзновид глинистих грунтiв       | Вмiст часток круп-

|   нiших нiж 2 мм,

|     % за масою

Разновидность глинистых грунтов     | Содержание  частиц

|    крупнее 2 мм,

|     % по массе

------------------------------------------------------------

Супiсок, суглинок, глина з галькою (ще- |      15 - 25

бенем)                                  |

Супесь, суглинок, глина с галькой (щеб- |

нем)                                    |

------------------------------------------------------------

Супiсок,  суглинок,  глини  галечниковi |      25 - 50

(щебенистi) чи гравiюватi (дресв'янi)   |

Супесь,  суглинок,  глины  галечниковые |

(щебенистые) или  гравелистые  (дресвя- |

ные)                                    |

------------------------------------------------------------

2.6 За показником теку- |      2.6 По показателю  теку-

чостi  IL  глинистi   грунти | чести  IL  глинистые   грунты

пiдроздiляють згiдно з  таб- | подразделяют согласно  табли-

лицею Б14.                   | це Б14.

Таблиця

Б14

Таблица

------------------------------------------------------------

Рiзновид грунтiв       |     Показник текучостi IL

Разновидность грунтов    |    Показатель текучести IL

------------------------------------------------------------

Супiсок:                     |

Супесь:                      |

|

твердий                      |                <  0

твердая                      |

|

пластичний                   |          0     -  1

пластичная                   |

|

текучий                      |                >  1

текучая                      |

------------------------------------------------------------

Суглинки та глини:           |

Суглинки и глины:            |

|

твердi                       |                <  0

твердые                      |

|

напiвтвердi                  |          0     -  0.25

полутвердые                  |

------------------------------------------------------------

Закiнчення таблицi

Б14

Окончание таблицы

------------------------------------------------------------

Рiзновид грунтiв       |     Показник текучостi IL

Разновидность грунтов    |    Показатель текучести IL

------------------------------------------------------------

тугопластичнi                |          0.25  -  0.50

тугопластичные               |

|

м'якопластичнi               |          0.50  -  0.75

мягкопластичные              |

|

текучопластичнi              |          0.75  -  1

текучепластичные             |

|

текучi                       |                >  1

текучие                      |

------------------------------------------------------------

2.7 За вiдносною дефор- |      2.7 По относительной де-

мацiєю набухайня без  наван- | формации  набухания  без  на-

таження      глинистi грунти | грузки      глинистые  грунты

пiдроздiляють згiдно з  таб- | подразделяют согласно  табли-

лицею Б15.                   | це Б15.

Таблиця

Б15

Таблица

------------------------------------------------------------

Рiзновид грунтiв      | Вiдносна деформацiя набухання

|   без навантаження    , д.о.

Разновидность грунтов    | Относительная деформация  на-

| бухания без нагрузки        ,

| д.е.

------------------------------------------------------------

Ненабухаючий                 |                <  0.04

Ненабухающий                 |

------------------------------------------------------------

Слабонабухаючий              |          0.04  -  0.08

Слабонабухающий              |

------------------------------------------------------------

Середньонабухаючий           |          0.08  -  0.12

Средненабухающии             |

------------------------------------------------------------

Сильнонабухаючий             |                >  0.12

Сильнонабухающий             |

------------------------------------------------------------

2.8 За вiдносною дефор- |      2.8 По относительной де-

ацiєю просiдайня Esl глинистi| формации  просадочности   Esl

грунти пiдроздiляють  згiдно | глинистые грунты  подразделяю

з таблицею Б16.              | согласно таблице Б16.

Таблиця

Б16

Таблица

------------------------------------------------------------

Рiзновид грунтiв      |      Вiдносна деформацiя

|     просiдання Esl, д.о.

Разновидность грунтов    |   Относительная деформация

|   просадочности Esl, д.е.

------------------------------------------------------------

Непросiдний                  |                <   0,01

Непросадочный                |

------------------------------------------------------------

Просiдний                    |                >=  0,01

Просадочный                  |

------------------------------------------------------------

2.9 За коефiцiєнтом во- |      2.9 По коэффициенту  во-

донасичення Sr великоуламко- | донасыщения Sr крупнообломоч-

вi грунти та пiски пiдроздi- | ные грунты и пески  подразде-

ляють згiдно з таблицею Б17. | ляют согласно таблице Б17.

Таблиця

Б17

Таблица

------------------------------------------------------------

Рiзновид грунтiв      |   Коефiцiєнт водонасичення

|           Sr, д.о.

Разновидность грунтов    |   Коэффициент водонасыщения

|           Sr, д.е.

------------------------------------------------------------

Малого ступеню водонасичення |          0     -  0.50

Малой степени водонасыщения  |

------------------------------------------------------------

Середнього ступеню водонаси- |          0.50  -  0.80

чення                        |

Средней степени  водонасыще- |

ния                          |

------------------------------------------------------------

Насиченi водою               |          0.80  -  1

Насыщенные водой             |

------------------------------------------------------------

2.10  За   коефiцiєнтом |      2.10 По коэффициенту по-

пористостi е пiски пiдроздi- | ристости е пески подразделяют

ляють згiдно з таблицею Б18. | согласно таблице Б18.

Таблиця

Б18

Таблица

------------------------------------------------------------

Рiзновид пiскiв |          Коефiцiєнт пористостi е

Разновидность  |          Коэффициент пористости е

песков     |-------------------------------------------

| Пiски гравi- | Пiски мiлкi  | Пiски  пилу-

| юватi, круп- |              | ватi

| нi та серед- |              |

| ньої   круп- |              |

| ностi        |              |

| Пески граве- | Пески мелкие | Пески  пыле-

| листые, кру- |              | ватые

| пные и сред- |              |

| ней крупнос- |              |

| ти           |              |

------------------------------------------------------------

Щiльний         |      <  0.55 |      < 0.60  |      <  0.60

Плотный         |              |              |

------------------------------------------------------------

Середньої щiль- | 0.55 -  0.70 | 0.60 -  0.75 | 0.60 -  0.80

ностi           |              |              |

Средней   плот- |              |              |

ности           |              |              |

------------------------------------------------------------

Пухкий          |      >  0.70 |      >  0.75 |      >  0.80

Рыхлый          |              |              |

------------------------------------------------------------

2.11 За ступенем  щiль- |      2.11 По степени плотнос-

ностi ID пiски пiдроздiляють | ти ID пески подразделяют  со-

згiдно з таблицею Б19.       | гласно таблице Б19.

Таблиця

Б19

Таблица

------------------------------------------------------------

Рiзновид пiскiв       |   Ступiнь щiльностi ID, д.о.

Разновидность песков     |  Степень  плотности ID, д.е.

------------------------------------------------------------

Слабоущiльнений              |          0     -  0.33

Слабоуплотненный             |

------------------------------------------------------------

Середньоущiльнений           |          0.33  -  0.66

Среднеуплотненныи            |

------------------------------------------------------------

Сильноущiльнений             |          0.66  -  1

Сильноуплотненныи            |

------------------------------------------------------------

2.12  За   коефiцiєнтом |      2.12   По   коэффициенту

вивiтрiлостi Кwr великоулам- | выветрелости Кwr  крупнообло-

ковi  грунти   пiдроздiляють | мочные  грунты   подразделяют

згiдно з таблицею Б20.       | согласно таблице Б20.

Таблиця

Б20

Таблица

------------------------------------------------------------

Рiзновид           |          Коефiцiєнт

великоуламкових грунтiв   |     вивiтрiлостi Кwr, д.о.

Разновидность        |          Коэффициент

крупнообломочных  грунтов  |     выветрелости Кwr, д.е.

------------------------------------------------------------

Невивiтрiлий                 |          0     -  0.50

Невыветрелый                 |

------------------------------------------------------------

Слабовивiтрiлий              |          0.50  -  0.75

Слабовыветрелый              |

------------------------------------------------------------

Сильновивiтрiлий             |          0.75  -  1

Сильновыветрелый             |

------------------------------------------------------------

2.13  За   коефiцiєнтом |      2.13   По   коэффициенту

стираностi Кfr великоуламко- | истираемости Кfr  крупнообло-

вi   грунти    пiдроздiляють | мочные  грунты   подразделяют

згiдно з таблицею Б21.       | согласно таблице Б21.

Таблиця

Б21

Таблица

------------------------------------------------------------

Рiзновид           |           Коефiцiєнт

великоуламкових грунтiв   |      стираностi Кfr, д.о.

Разновидность        |           Коэффициент

крупнообломочных  грунтов  |     истираемости Кfr, д.е.

------------------------------------------------------------

Дуже мiцний                  |                <  0.10

Очень прочный                |

------------------------------------------------------------

Шцний                        |          0.10  -  0.20

Прочный                      |

------------------------------------------------------------

Середньої мiцностi           |          0.20  -  0.30

Средней прочности            |

------------------------------------------------------------

Маломiцний                   |          0.30  -  0.40

Малопрочныи                  |

------------------------------------------------------------

Зниженої мiцностi            |                >  0.40

Пониженной прочности         |

------------------------------------------------------------

2.14 За вiдносним  вмiстом  ор-      2.14 По относительному соде-

ганiчної речовини  Ir  глинистi   ржанию органического   вещества

грунти та  пiски  пiдроздiляють   Ir глинистые грунты и пески по-

згiдно з таблицею Б22             дразделяют согласно таблице Б22.

Таблиця

Б22

Таблица

-----------------------------------------------------------------

Рiзновид грунтiв               |Вiдносний вмiст органiчноє речо-

Разновидность грунтов          |вини Ir, д.о.

|Относительное содержание органи-

|ческого  вещества Ir, д.е.

|---------------------------------

|  глинистi грунти |     пiски

|  глинистые грунты|     пески

-----------------------------------------------------------------

Сильнозаторфований             |    0.50 - 0.40   |       -

Сильнозаторфованный            |                  |

-----------------------------------------------------------------

Середньозаторфований           |    0.40 - 0.25   |       -

Среднезаторфованный            |                  |

-----------------------------------------------------------------

Слабозаторфований              |    0.25 - 0.10   |       -

Слабозаторфованный             |                  |

-----------------------------------------------------------------

З домiшкою органiчних речовин  |    0.10 - 0.05   |  0.10 - 0.03

С примесью органических веществ|                  |

-----------------------------------------------------------------

2.15 За вiдносним    вмiстом      2.15 По относительному соде-

органiчної речовини Iг сапропе-   ржанию органического вещества Ir

лi пiдроздiляють згiдно з  таб-   сапропели подразделяют согласно

лицею Б23.                        таблице Б23.

Таблиця

Б23

Таблица

-----------------------------------------------------------------

Рiзновид сапропелiв  |   Вiдносний вмiст органiчноє

|   речовини Ir, д.о.

Разновидность        |   Относительное содержание

сапропелей           |   органического вещества Ir, д.е.

-----------------------------------------------------------------

Мiнеральна           |              0.10 - 0.30

Минеральная          |

-----------------------------------------------------------------

Середньомiнеральна   |              0.30 - 0.50

Среднеминеральная    |

-----------------------------------------------------------------

Слабомiнеральна      |                    > 0.50

Слабоминеральная     |

-----------------------------------------------------------------

2.16 За ступенем розкладення      2.16 По  степени  разложения

Ddp торфи пiдроздiляють  згiдно   Ddp торфы подразделяют согласно

з таблицею Б24.                   таблице Б24.

Таблиця

Б24

Таблица

-----------------------------------------------------------------

Рiзновид торфiв         |     Ступiнь розкладення Ddp, %

Разновидность торфов    |     Степень разложения Ddр, %

-----------------------------------------------------------------

Слаборозкладений        |                 < 20

Слаборазложившийся      |

Середньорозкладений     |              20 - 45

Среднеразложившийся     |

Сильнорозкладений       |                 > 45

Сильноразложившийся     |

-----------------------------------------------------------------

2.17 За  ступенем  зольностi      2.17 По  степени   зольности

Das торфи пiдроздiляють  згiдно   Das торфы подразделяют согласно

з таблицею Б25.                   таблице Б25.

Таблиця Б25

Таблица Б25

-----------------------------------------------------------------

Рiзновид торфiв         |     Ступiнь зольностi Das, д.о.

Разновидность торфов    |     Степень зольности Das, д.е.

-----------------------------------------------------------------

Нормальнозольний        |                 < 20

Нормальнозольный        |

Високозольний           |                >= 20

Высокозольный           |

-----------------------------------------------------------------

2.18 За ступенем засоленостi      2.18 По степени засоленности

Dsal грунти пiдроздiляють згiд-   Dsal грунты подразделяют согла-

но з таблицею Б26.                сно таблице Б26.

Таблиця

Б26

Таблица

-----------------------------------------------------------------

Рiзновид грунтiв|      Ступiнь засоленостi грунтiв Dsal, %

Разновидность   |      Степень засоленности грунтов Dsal, %

-----------------------------------------------------------------

|Сугли-|Суп-|Пi- |     Великоуламковий грунт

|нок   |сок |сок |     Крупнообломочный грунт

|Сугли-|Су- |Пе- |-------------------------------

|нок   |песь|сок |Вмiст пi- |Вмiст за- |Вмiст зап-

|      |    |    |щаного за-|повнювача |овнювача у

|      |    |    |повнювача |у виглядi |виглядi

|      |    |    |40 % та   |суглинка  |супiску

|      |    |    |бiльше    |ЗО % та   |ЗО % та

|      |    |    |          |бiльше    |бiльше

|      |    |    |Содержание|Содержание|Содержание

|      |    |    |песчаного |заполните-|заполните-

|      |    |    |заполните-|ля в виде |ля в виде

|      |    |    |ля 40 % и |суглинка  |супеси

|      |    |    |более     |30 % и бо-|30 % и бо-

|      |    |    |          |лее       |лее

-----------------------------------------------------------------

Незасолений     | < 10 |< 5 |< 3 |   < 3    |   < 10   |   < 5

Незаселенный    |      |    |    |          |          |

-----------------------------------------------------------------

Слабозасолений  |10-15 |5-8 |3-7 |    -     |    -     |    -

Слабозасоленныи |      |    |    |          |          |

-----------------------------------------------------------------

Закiнчення таблицi

Б26

Окончание таблицы

------------------------------------------------------------

Рiзновид | Ступiнь засоленостi грунтiв Dsal, %

грунтiв  | Степень засоленности грунтов Dsal, %

Разно-   |--------------------------------------------------

видность | Сугли- | Супi- | Пiсок  | Великоуламковий грунт

грунтов  | нок    | сок   |        | Крупнообломочный грунт

|        |       |        |------------------------

| Сугли- | Су-   | Песок  |Вмiст  | Вмiст  | Вмiст

| нок    | песь  |        |пiща-  | залов- | запов-

|        |       |        |ного   | нювача | нювача

|        |       |        |запов- | у  ви- | у виг-

|        |       |        |нювача | глядi  | лядi

|        |       |        |40% та | су-    | супiс-

|        |       |        |бiльше | глинка | ку ЗО%

|        |       |        |       | ЗО% та | та

|        |       |        |       | бiльше | бiльше

|        |       |        |Содер- | Содер- | Содер-

|        |       |        |жание  | жание  | жание

|        |       |        |песча- | запол- | запол-

|        |       |        |ного   | нителя | нителя

|        |       |        |запол- | в виде | в виде

|        |       |        |нителя | су-    | супеси

|        |       |        |40 % и | глинка | 30%  и

|        |       |        |более  | 30%  и | более

|        |       |        |       | более  |

------------------------------------------------------------

Серед-   | 15-20  |  8-12 |  7-10  |  -    |   -    |   -

ньозасо- |        |       |        |       |        |

лений    |        |       |        |       |        |

Средне-  |        |       |        |       |        |

засолен- |        |       |        |       |        |

ныи      |        |       |        |       |        |

------------------------------------------------------------

Сильно-  | 20-25  | 12-15 | 10-15  |  -    |   -    |   -

засоле-  |        |       |        |       |        |

ний      |        |       |        |       |        |

Сильно-  |        |       |        |       |        |

засолен- |        |       |        |       |        |

ный      |        |       |        |       |        |

------------------------------------------------------------

Надмiр-  |   >25  |   >15 |   >15  |  -    |   -    |   -

нозасо-  |        |       |        |       |        |

лений    |        |       |        |       |        |

Избыточ- |        |       |        |       |        |

нозасо-  |        |       |        |       |        |

ленный   |        |       |        |       |        |

------------------------------------------------------------

2.19 За  вiдносною  де- |      2.19  По   относительной

формацiєю здимання Efh       | деформации пучения Efh грунты

грунти пiдроздiляють  згiдно | подразделяют согласно  табли-

з таблицею Б27.              | це Б27.

Таблиця

Б27

Таблица

------------------------------------------------------------

Рiзновид грунтiв | Вiдносна  |     Характеристика грунтiв

| деформа-  |

| цiя зди-  |

| мання Efh,|

| д.о.      |

Разновидность  | Относи-   |     Характеристика грунтов

грунтов     | тельная   |

| деформа-  |

| ция пуче- |

| ния Efh,  |

| д.е.      |

------------------------------------------------------------

Практично        |           |      Глинистi  при  IL <=  0.

нездимальний     |           | Пiски гравiюватi,  крупнi  та

|           | середньої  крупностi,   пiски

|           | мiлкi   та    пилуватi    при

|           | Sr<=0,6, а також пiски  мiлкi

|           | та пилуватi, що мiстять менше

|           | 15 % за масою частинок мiлкi-

|           | ше нiж 0,05 мм (незалежно вiд

|           | значення Sr).  Великоуламковi

|           | з заповнювачем до 10%

|  < 0,01   |

Практически      |           |      Глинистые при IL  <=  0.

непучинистый     |           | Пески гравелистые, крупные  и

|           | средней   крупности,    пески

|           | мелкие   и   пылеватые    при

|           | Sr<=0,6, а также пески мелкие

|           | и пылеватые, содержащие менее

|           | 15 % по массе  частиц  мельче

|           | 0,05 мм (независимо от значе-

|           | ния Sr).  Крупнообломочные  с

|           | заполнителем до 10%

------------------------------------------------------------

Слабоздимальний  |           | Глинистi при 0 < IL <= 0,25.

|           | Пiски пилуватi та  мiлкi  при

|           | 0,6 < Sr <= 0,8.

|           | Великоуламковi з заповнювачем

|           | (глинистим, пiском мiлким  та

|           | пилуватим) вiд 10 до  30%  за

|           | масою

| 0,01-0,035|

Слабопучинистый  |           | Глинистые при 0 < IL <= 0,25.

|           | Пески пылеватые и мелкие  при

|           | 0,6 < Sr <= 0,8.

|           | Крупнообломочные с заполните-

|           | лем (глинистым, песком мелким

|           | и пылеватым) от 10 до 30%  по

|           | массе

------------------------------------------------------------

Закiнчення таблицi

Б27

Окончание таблицы

------------------------------------------------------------

Рiзновид грунтiв | Вiдносна  |     Характеристика грунтiв

| деформа-  |

| цiя зди-  |

| мання Efh,|

| д.о.      |

Разновидность  | Относи-   |     Характеристика грунтов

грунтов     | тельная   |

| деформа-  |

| ция пуче- |

| ния Efh,  |

| д.е.      |

------------------------------------------------------------

Середньоздималь- |           | Глинистi при 0,25 <IL<= 0,50.

ний              |           | Пiски пилуватi та  мiлкi  при

|           | 0,8 < Sr <= 0,95.

|           | Великоуламковi з заповнювачем

|           | (глинистим, пiском  пилуватим

|           | та мiлким), бiльше нiж  ЗО  %

|           | за масою

| 0,035-0,07|

Среднепучинистый |           | Глинистые при  0,25<IL<=0,50.

|           | Пески пылеватые и мелкие  при

|           | 0,8 < Sr <= 0,95.

|           | Крупнообломочные с заполните-

|           | лем (глинистым, песком  пыле-

|           | ватым и мелким), более  30  %

|           | по массе

------------------------------------------------------------

Сильноздимальний |           | Глинистi при IL > 0,50.

та      надмiрно |           | Пiски пилуватi та  мiлкi  при

здiйманистий     |           | Sr > 0,95

|   >0,07   |

Сильнопучинистый |           | Глинистые при IL > 0,50.

и чрезмерно  пу- |           | Пески пылеватые и мелкие  при

чинистый         |           | Sr > 0,95

------------------------------------------------------------

2.20 За температурою  t |      2.20  По  температуро  t

грунти пiдроздiляють  згiдно | грунты подразделяют  согласно

з таблицею Б28.              | таблице Б28.

Таблиця

Б28

Таблица

------------------------------------------------------------

Рiзновид грунтiв       | Температура грунту t, град.С

Разновидность грунтов     | Температура грунта t, град.С

------------------------------------------------------------

Немерзлий (талий)            |                >= 0

Немерзлый (талый)            |

------------------------------------------------------------

Охолоджений                  |                < 0

Охлажденный                  |

------------------------------------------------------------

3 КЛАС   ПРИРОДНИХ   МЕРЗЛИХ | 3 КЛАСС   ПРИРОДНЫХ   МЕРЗЛЫХ

ГРУНТІВ                    |   ГРУНТОВ

|

3.1 За  льодистiстю  за |      3.1  По  льдистости   за

рахунок   видимих   льодяних | счет видимых ледяных  включе-

включень ii грунти пiдроздi- | ний  ii  грунты  подразделяют

ляють згiдно з таблицею Б29. | согласно таблице Б29.

Таблиця

Б29

Таблица

------------------------------------------------------------

Рiзновид грунтiв  | Льодистiсть за рахунок видимих льодяних

Разновидность   |             включень ii, д.о.

грунтов      | Льдистость  за  счет  видимых   ледяных

|             включений ii, д.е.

|----------------------------------------

| Скельнi та  напiв- |  Дисперснi грунти

|   скельнi грунти   |

| Скальные  и  полу- | Дисперсные  грунты

|  скальные грунты   |

------------------------------------------------------------

Слабольодистий     |         <  0.01    |         <  0.20

Слабольдистыи      |                    |

------------------------------------------------------------

Льодистий          |    0.01 -  0.05    |    0.20 -  0.40

Льдистый           |                    |

------------------------------------------------------------

Сильнольодистий    |         >  0.05    |    0.40 -  0.60

Сильнольдистый     |                    |

------------------------------------------------------------

Дуже сильнольодис- |         -          |    0.60 -  0.90

тий                |                    |

Очень сильнольдис- |                    |

тый                |                    |

------------------------------------------------------------

3.2  За   температурно- |      3.2 По температурно-про-

мiцнiсними     властивостями | чностным   свойствам   грунты

грунти пiдроздiляють  згiдно | подразделяют согласно  табли-

з таблицею Б30.              | це Б30.

Таблиця

Б30

Таблица

------------------------------------------------------------

Вид грунтiв   |               Рiзновид грунтiв

Вид грунтов   |            Разновидность грунтов

|-------------------------------------------

| Твердомерз-  |  Пластично-  | Сипкомерзлий

| лий (бf<=0,1 |   мерзлий    |при t<0 град.С

| кПа-1)   при | (бf>0,1кПа-1)|

| t < Тh,град.С| при t,град.С |

| Твердомерз-  |  Пластично-  | Сыпучемерз-

| лый (бf<=0,1 |   мерзлый    |     лый

| кПа-1)   при | (бf>0,1кПа-1)|при t<0 град.С

| t < Тh,град.С| при t,град.С |

------------------------------------------------------------

Всi види скель- |              |              |

них  та  напiв- |              |              |

скельних  грун- |              |              |

тiв             |     Th = 0   |     -        |     -

Все виды скаль- |              |              |

ных   и   полу- |              |              |

скальных  грун- |              |              |

тов             |              |              |

------------------------------------------------------------

Великоуламковий |   Тh =  0    |              |

грунт           |              |              |

Крупнообломоч-  |              |              |

ный грунт       |              |              |

-------------------------------|              |

Пiсок гравiюва- |              |              |

тий, крупний та |              | Тh < t < Tbf |

середньої круп- |              |              |

ностi           |   Тh = -0,1  |     при      |

Песок гравелис- |              |              |

тый, крупный  и |              |   Sr < 0,8   |

средней   круп- |              |              |

ности           |              |              |

-------------------------------|              |

Пiсок мiлкий та |              |              | при Sr<=0,15

пилуватий       |   Тh = -0,3  |              |

Песок мелкий  и |              |              |

пылеватый       |              |              |

----------------------------------------------|

Глини- | Супi-  |   Тh = -0,6  |              |

стий   | сок    |              |              |

грунт  | Супесь |              |              |

Глини- |-----------------------|              |

стый   | Сугли- |   Тh = -1,0  | Тh < t < Tbf |

грунт  | нок    |              |              |

| Сугли- |              |              |

| нок    |              |              |

|-----------------------|              |

| Глина  |   Тh = -1,5  |              |

| Глина  |              |              |

------------------------------------------------------------

Закiнчення таблицi

Б30

Окончание таблицы

------------------------------------------------------------

Вид грунтiв   |               Рiзновид грунтiв

Вид грунтов   |            Разновидность грунтов

|-------------------------------------------

| Твердомерз-  |  Пластично-  | Сипкомерзлий

| лий (бf<=0,1 |   мерзлий    |при t<0 град.С

| кПа-1)   при | (бf>0,1кПа-1)|

| t < Тh,град.С|  при t,град.С|

| Твердомерз-  |  Пластично-  | Сыпучемерз-

| лый (бf<=0,1 |   мерзлый    |     лый

| кПа-1)   при | (бf>0,1кПа-1)|при t<0 град.

| t < Тh,град.С|  при t,град.С|

------------------------------------------------------------

Заторфований    | Тh'=-7(Ir+Th)| Тh' < t < Tbf|      -

грунт           |              |              |

Заторфованный   |              |              |

грунт           |              |              |

------------------------------------------------------------

Торф            |      -       |     t < 0    |      -

Торф            |              |              |

------------------------------------------------------------

Примiтка. Тh - темпера- |      Примечание. Тh -  темпе-

турна границя твердомерзлого | ратурная граница  твердомерз-

стану  мiнеральних  грунтiв, | лого  состояния   минеральных

Тh' - те саме для заторфова- | грунтов, Тh' - то же для  за-

них грунтiв.                 | торфованных грунтов.

3.3 За  ступенем  засо- |      3.3 По степени  засолен-

леностi Dsal (для  морського | ности Dsal (для морского типа

типу   засолення   -   NaCl, | засолення - NaCl, Na SO   бо-

Na SO   бiльше  90%)  грунти |                     2  4

2  4                       | лее 90%) грунты  подразделяют

пiдроздiляють згiдно з  таб- | согласно таблице Б31.

лицею Б31.                   |

Таблиця

Б31

Таблица

------------------------------------------------------------

Рiзновид грунтiв   |  Сумарний вмiст легкорозчинних солей,

Разновидность    |          % маси сухого грунту

грунтов        | Суммарное содержание легкорастворимых

|     солей, % массы  сухого грунта

|---------------------------------------

|      пiсок        |   глинистий грунт

|      песок        |   глинистый грунт

------------------------------------------------------------

Слабозасолений      |   0.05 -  0.10    |    0.20 -  0.50

Слабозасоленныи     |                   |

------------------------------------------------------------

Середньозасолений   |   0.10 -  0.20    |    0.50 -  1.00

Среднезасоленный    |                   |

------------------------------------------------------------

Закiнчення таблицi

Б31

Окончание таблицы

------------------------------------------------------------

Рiзновид грунтiв   |  Сумарний вмiст легкорозчинних солей,

Разновидность    |          % маси сухого грунту

грунтов        | Суммарное содержание легкорастворимых

|     солей, % массы  сухого грунта

|---------------------------------------

|      пiсок        |   глинистий грунт

|      песок        |   глинистый грунт

------------------------------------------------------------

Сильнозасолений     |        >  20      |         >  1.00

Сильнозасоленный    |                   |

------------------------------------------------------------

3.4 За крiогенною текс- |      3.4 По криогенной  текс-

турою  грунти  пiдроздiляють | туре грунты подразделяют  со-

згiдно з таблицею Б32.       | гласно таблице Б32.

Таблиця

Б32

Таблица

------------------------------------------------------------

Вид грунтiв         |      Крiогенна текстура

Вид грунтов         |      Криогенная текстура

------------------------------------------------------------

Всi види скельних грунтiв    | Трiщинна, пластова, порожнин-

| на

Все виды скальных грунтов    | Трещинная, пластовая, полост-

| ная

------------------------------------------------------------

Всi види напiвскельних  гру- | Масивна

нтiв                         |

Все виды  полускальных  гру- | Массивная

нтов                         |

------------------------------------------------------------

Глинистi грунти              |

Глинистые грунты             | Масивна, шарувата,  сiтчаста,

-----------------------------| атакситова

Всi види  органо-мiнеральних | Массивная,  слоистая,  сетча-

грунтiв                      | тая, атакситовая

Все виды  органо-минеральных |

грунтов                      |

------------------------------------------------------------

Всi види органiчних грунтiв  | Порфiровидна, шарувата,  сiт-

Все виды органических  грун- | часта, атакситова

тов                          | Порфировидная, слоистая, сет-

| чатая, атакситовая

------------------------------------------------------------

Великоуламковi грунти        | Масивна, кiркова, базальна

Крупнообломочные грунты      | Массивная, коркова, базальная

------------------------------------------------------------

Пiски                        | Масивна, шарувата,  сiтчаста,

Пески                        | базальна

| Массивная,  слоистая,  сетча-

| тая, базальная

------------------------------------------------------------

УДК   ОКС  Ж39  ОКСТУ            УДК   ОКС  Ж39  ОКСТУ

Ключовi слова:  грунти, |      Ключевые слова:  грунты,

класифiкацiя, iнженерно-гео- | классификация, инженерно-гео-

логiчнi вишукування,  проек- | логические изыскания,  проек-

тування, будiвництво         | тирование, строительство

Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )