ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

УКРАИНЫ

##### РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА монтаж оборудования

Сборник 22

Оборудование гидроэлектрических станций и гидротехнических сооружений

ДБН Д.2.3-22-99

(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом

Госстроя Украины от 12 марта 2001 года № 52)

Государственный комитет строительства, архитектуры и

жилищной политики Украины

/ Госстрой Украины /

КИЕВ 2000

| РАЗРАБОТАНЫ: | Центром маркетинговых исследований в строительстве НПО "Созидатель" г. Днепропетровск Днепропетровским отделом института НИИмехмонтаж |
| --- | --- |
| ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ: | Управлением сметных норм, ценообразования и экспертизы Госстроя Украины |
| РЕДАКТОРЫ: | А.В. Беркута П.И. Губень А.В. Нифонтов В.Г. Иванькина |
| УТВЕРЖДЕНЫ: | Приказом Госстроя Украины от 5.11.99 №270 и введены в действие с 1 января 2000 года |

#### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

| Ресурсные элементные сметные нормы на монтаж оборудования Сборник 22. Оборудование гидроэлектрических станций и гидротехнических сооружений | ## ДБН Д.2.3-22-99 Взамен нмо-93 Сборник 22 |
| --- | --- |

# 1 Техническая часть

1.1 Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на монтаж оборудования (затраты труда рабочих-монтажников и машинистов, нормы времени эксплуатации строительных машин и механизмов, сметные нормы расхода строительных материалов), необходимые для определения потребности в ресурсах при выполнении работ по монтажу оборудования гидроэлектрических станций и гидротехнических сооружений.

1.2 В нормах учтены ресурсы на выполнение полного комплекса монтажных работ, предусмотренных соответствующими нормативными документами на поставку и монтаж оборудования, включая:

- горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки до 1500 м;

- вертикальное перемещение оборудования - до проектных отметок;

1.3 В нормах не учтены:

- ресурсы на механическую очистку и сушку масла;

- материальные ресурсы, приведенные в таблице 1, с указанием нормы отходов;

- ресурсы на шефмонтаж, продолжительность которого для кранов специальных гидротехнических козловых и полукозловых, приведена в таблице 2.

Таблица 1 - Перечень материальных ресурсов, не учтенных в нормах на монтаж оборудования

| Материальные ресурсы |  | Норма отходов, % |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| 1 | Арматура запорная и регулирующая для трубопроводов | - |
|  | (задвижки, вентили, краны, лапаны) диаметром до 200 мм |  |
| 2 | Кронштейны (консоли) металлические и деревянные | - |
| 3 | Крепежные детали всех типов и размеров | 2 |
| 4 | Клинья пазовые и полюсные | 3 |
| 5 | Облицовки металлические из профильных листов | - |
| 6 | Опоры металлические | - |
| 7 | Трубы стальные, медные, свинцовые | 3 |
| 8 | Шины, стержни и ленты из цветных металлов всех профилей и | 3 |
|  | сечений |  |

Таблица 2 - Продолжительность шефмонтажа. Комплект

| Номер нормы | Грузоподъемность, т | Продолжительность работы шефмонтажного персонала, дни |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руководитель бригады | ведущий инженер | инженер 1 категории | инженер 2 категории | инженер 3 категории | техник 1 категории |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22-82-2 | 2 х 25 | 30 | - | 30 | - | - | - |
|  | 50 + 10 | 45 | - | 45 | - | - | - |
|  | 75/5 | 70 | - | . | 70 | 70 | - |
| 22-82-3 | 2 х 62,5 | - | 38 | - | - | 38 | 38 |
| 22-82-4 | 200/10 | 60 | - | - | 60 | 60 |  |
|  | 2 х 90/5 | 60 | - | 60 | - | 60 | - |
|  | 65 | 65 | - | - |  | 65 | - |
|  | 2 х 125/2 х 12,5 | 80 | - | - | 80 | 80 | - |
|  | 2 х 100/2 х 16,5 + 5 | 144 | - | - | 144 | 144 | - |
|  | 2 х 180/20 + 10 | 134 | - | - | 134 | 134 | - |
|  | 2 х 225/2 х 16/30/10/5 | 140 | - | - | 140 | 140 | - |
|  | 360/100 + 10 + 5 | 150 | - | - | 150 | 150 | - |

# 2 Гидроэнергетическое оборудование

## 2.1 Вводные указания

2.1.1 Нормы на монтаж гидротурбин учитывают соединение частей камеры рабочего колеса на сварке и установку статора без механической обработки.

2.1.2 Потребность в ресурсах на монтаж пропеллерных гидротурбин определяется по нормам группы 1 с применением коэффициента 0,92 к нормам затрат труда рабочих-монтажников.

2.1.3 В нормах на монтаж гидрогенераторов учтен монтаж цельного ротора. При монтаже генератора с ротором, имеющим монтажный разъем, к нормам затрат труда рабочих-монтажников должен быть применен коэффициент 1,02.

2.1.4 В нормах на монтаж гидрогенератора со статором с бесстыковым сердечником [нормы 22-38-5, 22-38-6] не учтены ресурсы на работы по доизготрвлению статора, выполняемые заводом-изготовителем.

2.1.5 В нормах не учтены ресурсы на:

- предварительную сушку обмоток статора и полюсов ротора генератора посторонним источником электрического тока [либо тепла] на местах их сборки до опускания ротора на место с испытанием повышенным напряжением;

- монтаж и соединение выводов гидрогенератора с распределительным устройством, определяемые по соответствующим нормам ДБН Д.2.3-8 "Электротехнические установки";

- монтаж регуляторов напряжения, приборов автоматики, аппаратуры возбуждения, гашения поля и релейной защиты генераторов, определяемые по соответствующим сборникам ресурсных элементных сметных норм на монтаж оборудования.

## 2.2 Гидравлические турбины

### Группа 1       	Гидравлические турбины вертикальные поворотно-лопастные

Измеритель:    комплект

22-1-1     Гидротурбина четырехлопастная мощностью 5,75 МВт с бетонной спиральной камерой, со сварной камерой рабочего колеса, диаметр рабочего колеса 2,8 м, мощность 5,75 МВт

Гидротурбина семилопастная с бетонной спиральной камерой, со сварной камерой рабочего колеса, диаметр рабочего колеса:

22-1-2        	6 м, мощность 130 МВт

22-1-3        	8,5 м, мощность 230 МВт

Таблица 3 - Группа 1 Нормы с 1 по 3

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-1 | 22-1 | 22-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 11121,6 | 23699,2 | 36212,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1498,94 | 3708 | 6379,94 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 5,15 | 25,6 | 59,52 |
| 200-0027 | Фильтр-пресс | маш-ч | - | 3,39 | 5,62 |
| 200-0050 | Маслонасос, подача 18 м3/ч | маш-ч | 64 | 184 | 273,6 |
| 200-0052 | Аппарат пескоструйный | маш-ч | 18,56 | 164,8 | 174,4 |
| 200-0061 | Гайковерт пневматический | маш-ч | 4,24 | 9,23 | 13,73 |
| 200-0063 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш-ч | 28,48 | 61,28 | 64,48 |
| 202-0120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом | маш-ч | 65,6 | 196,8 | 462,4 |
|  | строительстве, грузоподъемность 16-50 т |  |  |  |  |
| 202-0405 | Краны козловые при работе на монтаже технологического | маш-ч | 101,76 | 84,8 | 56,48 |
|  | оборудования, грузоподъемность 200 т |  |  |  |  |
| 202-0816 | Краны мостовые электрические общего назначения при работе на | маш-ч | 366,4 | - | 1386,7 |
|  | монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 80 т |  |  |  |  |
| 202-0821 | Краны мостовые электрические общего назначения при работе на | маш-ч | - | 966,4 | - |
|  | монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 250 т |  |  |  |  |
| 202-0836 | Краны мостовые электрические специальные при работе на | маш-ч | - | - | 210,1 |
|  | монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 400 т |  |  |  |  |
| 202-1202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже | маш-ч | 5,15 | 25,6 | - |
|  | технологического оборудования, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |
| 203-0303 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое усилие до 14,72 кН [1,5 т] | маш-ч | 1,97 | 7,78 | 9,44 |
| 204-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным | маш-ч | 30,2 | 136,4 | 380 |
|  | током 315-500 А |  |  |  |  |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш-ч | 30,2 | 136,4 | 380 |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с | маш-ч | 3,78 | 17,05 | 47,5 |
|  | регулированием температуры в пределах 80-500 град.С |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, | маш-ч | 904 | 2366,4 | 3966,4 |
|  | давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/мин |  |  |  |  |
| 225-2302 | Тельферы электрические, грузоподъемность 1 т | маш-ч | 5,78 | 18,88 | 37,44 |
| 225-2304 | Тельферы электрические, грузоподъемность 3,2 т | маш-ч | 161,6 | 307,2 | 360 |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 25,28 | 54,88 | 57,6 |

Окончание таблицы

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-1 | 22-1 | 22-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 233-0202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных | маш-ч | 324,8 | 531,2 | 726,4 |
|  | компрессоров |  |  |  |  |
| 233-0303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от | маш-ч | 569,6 | 1704 | 2980,8 |
|  | передвижных компрессоров |  |  |  |  |
| 233-0801 | Молотки чеканочные [для гидроизоляционных работ], при работе | маш-ч | 112,16 | 187,2 | 323,2 |
|  | от стационарных компрессорных станций |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 154,4 | 826 | 1962 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0005 | Асбест хризолитовый, марка М-3-60 | т | 0,0054 | 0,0432 | 0,0832 |
| 111-0175 | Гвозди строительные с конической головкой 4,0х100 мм | т | 0,00956 | 0,0208 | 0,09054 |
| 111-0318 | Картон строительный прокладочный, марка А | т | 0,00335 | 0,0268 | 0,0516 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 77,18 | 413 | 981 |
| 111-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | 0,155 | 1,24 | 2,39 |
| 111-0384 | Белила густотертые цинковые МА-011-1 | т | 0,00122 | 0,00856 | 0,0176 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,007 | 0,0509 | 0,103 |
| 111-0850 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 1,21 | 23,3 | 52,2 |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж" | т | 0,048 | 0,384 | 0,738 |
| 111-0993 | Фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой | т | 0,332 | 2,34 | 3,79 |
|  | обыкновенного качества марки Ст3сп, угловой равнополочный, |  |  |  |  |
|  | толщина 11-30 мм, ширина полки 180-200 мм |  |  |  |  |
| 111-1096 | Балки двутавровые N 60 из горячекатаного проката нормальной | т | 0,325 | 1,026 | 3,41 |
|  | точности прокатки, немерной длины, сталь марки С245 |  |  |  |  |
| 111-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с обрезными | т | 0,259 | 0,921 | 2,84 |
|  | кромками, ширина свыше 1200 до 1300 мм, толщина 3,2-3,9 мм, |  |  |  |  |
|  | сталь марки С235 |  |  |  |  |
| 111-1365 | Шнуры резиновые круглого сечения, диаметр свыше 6,0 до 8,0 мм | кг | 0,2 | 1,6 | 3,08 |
|  | включительно |  |  |  |  |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0151 | 0,0682 | 0,19 |
| 111-1809 | Сталь круглая | т | 0,138 | 0,692 | 1,7 |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | 14,2 | 18 | 120 |
| 112-0032 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | 0,45 | 1,42 | 4,69 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорт |  |  |  |  |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | 1,13 | 4,3 | 12,2 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорт |  |  |  |  |
| 1113-0180 | Спирт этиловый ректифицированный технический, I сорт | т | 0,00044 | 0,00352 | 0,00678 |
| 1541-0043 | Набивка сальника водяного насоса, квадратная, сторона квадрата 12 мм | т | 0,00325 | 0,026 | 0,05 |
| 1545-0009 | Брезент | 10 м2 | 0,0125 | 0,1 | 0,193 |
| 1545-0159 | Очес льняной | т | 0,00034 | 0,00272 | 0,00524 |
| 1545-0160 | Паронитовые прокладки | 100 шт | 0,003 | 0,021 | 0,041 |
| 1545-0275 | Фольга медная | т | 0,00087 | 0,00692 | 0,0133 |
| 1545-0278 | Холст парусиновый | 10 м2 | 0,213 | 1,7 | 3,27 |
| 1546-0048 | Масло турбинное | т | 0,32 | 0,8 | 2 |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т | 0,019 | 0,183 | 0,25 |
| 1546-0075 | Смазка графито-медистая | т | 0,00053 | 0,00424 | 0,00816 |
| 1546-0082 | Сурик свинцовый | т | 0,00696 | 0,0509 | 0,103 |
|  | Масса оборудования | т | 75 | 473 | 1094 |

### Группа 2       Гидравлические турбины вертикальные радиально-осевые в металлической сварной спиральной камере

Измеритель:    комплект

Гидротурбина вертикальная радиально-осевая, статор и спиральная камера, поставляемые в сборе, диаметр рабочего колеса:

22-2-1        	1,4 м, мощность 5,2 МВт

22-2-2        	2,2 м, мощность 82 МВт

22-2-3   Гидротурбина вертикальная радиально-осевая, статор и спиральная камера, поставляемые частями, с механической обработкой, диаметр рабочего колеса 4,2 м, мощность 238 МВт

Гидротурбина вертикальная радиально-осевая, статор и спиральная камера,   поставляемые частями, без механической обработки, диаметр рабочего колеса:

22-2-4        	5,8 м, мощность 240 МВт

22-2-5        	6,2 м, мощность 340 МВт

Таблица 4 - Группа 2 Нормы с 1 по 5

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-2 | 22-2 | 22-2 | 22-2 | 22-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 9017,6 | 10779,2 | 17971,2 | 28476,8 | 32507,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 929 | 1109,76 | 2383,36 | 3535,44 | 4181,22 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,38 | 8,19 | 24,96 | 43,52 | 50,08 |
| 200-0027 | Фильтр-пресс | маш-ч | 1,31 | 1,68 | 4,67 | 4,67 | 4,67 |
| 200-0052 | Аппарат пескоструйный | маш-ч | 22,08 | 19,84 | 40,64 | 18,72 | 72,96 |
| 200-0061 | Гайковерт пневматический | маш-ч | 14,29 | 16,48 | 31,2 | 33,28 | 43,52 |

Продолжение таблицы 4

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-2 | 22-2 | 22-2 | 22-2 | 22-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 200-0063 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш-ч | 8,96 | 11,86 | 15,22 | 7,82 | 25,92 |
| 202-0120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом | маш-ч | 80,32 | 2,56 | 16,96 | 127,52 | 193,6 |
|  | строительстве, грузоподъемность 16-50 т |  |  |  |  |  |  |
| 202-0405 | Краны козловые при работе на монтаже | маш-ч | 7,68 | 5,9 | 19,84 | 313,6 | 61,28 |
|  | технологического оборудования, |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 200 т |  |  |  |  |  |  |
| 202-0814 | Краны мостовые электрические общего назначения | маш-ч | 219,2 | - | - | 421,2 | 816,3 |
|  | при работе на монтаже технологического |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудования, грузоподъемность 32 т |  |  |  |  |  |  |
| 202-0821 | Краны мостовые электрические общего назначения | маш-ч | - | 251,2 | - | - | - |
|  | при работе на монтаже технологического |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудования, грузоподъемность 250 т |  |  |  |  |  |  |
| 202-0822 | Краны мостовые электрические общего назначения | маш-ч | - | - | 1248 | - | - |
|  | при работе на монтаже технологического |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудования, грузоподъемность 320 т |  |  |  |  |  |  |
| 202-0837 | Краны мостовые электрические специальные | маш-ч | - | - | - | 215,6 | 370,9 |
|  | при работе на монтаже технологического |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудования, грузоподъемность 450 т |  |  |  |  |  |  |
| 202-1202 | Краны на гусеничном ходу при работе на | маш-ч | 3,38 | 8,4 | 22,08 | 38,4 | 44,32 |
|  | монтаже технологического оборудования, |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |  |
| 202-1204 | Краны на гусеничном ходу при работе на | маш-ч | - | 114,48 | - | - | - |
|  | монтаже технологического оборудования, |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 50-63 т |  |  |  |  |  |  |
| 204-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным | маш-ч | 14,7 | 24,6 | 787,2 | 1022 | 1142 |
|  | сварочным током 315-500 А |  |  |  |  |  |  |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов | маш-ч | 14,7 | 24,6 | 787,2 | 1022 | 1142 |
|  | не более 5 кг |  |  |  |  |  |  |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных | маш-ч | 1,84 | 3,08 | 98,4 | 127,75 | 142,75 |
|  | материалов с регулированием температуры в |  |  |  |  |  |  |
|  | пределах 80-500 град.С |  |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем | маш-ч | 611,2 | 601,6 | 1041,6 | 2003,2 | 2243,2 |
|  | внутреннего сгорания, давление до 686 кПа |  |  |  |  |  |  |
|  | [7 ат], подача 5 м3/мин |  |  |  |  |  |  |
| 225-2302 | Тельферы электрические, грузоподъемность 1 т | маш-ч | 3,54 | 159,28 | 169,6 | 200,32 | 134,24 |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 |
| 233-0202 | Машины сверлильные пневматические при | маш-ч | 275,2 | 316,8 | 689,6 | 449,6 | 393,6 |
|  | работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  |  |  |
| 233-0303 | Машины шлифовальные пневматические при | маш-ч | 396,8 | 419,2 | 649,6 | 1742,4 | 1892,8 |
|  | работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  |  |  |
| 233-0801 | Молотки чеканочные [для гидроизоляционных | маш-ч | 83,68 | 77,92 | 102,4 | 115,36 | 120,96 |
|  | работ], при работе от стационарных |  |  |  |  |  |  |
|  | компрессорных станций |  |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 52,2 | 73 | 180,2 | 262 | 290 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0005 | Асбест хризолитовый, марка М-3-60 | т | 0,0054 | 0,0143 | 0,0497 | 0,0946 | 0,115 |
| 111-0175 | Гвозди строительные с конической головкой 4,0х100 мм | т | 0,00714 | 0,0105 | 0,0261 | 0,0387 | 0,0428 |
| 111-0318 | Картон строительный прокладочный, марка А | т | 0,00273 | 0,00719 | 0,0251 | 0,0477 | 0,058 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 26,1 | 36,5 | 90,1 | 131 | 145 |
| 111-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | 0,067 | 0,178 | 0,621 | 1,18 | 1,44 |
| 111-0384 | Белила густотертые цинковые МА-011-1 | т | 0,00127 | 0,00276 | 0,00887 | 0,0161 | 0,0197 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,00519 | 0,0116 | 0,0328 | 0,0569 | 0,0504 |
| 111-0850 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 4,61 | 8,56 | 30 | 55,2 | 65,5 |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж" | т | 0,0124 | 0,0327 | 0,114 | 0,217 | 0,264 |
| 111-0993 | Фасонный горячекатаный прокат из стали | т | 0,169 | 0,119 | 0,634 | 0,972 | 1,07 |
|  | углеродистой обыкновенного качества марки |  |  |  |  |  |  |
|  | Ст3сп, угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, |  |  |  |  |  |  |
|  | ширина полки 180-200 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1096 | Балки двутавровые N 60 из горячекатаного | т | 0,188 | 0,331 | 0,85 | 1,345 | 1,547 |
|  | проката нормальной точности прокатки, |  |  |  |  |  |  |
|  | немерной длины, сталь марки С245 |  |  |  |  |  |  |
| 111-1129 | Толстолистовой прокат из углеродистой стали | т | 0,11 | 0,25 | 0,5 | 0,7 | 0,8 |
|  | обыкновенного качества горячекатаный с обрезными |  |  |  |  |  |  |
|  | кромками, толщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп |  |  |  |  |  |  |
| 111-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с | т | 0,124 | 0,139 | 0,494 | 0,837 | 0,938 |
|  | обрезными кромками, ширина свыше 1200 до 1300 мм, |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 |  |  |  |  |  |  |
| 111-1365 | Шнуры резиновые круглого сечения, диаметр | кг | 0,575 | 1,52 | 5,29 | 10,1 | 12,2 |
|  | свыше 6,0 до 8,0 мм включительно |  |  |  |  |  |  |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,00737 | 0,0123 | 0,376 | 0,511 | 0,572 |
| 111-1809 | Сталь круглая | т | 0,103 | 0,169 | 0,472 | 0,762 | 0,88 |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | 15,2 | 11,4 | 33 | 49 | 51,7 |
| 112-0032 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | 0,295 | 0,404 | 1,12 | 1,76 | 1,98 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорт |  |  |  |  |  |  |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | 0,78 | 1,27 | 3,21 | 5,04 | 5,8 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорт |  |  |  |  |  |  |
| 1113-0180 | Спирт этиловый ректифицированный технический, I сорт | т | 0,000393 | 0,00104 | 0,00361 | 0,00686 | 0,00835 |

Окончание таблицы 4

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-2 | 22-2 | 22-2 | 22-2 | 22-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1541-0043 | Набивка сальника водяного насоса, квадратная, | т | 0,0035 | 0,00924 | 0,0322 | 0,0613 | 0,0745 |
|  | сторона квадрата 12 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1545-0009 | Брезент | 10 м2 | 0,0045 | 0,0119 | 0,0414 | 0,0788 | 0,0957 |
| 1545-0159 | Очес льняной | т | 0,000257 | 0,000679 | 0,00237 | 0,00451 | 0,00558 |
| 1545-0160 | Паронитовые прокладки | 100 шт | 0,002 | 0,005 | 0,018 | 0,034 | 0,041 |
| 1545-0275 | Фольга медная | т | 0,00112 | 0,00297 | 0,01035 | 0,0197 | 0,0239 |
| 1545-0278 | Холст парусиновый | 10 м2 | 0,101 | 0,268 | 0,934 | 1,78 | 2,16 |
| 1546-0048 | Масло турбинное | т | 0,17 | 0,41 | 1,45 | 2,5 | 2,9 |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т | 0,00421 | 0,0179 | 0,056 | 0,064 | 0,072 |
| 1546-0075 | Смазка графито-медистая | т | 0,00012 | 0,000317 | 0,0011 | 0,0021 | 0,00255 |
| 1546-0082 | Сурик свинцовый | т | 0,00519 | 0,0116 | 0,0328 | 0,0569 | 0,0674 |
|  | Масса оборудования | т | 49 | 118,7 | 460 | 800 | 922 |

## 2.3 Металлические сварные камеры и металлические облицовки гидротурбин

### Группа 16     	Металлические сварные камеры

Измеритель:    т

Камера спиральная металлическая сварная с примыканием обечаек к статору турбины по прямой [статор многогранник] из сталей:

22-16-1        	углеродистых

22-16-2       	низколегированных

22-16-3       	легированных

Таблица 5 - Группа 16 Нормы с 1 по 3

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-16 | 22-16 | 22-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 204,8 | 276,8 | 292,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 46,94 | 55,11 | 58,34 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш-ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 202-0120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом | маш-ч | 17,66 | 21,76 | 23,36 |
|  | строительстве, грузоподъемность 16-50 т |  |  |  |  |
| 202-0419 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом | маш-ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|  | строительстве, грузоподъемность 200 т |  |  |  |  |
| 202-1202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже | маш-ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | технологического оборудования, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |
| 204-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш-ч | 46,13 | 78,96 | 80,88 |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш-ч | 46,13 | 78,96 | 80,88 |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с | маш-ч | 5,77 | 9,87 | 10,11 |
|  | регулированием температуры в пределах 80-500 град. С |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, | маш-ч | 26,59 | 30,66 | 32,29 |
|  | давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/мин |  |  |  |  |
| 233-0202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных | маш-ч | 6,1 | 7,62 | 8,22 |
|  | компрессоров |  |  |  |  |
| 233-0303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от | маш-ч | 17,34 | 18,67 | 19,36 |
|  | передвижных компрессоров |  |  |  |  |
| 233-0801 | Молотки чеканочные [для гидроизоляционных работ], при работе | маш-ч | 7,01 | 7,62 | 8,22 |
|  | от стационарных компрессорных станций |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 12 | 12 | 12 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0175 | Гвозди строительные с конической головкой 4,0х100 мм | т | 0,000228 | 0,000228 | 0,000228 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 6 | 6 | 6 |
| 111-0993 | Фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой | т | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  | обыкновенного качества марки Ст3сп, угловой равнополочный, |  |  |  |  |
|  | толщина 11-30 мм, ширина полки 180-200 мм |  |  |  |  |
| 111-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками, | т | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  | ширина свыше 1200 до 1300 мм, толщина 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 |  |  |  |  |
| 111-1524 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э46А | т | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 |
| 111-1809 | Сталь круглая | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | 2 | 2 | 2 |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорт |  |  |  |  |
| 114-0092 | Войлок строительный | т | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
|  | Масса оборудования | т | 16,2 | 16,2 | 16,2 |

### Группа 17      	Металлические облицовки конусов отсасывающих труб

Измеритель:    т

22-17-1    Облицовка металлическая конуса отсасывающей трубы из сегментов и звеньев

Таблица 6 - Группа 17 Норма 1

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-17 |
| --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 182,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 52,9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш-ч | 0,07 |
| 202-0105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, | маш-ч | 11,47 |
|  | грузоподъемность 25 т |  |  |
| 202-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, | маш-ч | 14,99 |
|  | грузоподъемность 32 т |  |  |
| 202-1202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, | маш-ч | 0,07 |
|  | грузоподъемность 25 т |  |  |
| 204-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш-ч | 25,09 |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш-ч | 25,09 |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием | маш-ч | 3,14 |
|  | температуры в пределах 80-500 град.С |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа | маш-ч | 26,3 |
|  | [7 ат], подача 5 м3/мин |  |  |
| 233-0202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш-ч | 4,42 |
| 233-0303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш-ч | 19,25 |
| 233-0801 | Молотки чеканочные [для гидроизоляционных работ], при работе от стационарных | маш-ч | 2,1 |
|  | компрессорных станций |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 13,6 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0175 | Гвозди строительные с конической головкой 4,0х100 мм | т | 0,000675 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,8 |
| 111-0384 | Белила густотертые цинковые МА-011-1 | т | 0,000012 |
| 111-0430 | Краска масляная и алкидная земляная, готовая к применению, сурик железный, МА-15, ПФ-14 | т | 0,000023 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,000023 |
| 111-0850 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 0,11 |
| 111-0993 | Фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества | т | 0,012 |
|  | марки Ст3сп, угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 180-200 мм |  |  |
| 111-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками, ширина | т | 0,019 |
|  | свыше 1200 до 1300 мм, толщина 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 |  |  |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0147 |
| 111-1809 | Сталь круглая | т | 0,019 |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | 1,2 |
| 112-0032 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, | м3 | 0,027 |
|  | толщина 150 мм и более, II сорт |  |  |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорт | м3 | 0,05 |
| 121-0591 | Площадки встроенные одноярусные и многоярусные со стальным настилом для | т | 0,14 |
|  | обслуживания и установки оборудования [колонны, балки, связи, щиты настила], |  |  |
|  | расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг |  |  |
| 121-0758 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений [колонны, балки, фермы, | т | 0,5 |
|  | связи, ригели, стойки и т.д.] с преобладанием горячекатаных профилей, средняя |  |  |
|  | масса сборочной единицы свыше 1,0 до 3,0 т |  |  |
| 121-0768 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений [колонны, балки, фермы, | т | 0,085 |
|  | связи, ригели, стойки и т.д.] с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса |  |  |
|  | сборочной единицы до 0,5 т |  |  |
| 1545-0085 | Кондуктор для сборки облицовки | т | 0,326 |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т | 0,0017 |
|  | Масса оборудования | т | 6,635 |

### Группа 18      	Металлические облицовки бетонных спиральных камер

Измеритель:    т

22-18-1    Облицовка металлическая бетонной спиральной камеры из вальцованных листов

Таблица 7 - Группа 18 Норма 1

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-18 |
| --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 243,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 82,57 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш-ч | 0,07 |
| 202-0120 | Краны башенные при работе, на гидроэнергетическом строительстве, грузоподъемность 16-50 т | маш-ч | 10,77 |
| 202-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 32 т | маш-ч | 21,9 |
| 202-1202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, | маш-ч | 0,07 |
|  | грузоподъемность 25 т |  |  |

Окончание таблицы 7

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-18 |
| --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 204-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш-ч | 49,28 |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш-ч | 49,28 |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием | маш-ч | 6,16 |
|  | температуры в пределах 80-500 град.С |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа | маш-ч | 49,76 |
|  | [7 ат], подача 5 м3/мин |  |  |
| 233-0202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш-ч | 1,2 |
| 233-0303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш-ч | 48,64 |
| 233-0801 | Молотки чеканочные [для гидроизоляционных работ], при работе от стационарных | маш-ч | 1,07 |
|  | компрессорных станций |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 4,46 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0175 | Гвозди строительные с конической головкой 4,0х100 мм | т | 0,000675 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0000234 |
| 111-0850 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 0,11 |
| 111-0993 | Фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества | т | 0,015 |
|  | марки Ст3сп, угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 180-200 мм |  |  |
| 111-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками, ширина | т | 0,013 |
|  | свыше 1200 до 1300 мм, толщина 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 |  |  |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0185 |
| 111-1809 | Сталь круглая | т | 0,0046 |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | 1,2 |
| 112-0032 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, | м3 | 0,019 |
|  | толщина 150 мм и более, II сорт |  |  |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорт | м3 | 0,0502 |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т | 0,0005 |
| 1546-0082 | Сурик свинцовый | т | 0,000035 |
|  | Масса оборудования | т | 5,13 |

## 2.4 Регуляторы скорости к гидравлическим турбинам

### Группа 21      	Регуляторы скорости электрогидравлические без комбинатора

Измеритель:    комплект

Регулятор скорости электрогидравлический без комбинатора, тип:

22-21-1        	ЭГР-2И1-100-6,3-11

22-21-2        	ЭГР-2И1-150-9

Таблица 8 - Группа 21 Нормы с 1 по 2

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-21 | 22-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 1618 | 1752 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,8 | 4,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 158,02 | 161,98 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш-ч | 0,06 | 0,08 |
| 200-0052 | Аппарат пескоструйный | маш-ч | 47 | 49,1 |
| 200-0063 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш-ч | 15,7 | 16,7 |
| 202-0419 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве, | маш-ч | 7 | 10,2 |
|  | грузоподъемность 200 т |  |  |  |
| 202-0836 | Краны мостовые электрические специальные при работе на монтаже | маш-ч | - | 7,8 |
|  | технологического оборудования, грузоподъемность 400 т |  |  |  |
| 202-0838 | Краны мостовые электрические специальные при работе на монтаже | маш-ч | 11,23 | - |
|  | технологического оборудования, грузоподъемность 500 т |  |  |  |
| 204-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш-ч | 18,4 | 19,8 |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш-ч | 18,4 | 19,8 |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием | маш-ч | 2,3 | 2,48 |
|  | температуры в пределах 80-500 град. С |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление | маш-ч | 125 | 131 |
|  | до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/мин |  |  |  |
| 225-2304 | Тельферы электрические, грузоподъемность 3,2 т | маш-ч | 52,7 | 54,8 |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 34,2 | 37,2 |
| 233-0202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш-ч | 3,03 | 7,31 |
| 233-0303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш-ч | 110 | 117 |
| 233-0801 | Молотки чеканочные [для гидроизоляционных работ], при работе от стационарных | маш-ч | 26,5 | 29,4 |
|  | компрессорных станций |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 3,7 | 4,87 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0005 | Асбест хризолитовый, марка М-3-60 | т | 0,000318 | 0,000418 |
| 111-0318 | Картон строительный прокладочный, марка А | т | 0,00018 | 0,000211 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,852 | 2,436 |
| 111-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | 0,004 | 0,005 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,000131 | 0,000172 |

Окончание таблицы 8

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-21 | 22-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 111-0850 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 0,159 | 0,209 |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж" | т | 0,000729 | 0,000949 |
| 111-0993 | Фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества | т | 0,00063 | 0,0008 |
|  | марки Ст3сп, угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 180-200 мм |  |  |  |
| 111-1096 | Балки двутавровые N 60 из горячекатаного проката нормальной точности | т | 0,0015 | 0,002 |
|  | прокатки, немерной длины, сталь марки С245 |  |  |  |
| 111-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками, | т | 0,0025 | 0,0032 |
|  | ширина свыше 1200 до 1300 мм, толщина 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 |  |  |  |
| 111-1365 | Шнуры резиновые круглого сечения, диаметр свыше 6,0 до 8,0 мм включительно | кг | 0,034 | 0,044 |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0093 | 0,0122 |
| 111-1809 | Сталь круглая | т | 0,0017 | 0,0022 |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | 8 | 9 |
| 112-0032 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, | м3 | 0,002 | 0,002 |
|  | толщина 150 мм и более, II сорт |  |  |  |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, | м3 | 0,005 | 0,008 |
|  | толщина 32, 40 мм, II сорт |  |  |  |
| 1113-0180 | Спирт этиловый ректифицированный технический, I сорт | т | 0,000023 | 0,00003 |
| 1541-0043 | Набивка сальника водяного насоса, квадратная, сторона квадрата 12 мм | т | 0,000206 | 0,000271 |
| 1545-0159 | Очес льняной | т | 0,000015 | 0,00002 |
| 1545-0160 | Паронитовые прокладки | 100 шт | 0,001 | 0,001 |
| 1545-0275 | Фольга медная | т | 0,000066 | 0,000087 |
| 1545-0278 | Холст парусиновый | 10 м2 | 0,006 | 0,0078 |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т | 0,00096 | 0,00061 |
| 1546-0082 | Сурик свинцовый | т | 0,000131 | 0,000172 |
|  | Масса оборудования | т | 1,47 | 1,933 |

### Группа 22      	Регуляторы скорости электрогидравлические с электромеханическим комбинатором вне колонки управления

Измеритель:    комплект

Регулятор скорости электрогидравлический с электромеханическим комбинатором вне колонки управления, тип:

22-22-1        	ЭГРК-2И1-100-8

22-22-2       	ЭГРК-2И1-150-8

Таблица 9 - Группа 22 Нормы с 1 по 2

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-22 | 22-22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 1597 | 2857 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,8 | 4,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 143,49 | 278,69 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш-ч | 0,09 | 0,12 |
| 200-0052 | Аппарат пескоструйный | маш-ч | 44,6 | 90 |
| 200-0063 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш-ч | 14,5 | 29,2 |
| 202-0405 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, | маш-ч | 12,07 | 13,1 |
|  | грузоподъемность 200 т |  |  |  |
| 202-0836 | Краны мостовые электрические специальные при работе на монтаже | маш-ч | 4,6 | 12,4 |
|  | технологического оборудования, грузоподъемность 400 т |  |  |  |
| 202-1202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического | маш-ч | 0,09 | 0,12 |
|  | оборудования, грузоподъемность 25 т |  |  |  |
| 204-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш-ч | 6 | 7,48 |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш-ч | 6 | 7,48 |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием | маш-ч | 1 | 1 |
|  | температуры в пределах 80-500 град. С |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление | маш-ч | 116 | 234 |
|  | до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/мин |  |  |  |
| 225-2304 | Тельферы электрические, грузоподъемность 3,2 т | маш-ч | 53,5 | 98,9 |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 18,8 | 35,7 |
| 233-0202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш-ч | 16,8 | 30,1 |
| 233-0303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш-ч | 98,7 | 203 |
| 233-0801 | Молотки чеканочные [для гидроизоляционных работ], при работе от | маш-ч | 27,1 | 43,7 |
|  | стационарных компрессорных станций |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 3,89 | 4,85 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0005 | Асбест хризолитовый, марка М-3-60 | т | 0,000232 | 0,000288 |
| 111-0318 | Картон строительный прокладочный, марка А | т | 0,144 | 0,179 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,949 | 2,424 |
| 111-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | 0,007 | 0,008 |
| 111-0430 | Краска масляная и алкидная земляная, готовая к применению, сурик | т | 0,00024 | 0,00031 |
|  | железный, МА-15, ПФ-14 |  |  |  |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,000249 | 0,00031 |
| 111-0850 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 0,118 | 0,147 |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж" | т | 0,002059 | 0,002561 |

Окончание таблицы 9

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-22 | 22-22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 111-0993 | Фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного | т | 0,0044 | 0,0053 |
|  | качества марки Ст3сп, угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина |  |  |  |
|  | полки 180-200 мм |  |  |  |
| 111-1096 | Балки двутавровые N 60 из горячекатаного проката нормальной точности | т | 0,0033 | 0,0042 |
|  | прокатки, немерной длины, сталь марки С245 |  |  |  |
| 111-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками, | т | 0,0056 | 0,007 |
|  | ширина свыше 1200 до 1300 мм, толщина 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 |  |  |  |
| 111-1365 | Шнуры резиновые круглого сечения, диаметр свыше 6,0 до 8,0 мм включительно | кг | 0,009 | 0,011 |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,003 | 0,00374 |
| 111-1809 | Сталь круглая | т | 0,0057 | 0,007 |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | 7 | 14 |
| 112-0032 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, | м3 | 0,005 | 0,007 |
|  | толщина 150 мм и более, II сорт |  |  |  |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, | м3 | 0,016 | 0,02 |
|  | толщина 32, 40 мм, II сорт |  |  |  |
| 1113-0180 | Спирт этиловый ректифицированный технический, I сорт | т | 0,000019 | 0,000023 |
| 1541-0043 | Набивка сальника водяного насоса, квадратная, сторона квадрата 12 мм | т | 0,00014 | 0,000174 |
| 1545-0159 | Очес льняной | т | 0,000015 | 0,000018 |
| 1545-0160 | Паронитовые прокладки | 100 шт | 0,001 | 0,001 |
| 1545-0275 | Фольга медная | т | 0,000037 | 0,000113 |
| 1545-0278 | Холст парусиновый | 10 м2 | 0,0091 | 0,0113 |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т | 0,00048 | 0,00061 |
|  | Масса оборудования | т | 2,147 | 2,67 |

## 2.5 Маслонапорные установки

### Группа 31      	Маслонапорные установки с одним сосудом

Измеритель:    комплект

Установка маслонапорная с одним сосудом, объем гидроаккумулятора:

22-31-1        	до 8 м3

22-31-2        	до 16 м3

Таблица 10 – Группа 31 Нормы с 1по 2

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-31 | 22-31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 803,2 | 1115,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 91,75 | 302,92 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш-ч | 0,91 | 1,38 |
| 200-0027 | Фильтр-пресс | маш-ч | 9,36 | 18,72 |
| 200-0050 | Маслонасос, подача 18 м3/ч | маш-ч | 2,24 | 2,24 |
| 200-0063 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш-ч | 1,6 | 1,6 |
| 202-0405 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, | маш-ч | 9,07 | 140,8 |
|  | грузоподъемность 200 т |  |  |  |
| 202-0820 | Краны мостовые электрические общего назначения при работе на монтаже | маш-ч | 49,92 | - |
|  | технологического оборудования, грузоподъемность 200 т |  |  |  |
| 202-0838 | Краны мостовые электрические специальные при работе на монтаже | маш-ч | - | 25,92 |
|  | технологического оборудования, грузоподъемность 500 т |  |  |  |
| 202-1202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического | маш-ч | 0,91 | 1,38 |
|  | оборудования, грузоподъемность 25 т |  |  |  |
| 204-ГООО | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш-ч | 10,61 | 14,21 |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш-ч | 10,61 | 14,21 |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием | маш-ч | 1,33 | 1,78 |
|  | температуры в пределах 80-500 град.С |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление | маш-ч | 26,4 | 37,12 |
|  | до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/мин |  |  |  |
| 225-2302 | Тельферы электрические, грузоподъемность 1 т | маш-ч | 3,12 | 6,24 |
| 233-0202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш-ч | 15,14 | 22,72 |
| 233-0303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш-ч | 9,38 | 12,98 |
| 233-0801 | Молотки чеканочные [для гидроизоляционных работ], при работе от | маш-ч | 10,56 | 14 |
|  | стационарных компрессорных станций |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 33,2 | 54 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0005 | Асбест хризолитовый, марка М-3-60 | т | 0,00284 | 0,00465 |
| 111-0175 | Гвозди строительные с конической головкой 4,0х100 мм | т | 0,000105 | 0,000172 |
| 111-0318 | Картон строительный прокладочный, марка А | т | 0,001435 | 0,002346 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 16,6 | 27 |
| 111-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | 0,036 | 0,052 |
| 111-0384 | Белила густотертые цинковые МА-011-1 | т | 0,00041 | 0,00067 |
| 111-0430 | Краска масляная и алкидная земляная, готовая к применению, сурик железный, | т | 0,00117 | 0,00192 |
|  | МА-15, ПФ-14 |  |  |  |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,00117 | 0,00192 |

Окончание таблица 10

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-31 | 22-31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 111-0850 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 1,422 | 2,324 |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж" | т | 0,006532 | 0,01067 |
| 111-0993 | Фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества | т | 0,0062 | 0,01 |
|  | марки Ст3сп, угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 180-200 мм |  |  |  |
| 111-1096 | Балки двутавровые N 60 из горячекатаного проката нормальной точности | т | 0,013 | 0,022 |
|  | прокатки, немерной длины, сталь марки С245 |  |  |  |
| 111-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками, | т | 0,022 | 0,035 |
|  | ширина свыше 1200 до 1300 мм, толщина 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 |  |  |  |
| 111-1365 | Шнуры резиновые круглого сечения, диаметр свыше 6,0 до 8,0 мм включительно | кг | 0,303 | 0,495 |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,00184 | 0,00301 |
| 111-1809 | Сталь круглая | т | 0,015 | 0,025 |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | 1 | 1,3 |
| 112-0032 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, | м3 | 0,016 | 0,026 |
|  | толщина 150 мм и более, II сорт |  |  |  |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, | м3 | 0,05 | 0,08 |
|  | толщина 32, 40 мм, II сорт |  |  |  |
| 1113-0180 | Спирт этиловый ректифицированный технический, I сорт | т | 0,00021 | 0,00034 |
| 1541-0043 | Набивка сальника водяного яасоса, квадратная, сторона квадрата 12 мм | т | 0,00184 | 0,00301 |
| 1545-0009 | Брезент | 10 м2 | 0,0024 | 0,0039 |
| 1545-0159 | Очес льняной | т | 0,000136 | 0,000222 |
| 1545-0160 | Паронитовые прокладки | 100 шт | 0,001 | 0,002 |
| 1545-0275 | Фольга медная | т | 0,00059 | 0,00097 |
| 1545-0278 | Холст парусиновый | 10 м2 | 0,053 | 0,087 |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т | 0,0041 | 0,0068 |
| 1546-0075 | Смазка графито-медистая | т | 0,000063 | 0,000103 |
|  | Масса оборудования | т | 13,17 | 21,69 |

### Группа 32      	Маслонапорные установки с двумя сосудами

Измеритель:    комплект

Установка маслонапорная с двумя сосудами, объем гидроаккумулятора:

22-32-1        	до 20 м3

22-32-2        	до 36 м3

Таблица 11 - Группа 32 Нормы с 1 по 2

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-32 | 22-32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 1494,4 | 1827,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,6 | 4,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 157,23 | 343,84 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш-ч | 1,81 | 3,04 |
| 200-0027 | Фильтр-пресс | маш-ч | 7,79 | 12,48 |
| 200-0050 | Маслонасос, подача 18 м3/ч | маш-ч | 3,36 | 3,36 |
| 200-0063 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш-ч | 1,6 | 1,6 |
| 202-0405 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, | маш-ч | 9,07 | - |
|  | грузоподъемность 200 т |  |  |  |
| 202-0820 | Краны мостовые электрические общего назначения при работе на монтаже | маш-ч | 88,16 | - |
|  | технологического оборудования, грузоподъемность 200 т |  |  |  |
| 202-0838 | Краны мостовые электрические специальные при работе на монтаже | маш-ч | - | 137,76 |
|  | технологического оборудования, грузоподъемность 500 т |  |  |  |
| 202-1202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического | маш-ч | 1,81 | 3,04 |
|  | оборудования, грузоподъемность 25 т |  |  |  |
| 204-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш-ч | 0,72 | 1,24 |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш-ч | 0,72 | 1,24 |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием | маш-ч | 1 | 1 |
|  | температуры в пределах 80-500 град.С |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление | маш-ч | 51,84 | 62,24 |
|  | до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/мин |  |  |  |
| 225-2302 | Тельферы электрические, грузоподъемность 1 т | маш-ч | 9,7 | 15,98 |
| 233-0202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш-ч | 20,8 | 24,16 |
| 233-0303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш-ч | 17,92 | 21,28 |
| 233-0801 | Молотки чеканочные [для гидроизоляционных работ], при работе от | маш-ч | 18,88 | 22,4 |
|  | стационарных компрессорных станций |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 66 | 111 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0005 | Асбест хризолитовый, марка М-3-60 | т | 0,00567 | 0,00952 |
| 111-0175 | Гвозди строительные с конической головкой 4,0х100 мм | т | 0,00021 | 0,00035 |
| 111-0318 | Картон строительный прокладочный, марка А | т | 0,00286 | 0,0048 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 33 | 55,5 |
| 111-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | 0,071 | 0,119 |
| 111-0384 | Белила густотертые цинковые МА-011-1 | т | 0,00081 | 0,00137 |
| 111-0430 | Краска масляная и алкидная земляная, готовая к применению, сурик железный, | т | 0,00234 | 0,00392 |
|  | МА-15, ПФ-14 |  |  |  |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,00234 | 0,00392 |

Окончание таблицы 11

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-32 | 22-32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 111-0850 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 2,84 | 4,76 |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж" | т | 0,013 | 0,0219 |
| 111-0993 | Фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного | т | 0,0125 | 0,027 |
|  | качества марки Ст3сп, угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина |  |  |  |
|  | полки 180-200 мм |  |  |  |
| 111-1096 | Балки двутавровые N 60 из горячекатаного проката нормальной точности | т | 0,027 | 0,045 |
|  | прокатки, немерной длины, сталь марки С245 |  |  |  |
| 111-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками, | т | 0,044 | 0,0733 |
|  | ширина свыше 1200 до 1300 мм, толщина 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 |  |  |  |
| 111-1365 | Шнуры резиновые круглого сечения, диаметр свыше 6,0 до 8,0 мм включительно | кг | 0,000604 | 0,001013 |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,00036 | 0,00062 |
| 111-1809 | Сталь круглая | т | 0,0255 | 0,0504 |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | 1,5 | 2 |
| 112-0032 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, | м3 | 0,032 | 0,053 |
|  | толщина 150 мм и более, II сорт |  |  |  |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, | м3 | 0,1 | 0,17 |
|  | толщина 32, 40 мм, II сорт |  |  |  |
| 1113-0180 | Спирт этиловый ректифицированный технический, I сорт | т | 0,00041 | 0,00069 |
| 1541-0043 | Набивка сальника водяного насоса, квадратная, сторона квадрата 12 мм | т | 0,00368 | 0,00617 |
| 1545-0009 | Брезент | 10 м2 | 0,0047 | 0,0079 |
| 1545-0159 | Очес льняной | т | 0,00027 | 0,000454 |
| 1545-0160 | Паронитовые прокладки | 100 шт | 0,002 | 0,004 |
| 1545-0275 | Фольга медная | т | 0,00108 | 0,00198 |
| 1545-0278 | Холст парусиновый | 10 м2 | 0,107 | 0,179 |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т | 0,0082 | 0,014 |
| 1546-0075 | Смазка графито-медистая | т | 0,000126 | 0,00021 |
|  | Масса оборудования | т | 26,27 | 44,06 |

## 2.6 Генераторы для электростанций

### Группа 36     	Гидрогенераторы вертикальные подвесные

Измеритель:    комплект

22-36-1     Гидрогенератор вертикальный подвесной с воздушным охлаждением, статор неразъемный, диаметр ротора 2,7 м, мощность 6,2 МВ.А

Гидрогенератор вертикальный подвесной с воздушным охлаждением, статор  секторный со стыковым сердечником, диаметр ротора:

22-36-2       	5,2 м, мощность 37 МВА

22-36-3       	6,3м, мощность 188 МВА

22-36-4       	7,6 м, мощность 253 МВА

Таблица 12 - Группа 36 Нормы с 1 по 4

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-36 | 22-36 | 22-36 | 22-36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 8014,4 | 21425,6 | 48923,2 | 52664 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 540,61 | 1827,2 | 3422,08 | 5551,36 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 4,61 | 21,28 | 46,72 | 57,92 |
| 200-0052 | Аппарат пескоструйный | маш-ч | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 18,56 |
| 200-0061 | Гайковерт пневматический | маш-ч | 11,64 | 10,13 | 13,6 | 13,6 |
| 200-0063 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш-ч | 36 | 49,6 | 82,56 | 85,76 |
| 202-0105 | Краны башенные при работе на монтаже | маш-ч | 23,68 | 46,08 | 74,88 | 64,96 |
|  | технологического оборудования, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |
| 202-0419 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом | маш-ч | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 |
|  | строительстве, грузоподъемность 200 т |  |  |  |  |  |
| 202-0814 | Краны мостовые электрические общего назначения при | маш-ч | 390,4 | - | - | - |
|  | работе на монтаже технологического оборудования, |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 32 т |  |  |  |  |  |
| 202-0819 | Краны мостовые электрические общего назначения при | маш-ч | - | 1377,6 | - | - |
|  | работе на монтаже технологического оборудования, |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 160т |  |  |  |  |  |
| 202-0820 | Краны мостовые электрические общего назначения при | маш-ч | - | - | 2523,2 | - |
|  | работе на монтаже технологического оборудования, |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 200 т |  |  |  |  |  |
| 202-0822 | Краны мостовые электрические общего назначения при | маш-ч | - | - | - | 4310,4 |
|  | работе на монтаже технологического оборудования, |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 320 т |  |  |  |  |  |
| 202-1202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже | маш-ч | 4,64 | 21,28 | 46,72 | 57,92 |
|  | технологического оборудования, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |
| 204-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным | маш-ч | 97,4 | 596,32 | 888 | 1074 |
|  | током 315-500 А |  |  |  |  |  |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш-ч | 97,4 | 596,32 | 888 | 1074 |

Окончание таблицы 12

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-36 | 22-36 | 22-36 | 22-36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с | маш-ч | 12,18 | 74,54 | 111 | 134,25 |
|  | регулированием температуры в пределах 80-500 град.С |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего | маш-ч | 113,12 | 356,8 | 726,4 | 1056 |
|  | сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/мин |  |  |  |  |  |
| 225-2304 | Тельферы электрические, грузоподъемность 3,2 т | маш-ч | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 18,56 |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 |
| 233-0202 | Машины сверлильные пневматические при работе от | маш-ч | 67,36 | 348,8 | 520 | 1300,8 |
|  | передвижных компрессоров |  |  |  |  |  |
| 233-0303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от | маш-ч | 89,28 | 288 | 1012,8 | 932,8 |
|  | передвижных компрессоров |  |  |  |  |  |
| 233-0801 | Молотки чеканочные [для гидроизоляционных работ], при | маш-ч | 20 | 211,2 | 635,2 | 744 |
|  | работе от стационарных компрессорных станций |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 214 | 972 | 2382 | 1806,4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0005 | Асбест хризолитовый, марка М-3-60 | т | 0,00594 | 0,02874 | 0,09756 | 0,1036 |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,016 | 0,074 | 0,141 | 0,165 |
| 111-0175 | Гвозди строительные с конической головкой 4,0х100 мм | т | 0,0035 | 0,016 | 0,0472 | 0,0531 |
| 111-0318 | Картон строительный прокладочный, марка А | т | 0,01205 | 0,05418 | 0,128 | 0,142 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 107 | 486 | 1191 | 886 |
| 111-0428 | Белила цинковые, готовые к применению, ПФ-14 | т | 0,0022 | 0,00991 | 0,0201 | 0,0225 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,00094 | 0,00427 | 0,00907 | 0,0105 |
| 111-0793 | Проволока из легированной стали | т | 0,0006 | 0,0026 | 0,0084 | 0,0098 |
| 111-0815 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного | т | 0,0025 | 0,011 | 0,0331 | 0,0383 |
|  | назначения светлая, диаметр 0,55 мм |  |  |  |  |  |
| 111-0850 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 6,12 | 27,5 | 53,5 | 58,4 |
| 111-0993 | Фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой | т | 0,586 | 0,56 | 1,2 | 1,38 |
|  | обыкновенного качества марки Ст3сп, угловой |  |  |  |  |  |
|  | равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 180-200 мм |  |  |  |  |  |
| 111-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с | т | 0,547 | 2,46 | 6,12 | 6,95 |
|  | обрезными кромками, ширина свыше 1200 до 1300 мм, |  |  |  |  |  |
|  | толщина 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 |  |  |  |  |  |
| 111-1137 | Оцинкованный прокат холоднокатаный с непрерывных | т | 0,006 | 0,03 | 0,084 | 0,1 |
|  | линий с одинаковой толщиной покрытия цинком на каждой |  |  |  |  |  |
|  | стороне, в листах мерных размеров, толщина 2,5 мм, категория |  |  |  |  |  |
|  | по способности к вытяжке весьма глубокая, класс 1 |  |  |  |  |  |
| 111-1365 | Шнуры резиновые круглого сечения, диаметр | кг | 0,22 | 1,01 | 1,98 | 2,16 |
|  | свыше 6,0 до 8,0 мм включительно |  |  |  |  |  |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0487 | 0,212 | 0,444 | 0,537 |
| 111-1809 | Сталь круглая | т | 0,198 | 0,873 | 1,88 | 2,11 |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | 8 | 27 | 62 | 70 |
| 112-0032 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | 0,246 | 0,96 | 2,6 | 2,89 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорт |  |  |  |  |  |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | 0,306 | 1,23 | 3,34 | 2,82 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорт |  |  |  |  |  |
| 112-0262 | Фанера клееная, марка ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщина 4 мм | м3 | 0,01 | 0,04 | 0,13 | 0,15 |
| 114-0092 | Войлок строительный | т | 0,00401 | 0,0181 | 0,0356 | 0,0401 |
| 147-0029 | Вязальная проволока | 100кг | 0,11 | 0,481 | 1,55 | 1,81 |
| 1113-0003 | Ацетон технический, I сорт | т | 0,00084 | 0,00374 | 0,0073 | 0,00797 |
| 1113-0180 | Спирт этиловый ректифицированный технический, I сорт | т | 0,00195 | 0,0087 | 0,0172 | 0,0246 |
| 1113-0227 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | 0,0027 | 0,007 | 0,0378 | 0,0441 |
| 1522-0026 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках, | т | 0,00018 | 0,00088 | 0,003 | 0,00316 |
|  | марка ПОС40 |  |  |  |  |  |
| 1541-0043 | Набивка сальника водяного насоса, квадратная, сторона | т | 0,00242 | 0,0109 | 0,0219 | 0,0238 |
|  | квадрата 12 мм |  |  |  |  |  |
| 1544-0029 | Текстолит листовой, марка ВЧ, толщина от 1,2 до 4,5 мм | кг | 4,66 | 21,2 | 52,2 | 57 |
| 1545-0009 | Брезент | 10 м2 | 2,3 | 10,8 | 22,2 | 33,5 |
| 1545-0160 | Паронитовые прокладки | 100 шт | 0,003 | 0,013 | 0,026 | 0,028 |
| 1546-0007 | Вазелин технический | т | 0,0042 | 0,0188 | 0,0366 | 0,0399 |
| 1546-0048 | Масло турбинное | т | 0,105 | 0,332 | 0,92 | 1,065 |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т | 0,027 | 0,0122 | 0,298 | 0,222 |
| 1546-0073 | Смазка "Циатим-201" | т | 0,0034 | 0,015 | 0,0293 | 0,032 |
| 1546-0075 | Смазка графито-медистая | т | 0,000132 | 0,00062 | 0,00168 | 0,00188 |
| 1999-9001 | Расход электроэнергии | кВт-ч | 2500 | 14635 | 65800 | 88550 |
|  | Масса оборудования | т | 67 | 310 | 860 | 1065 |

### Группа 38      	Гидрогенераторы вертикальные зонтичные

Измеритель:    комплект

Гидрогенератор вертикальный зонтичный с воздушным охлаждением [ротор без монтажного разъема], статор со стыковым сердечником, диаметр ротора:

22-38-1       	3,7 м, мощность 4,8 МВА

22-38-2       	8,3 м, мощность 53 МВА

22-38-3       	10,4м, мощность 87 МВА

22-38-4       	11,9м, мощность 197 МВА

Гидрогенератор вертикальный зонтичный с воздушным охлаждением [ротор без монтажного разъема], статор с бесстыковым сердечником, диаметр ротора:

22-38-5       	9,3 м, мощность 220 МВА

22-38-6       	11,9м, мощность 372 МВА

Таблица 13 - Группа 38 Нормы с 1 по 6

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-38 | 22-38 | 22-38 | 22-38 | 22-38 | 22-38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 9228,8 | 27548,8 | 40632 | 50472 | 42518,4 | 51916,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 527,92 | 2141,97 | 3456,57 | 4159,73 | 3648,34 | 8103,99 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность | маш-ч | 4,46 | 22,72 | 42,43 | 59,84 | 33,82 | 65,28 |
|  | до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0061 | Гайковерт пневматический | маш-ч | 8,64 | 103,04 | 105,76 | 136,32 | 136,32 | 16,32 |
| 200-0063 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш-ч | 43,68 | 65,92 | 79,2 | 93,12 | 82,56 | 93,76 |
| 202-0120 | Краны башенные при работе на | маш-ч | 24 | 35,68 | 48 | 71,84 | 54,72 | 64,8 |
|  | гидроэнергетическом строительстве, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 16-50 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-0419 | Краны козловые при работе на | маш-ч | 3,17 | 7,18 | 8 | 9,1 | 10,21 | 13,54 |
|  | гидроэнергетическом строительстве, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 200 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-0814 | Краны мостовые электрические общего | маш-ч | 393,6 | - | 1715,3 | - | - | - |
|  | назначения при работе на монтаже |  |  |  |  |  |  |  |
|  | технологического оборудования, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 32 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-0821 | Краны мостовые электрические общего | маш-ч | - | 1552 | - | - | - | - |
|  | назначения при работе на монтаже |  |  |  |  |  |  |  |
|  | технологического оборудования, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 250 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-0822 | Краны мостовые электрические общего | маш-ч | - | - | - | 2857,6 | 2768 | - |
|  | назначения при работе на монтаже |  |  |  |  |  |  |  |
|  | технологического оборудования, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 320 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-0837 | Краны мостовые электрические | маш-ч | - | - | 422,3 | - | - | 3532,8 |
|  | специальные при работе на монтаже |  |  |  |  |  |  |  |
|  | технологического оборудования, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 450 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1202 | Краны на гусеничном ходу при работе | маш-ч | 4,46 | 20 | 37,44 | 52,8 | 34,08 | 57,6 |
|  | на монтаже технологического |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудования, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-1000 | Преобразователи сварочные с | маш-ч | 65 | 354 | 440 | 900 | 802 | 1122 |
|  | номинальным сварочным током 315-500 А |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых | маш-ч | 65 | 354 | 440 | 900 | 802 | 1122 |
|  | электродов не более 5 кг |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных | маш-ч | 8,13 | 44,25 | 55 | 112,5 | 100,25 | 140,25 |
|  | материалов с регулированием температуры в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пределах 80-500 град.С |  |  |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с | маш-ч | 96,64 | 500,8 | 756,8 | 1104 | 742,4 | 830,4 |
|  | двигателем внутреннего сгорания, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| 233-0202 | Машины сверлильные пневматические | маш-ч | 176 | 617,6 | 884,8 | 1060,8 | 998,4 | 1283,2 |
|  | при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  |  |  |  |
| 233-0303 | Машины шлифовальные пневматические | маш-ч | 157,76 | 363,2 | 436,8 | 561,6 | 259,2 | 267,2 |
|  | при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  |  |  |  |
| 233-0801 | Молотки чеканочные [для | маш-ч | 14,22 | 235,2 | 368 | 593,6 | 686,4 | 878,4 |
|  | гидроизоляционных работ], при работе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от стационарных компрессорных станций |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 146,1 | 904 | 1438,4 | 2148,8 | 2014,4 | 2984 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0005 | Асбест хризолитовый, марка М-3-60 | т | 0,00532 | 0,0483 | 0,0746 | 0,102 | 0,115 | 0,1883 |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,01 | 0,0464 | 0,0821 | 0,1015 | 0,0964 | 0,118 |
| 111-0175 | Гвозди строительные с конической | т | 0,0036 | 0,0231 | 0,0415 | 0,0627 | 0,0602 | 0,077 |
|  | головкой 4,0х100 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0318 | Картон строительный прокладочный, марка А | т | 0,00779 | 0,04394 | 0,0797 | 0,1116 | 0,1056 | 0,1387 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 91,3 | 564 | 993 | 1302 | 1280 | 1865 |
| 111-0430 | Краска масляная и алкидная земляная, | т | 0,00146 | 0,00759 | 0,0127 | 0,0141 | 0,0146 | 0,0195 |
|  | готовая к применению, сурик железный, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МА-15, ПФ-14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,00076 | 0,00464 | 0,0076 | 0,00823 | 0,00885 | 0,0131 |
| 111-0793 | Проволока из легированной стали | т | 0,00058 | 0,00368 | 0,00788 | 0,0133 | 0,0111 | 0,0159 |
| 111-0815 | Проволока стальная | т | 0,0027 | 0,0159 | 0,033 | 0,0526 | 0,045 | 0,0625 |
|  | низкоуглеродистая разного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | светлая, диаметр 0,55 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0850 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 5 | 21,7 | 37,5 | 73,4 | 42,4 | 47,2 |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж" | т | 0,0024 | 0,0103 | 0,0178 | 0,0206 | 0,0201 | 0,0255 |

Окончание таблицы 13

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-38 | 22-38 | 22-38 | 22-38 | 22-38 | 22-38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 111-0993 | Фасонный горячекатаный прокат из | т | 0,09 | 0,501 | 0,871 | 1,08 | 1,05 | 1,47 |
|  | стали углеродистой обыкновенного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | качества марки Ст3сп, угловой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | равнополочный, толщина 11-30 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ширина полки 180-200 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в | т | 0,42 | 2,67 | 4,3 | 6,91 | 6,45 | 8,79 |
|  | листах с обрезными кромками, ширина |  |  |  |  |  |  |  |
|  | свыше 1200 до 1300 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1137 | Оцинкованный прокат холоднокатаный | т | 0,006 | 0,04 | 0,083 | 0,13 | 0,11 | 0,16 |
|  | с непрерывных линий с одинаковой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщиной покрытия цинком на каждой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стороне, в листах мерных размеров, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 2,5 мм, категория по способности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к вытяжке весьма глубокая, класс 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1365 | Шнуры резиновые круглого сечения, | кг | 0,26 | 1,12 | 1,93 | 2,24 | 2,18 | 2,44 |
|  | диаметр свыше 6,0 до 8,0 мм включительно |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0324 | 0,177 | 0,2198 | 0,455 | 0,401 | 0,561 |
| 111-1809 | Сталь круглая | т | 0,136 | 0,691 | 1,25 | 1,66 | 1,54 | 1,97 |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | 7 | 30 | 49 | 61 | 62 | 90 |
| 112-0032 | Брусья обрезные из хвойных пород, | м3 | 0,248 | 1,3 | 2,28 | 3,14 | 3,06 | 4,5 |
|  | длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 150 мм и более, II сорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, | м3 | 0,31 | 1,23 | 3,34 | 3,74 | 0,31 | 1,6 |
|  | длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 32, 40 мм, II сорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 112-0262 | Фанера клееная, марка ФК и ФБА, сорт | м3 | 0,01 | 0,06 | 0,12 | 0,2 | 0,17 | 0,24 |
|  | В/ВВ, толщина 4 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 114-0092 | Войлок строительный | т | 0,00258 | 0,0128 | 0,0214 | 0,0244 | 0,0249 | 0,0322 |
| 147-0029 | Вязальная проволока | 100кг | 0,107 | 0,681 | 1,46 | 2,453 | 2,06 | 2,942 |
| 1113-0003 | Ацетон технический, I сорт | т | 0,00097 | 0,00424 | 0,00731 | 0,00848 | 0,00827 | 0,00922 |
| 1113-0180 | Спирт этиловый ректифицированный | т | 0,00199 | 0,00933 | 0,0203 | 0,0275 | 0,0258 | 0,0355 |
|  | технический, I сорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1113-0227 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | 0,0026 | 0,0166 | 0,0356 | 0,0597 | 0,0501 | 0,0716 |
| 1522-0026 | Припои оловянно-свинцовые | т | 0,00016 | 0,0015 | 0,00225 | ,0,003 | 0,0035 | 0,0058 |
|  | бессурьмянистые в чушках, марка ПОС40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1541-0043 | Набивка сальника водяного насоса, | т | 0,00188 | 0,00864 | 0,0027 | 0,01698 | 0,0171 | 0,0203 |
|  | квадратная, сторона квадрата 12 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1544-0029 | Текстолит листовой, марка ВЧ, | кг | 2,88 | 18,3 | 31,1 | 42,5 | 43 | 62,9 |
|  | толщина от 1,2 до 4,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1545-0009 | Брезент | 10 м2 | 1,89 | 14,43 | 25,5 | 30,2 | 33,3 | 52,1 |
| 1545-0160 | Паронитовые прокладки | 100 шт | 0,003 | 0,014 | 0,022 | 0,032 | 0,002 | 0,015 |
| 1546-0007 | Вазелин технический | т | 0,0036 | 0,0157 | 0,027 | 0,0314 | 0,0306 | 0,0341 |
| 1546-0048 | Масло турбинное | т | 0,13 | 0,65 | 1,2 | 1,3 | 1,85 | 2,1 |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т | 0,023 | 0,144 | 0,248 | 0,326 | 0,32 | 0,466 |
| 1546-0075 | Смазка графито-медистая | т | 0,000125 | 0,00084 | 0,00143 | 0,00189 | 0,00193 | 0,00293 |
| 1999-9001 | Расход электроэнергии | кВт-ч | 2280 | 18550 | 30345 | 68950 | 82250 | 107880 |
|  | Масса оборудования | т | 65 | 418 | 780 | 1100 | 1200 | 1530 |

# 3 Механическое оборудование гидротехнических сооружений

## 3.1 Вводные указания

3.1.1 Грузоподъемность механизмов, имеющих две точки подвеса, принята по суммарной грузоподъемности.

3.1.2 В нормах учтены ресурсы на:

- очистку, протравку, промывку, нейтрализацию, просушку и смазку труб, монтаж маслонасосных агрегатов, гидроцилиндров, колонок управления гидропанелей, гидробаков и маслопроводов гидравлических приводов;

- монтаж подвесных устройств и тяговых органов механического оборудования [подвесок, штанг, сцепов, откидных подхватов];

- присоединение концов шарнирно-пластинчатых цепей к затворам и противовесам при монтаже механизмов с пластинчатыми цепями;

- работы по подгонке опорных и опорно-ходовых частей затворов [в том числе плоских скользящих] шлюзных ворот [группа 138] к металлическим конструкциям.

3.1.3 В нормах не учтены:

- ресурсы на монтаж устройств элекгрообогрева затворов, определяемые по соответствующим нормам ДБН Д.2.3-8 и ДБН Д.2.3-11.

- ресурсы на заливку эпоксидным компаундом подушек и вкладышей, определяемые по нормам группы 137;

- ресурсы на монтаж противовесов и балластов механического оборудования, определяемые по нормам группы 132;

- ресурсы на монтаж распределительной и регулирующей арматуры маслопроводов гидравлических приводов [клапаны, вентили, фильтры, дроссели и др.], не установленных на маслонапорных агрегатах, определяемых по соответствующим нормам ДБН Д.2.3-12 "Технологические трубопроводы";

- работы, связанные с маневрированием и перестановкой затворов из одного паза в другой;

- металлоконструкции монтажного назначения [кондуктора, кантователи, стеллажи и другие специальные приспособления], определяемые по соответствующим нормам.

## 3.2 Механизмы подъемные стационарные

### Группа 61     	Механизмы подъемные с ручным приводом

Измеритель:    комплект

Механизмы винтовые с ручным приводом, масса комплекта:

22-61-1        	до 0,2 т

22-61-2        	до 0,3 т

22-61-3        	до 0,5 т

Таблица 14 - Группа 61 Нормы с 1 по 3

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-61 |  | 22-61 |  | 22-61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 |  | 2 |  | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 86,4 |  | 86,4 |  | 94,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 |  | 4,4 |  | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,74 |  | 1,78 |  | 2,14 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш-ч | 0,86 |  | 0,86 |  | 0,86 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже | маш-ч | 0,08 | 0,12 |  | 0,18 |  |
|  | технологического оборудования, грузоподъемность 10т |  |  |  |  |  |  |
| 202-1202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже | маш-ч | 0,32 | 0,32 |  | 0,44 |  |
|  | технологического оборудования, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |  |
| 203-0202 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 25 т | маш-ч | 13,84 | 19,84 |  | 14,53 |  |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 6,91 | 10,24 |  | 7,26 |  |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 3,2 | 5 |  | 8 |  |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш-ч | 3,2 | 5 |  | 8 |  |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с | маш-ч | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  | регулированием температуры в пределах 80-500 град.С |  |  |  |  |  |  |
| 270-0035-1 | Кран козловой, грузоподъемность 50 т, при работе на монтаже | маш-ч | 0,32 | 0,32 |  | 0,44 |  |
|  | технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,31 | 0,53 |  | 0,87 |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,264 | 0,404 |  | 0,635 |  |
| 111-1053 | Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б", из | т | 0,008 | 0,013 |  | 0,02 |  |
|  | горячекатаного проката из стали углеродистой обыкновенного качества |  |  |  |  |  |  |
|  | спокойной, N 26-40 |  |  |  |  |  |  |
| 111-1129 | Толстолистовой прокат из углеродистой стали обыкновенного качества | т | 0,0017 | 0,005 |  | 0,008 |  |
|  | горячекатаный с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп |  |  |  |  |  |  |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,007 | 0,01 |  | 0,016 |  |
| 111-1742 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, | кг | 0,1 | 0,2 |  | 0,3 |  |
|  | диаметр 2 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1809 | Сталь круглая | т | 0,0011 | 0,002 |  | 0,003 |  |
| 112-0032 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | 0,001 | 0,002 |  | 0,003 |  |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорт |  |  |  |  |  |  |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | 0,005 | 0,008 |  | 0,012 |  |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорт |  |  |  |  |  |  |
| 1546-0037 | Масло МС-20 | т | 0,00042 | 0,000625 |  | 0,001011 |  |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т | 0,00006 | 0,0001 |  | 0,00016 |  |

### Группа 62      	Механизмы подъемные с электрическим приводом

Измеритель:    т

Механизмы канатные однобарабанные с электрическим приводом, масса:

22-62-1        	до 2 т

22-62-2        	до 5 т

22-62-3        	до 10 т

22-62-4        	до 20 т

22-62-5        	свыше 20 т

Механизмы канатные двухбарабанные с электрическим приводом для обслуживания:

22-62-6        	плоских затворов, масса до 15 т

22-62-7        	плоских затворов, масса до 50 т

22-62-8        	сегментных затворов, масса до 15 т

22-62-9        	сегментных затворов, масса до 50 т

22-62-10      	затворов и решеток, масса свыше 50 т

Механизмы с пластинчатыми цепями с электрическим приводом, грузоподъемность:

22-62-11       	до 20 т

22-62-12      	до 100 т

22-62-13      	до 150 т

22-62-14      	свыше 150 т

Механизмы цевочные [реечные] с электрическим приводом, грузоподъемность:

22-62-15      	до 5 т

22-62-16      	до 25 т

22-62-17      	свыше 25 т

Механизмы винтовые с электрическим приводом, грузоподъемность:

22-62-18       	до 5 т

22-62-19       	до 10 т

22-62-20       	до 15 т

22-62-21       	до 20 т

22-62-22       	до 40 т

Таблица 15 - Группа 62 Нормы с 1 по 5

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-62 | 22-62 | 22-62 | 22-62 | 22-62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 120 | 84,8 | 49,6 | 32 | 25,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 13,46 | 14,16 | 12,81 | 6,93 | 3,44 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш-ч | 0,5 | 0,28 | 0,13 | 0,08 | 0,03 |
| 200-0037 | Электрокалорифер | маш-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 202-0120 | Краны башенные при работе на | маш-ч | - | - | - | - | 0,36 |
|  | гидроэнергетическом строительстве, |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 16-50 т |  |  |  |  |  |  |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на | маш-ч | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
|  | монтаже технологического оборудования, |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 10т |  |  |  |  |  |  |
| 202-1232 | Краны на гусеничном ходу при работе на | маш-ч | 8,11 | 8,74 | 4,8 | 2,24 | 1,04 |
|  | сооружении магистральных трубопроводов, |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |  |
| 203-0202 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность | маш-ч | - | - | - | - | 1,89 |
|  | до 25 т |  |  |  |  |  |  |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие | маш-ч | 11,76 | 6,56 | - | - | 0,17 |
|  | до 49,05 кН [5 т] |  |  |  |  |  |  |
| 204-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным | маш-ч | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 |
|  | сварочным током 315-500 А |  |  |  |  |  |  |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов | маш-ч | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 |
|  | не более 5 кг |  |  |  |  |  |  |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных | маш-ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | материалов с регулированием температуры в |  |  |  |  |  |  |
|  | пределах 80-500 град. С |  |  |  |  |  |  |
| 270-0035-1 | Кран козловой, грузоподъемность 50 т, при | маш-ч | 0,25 | 0,23 | 3,38 | 2,05 | 0,72 |
|  | работе на монтаже технологического |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 1,04 | 1,04 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00072 | 0,00197 | - | - | - |
| 111-0175 | Гвозди строительные с конической | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,000039 | 0,00004 | 0,000039 |
|  | головкой 4,0х100 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-0318 | Картон строительный прокладочный, марка А | т | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,443 | 1,443 | 1,443 | 0,459 | 0,459 |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж" | т | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| 111-1053 | Двутавры с параллельными гранями полок, | т | - | - | - | - | 0,007 |
|  | нормальные "Б", из горячекатаного проката из |  |  |  |  |  |  |
|  | стали углеродистой обыкновенного качества |  |  |  |  |  |  |
|  | спокойной, N 26-40 |  |  |  |  |  |  |
| 111-1129 | Толстолистовой прокат из углеродистой стали | т | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0083 | 0,0083 |
|  | обыкновенного качества горячекатаный с |  |  |  |  |  |  |
|  | обрезными кромками, толщина 9-12 мм, сталь |  |  |  |  |  |  |
|  | марки Ст3сп |  |  |  |  |  |  |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 111-1600 | Бензин растворитель | т | 0,00002 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00002 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,20808 | 0,20808 | 0,20808 | 0,20808 | 0,20808 |
| 111-1742 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего | кг | 3 | 3 | 3 | - | 3 |
|  | назначения, диаметр 2 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1809 | Сталь круглая | т | 0,00583 | 0,00583 | 0,00583 | 0,0013 | 0,0043 |
| 111-1817 | Прокат полосовой из стали марки Ст3сп, | т | 0,007 | 0,007 | 0,007 | - | - |
|  | ширина 220 мм, толщина 10 мм |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 15

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-62 | 22-62 | 22-62 | 22-62 | 22-62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 111-1839 | Швеллеры N16-24 из стали марки 18сп | т | 0,01184 | 0,01184 | 0,01184 | 0,004 | 0,004 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
| 112-0032 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорт |  |  |  |  |  |  |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,022 | 0,022 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорт |  |  |  |  |  |  |
| 1110-0175 | Сталь угловая 75х75 мм | т | 0,03852 | 0,03852 | 0,03852 | 0,015 | 0,015 |
| 1546-0037 | Масло МС-20 | т | 0,00197 | 0,00197 | 0,00197 | 0,00197 | 0,00197 |
| 1546-0046 | Масло солярное | т | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 |
| 1546-0055 | Паста "Гои" | кг | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т | 0,00036 | 0,00036 | 0,00036 | 0,00011 | 0,00011 |
| 1546-0072 | Смазка "Торсиол-55" | т | 0,000816 | 0,000816 | 0,000816 | 0,000671 | 0,000671 |

Таблица 16 - Группа 62 Нормы с 6 по 10

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-62 | 22-62 | 22-62 | 22-62 | 22-62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 32 | 27,2 | 43,2 | 24 | 22,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 7,94 | 5 | 9,35 | 4,46 | 4,49 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш-ч | 0,08 | 0,03 | 0,08 | 0,03 | 0,03 |
| 200-0037 | Электрокалорифер | маш-ч | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,09 |
| 202-0120 | Краны башенные при работе на | маш-ч | 2,93 | 2,06 | 5,23 | 2,46 | 2,75 |
|  | гидроэнергетическом строительстве, |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 16-50 т |  |  |  |  |  |  |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на | маш-ч | 1,57 | 0,42 | 0,46 | 0,42 | 0,46 |
|  | монтаже технологического оборудования, |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 202-1202 | Краны на гусеничном ходу при работе на | маш-ч | 0,39 | 0,33 | 0,65 | 0,18 | 0,32 |
|  | монтаже технологического оборудования, |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |  |
| 203-0202 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 25 т | маш-ч | 4,5 | - | 1,49 | - | 2,7 |
| 204-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш-ч | 1,90 | 1,40 | 2,20 | 1,90 | 1,90 |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш-ч | 1,90 | 1,40 | 2,20 | 1,90 | 1,90 |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 град. С | маш-ч | 0,24 | 0,18 | 0,28 | 0,24 | 0,24 |
| 270-0035-1 | Кран козловой, грузоподъемность 50 т, при | маш-ч | 1,98 | 1,44 | 1,95 | 0,91 | 0,62 |
|  | работе на монтаже технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 3,71 | 3,71 | 4,16 | 3,66 | 4,21 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00072 | 0,00072 | 0,000807 | 0,000712 | 0,000815 |
| 111-0175 | Гвозди строительные с конической | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,000045 |
|  | головкой 4,0х100 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-0318 | Картон строительный прокладочный, марка А | т | 0,00014 | 0,00014 | 0,000156 | 0,000138 | 0,000159 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,44 | 1,21 | 1,65 | 1,492 | 1,21 |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж" | т | 0,0013 | 0,0013 | 0,00146 | 0,00129 | 0,00147 |
| 111-1053 | Двутавры с параллельными гранями полок, | т | - | 0,009 | 0,013 | 0,004 | 0,009 |
|  | нормальные "Б", из горячекатаного проката из |  |  |  |  |  |  |
|  | стали углеродистой обыкновенного качества |  |  |  |  |  |  |
|  | спокойной, N 26-40 |  |  |  |  |  |  |
| 111-1129 | Толстолистовой прокат из углеродистой стали | т | 0,001 | 0,008 | 0,051 | 0,058 | 0,139 |
|  | обыкновенного качества горячекатаный с обрезными |  |  |  |  |  |  |
|  | кромками.толщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп |  |  |  |  |  |  |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,00292 | 0,00237 | 0,00382 | 0,003 | 0,003 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,20808 | 0,20808 | 0,23409 | 0,20808 | 0,23409 |
| 111-1742 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего | кг | 3 | - | 75 | 21 | 53 |
|  | назначения, диаметр 2 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1809 | Сталь круглая | т | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 111-1817 | Прокат полосовой из стали марки Ст3сп, | т | 0,007 | - | 0,007 | - | - |
|  | ширина 220 мм, толщина 10 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1839 | Швеллеры N 16-24 из стали марки 18сп | т | 0,014 | 0,0038 | 0,015 | 0,003 | 0,003 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0036 | 0,0032 | 0,0036 |
| 112-0032 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорт |  |  |  |  |  |  |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | 0,03 | 0,025 | 0,02 | 0,025 | 0,022 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорт |  |  |  |  |  |  |
| 1110-0175 | Сталь угловая 75х75 мм. | т | 0,039 | 0,015 | 0,012 | 0,013 | 0,013 |
| 1546-0037 | Масло МС-20 | т | 0,00202 | 0,00202 | 0,00227 | 0,00228 | 0,00229 |
| 1546-0044 | Масло компрессорное | т | - | - | 0,00126 | 0,00179 | 0,00179 |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т | 0,00036 | 0,0003 | 0,00041 | 0,00037 | 0,0003 |
| 1546-0072 | Смазка "Торсиол-55" | т | 0,000816 | 0,000671 | 0,000816 | 0,000671 | 0,000671 |

Таблица 17 - Группа 62 Нормы с 11 по 16

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-82 | 22-62 | 22-62 | 22-62 | 22-62 | 22-62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 108,8 | 73,6 | 30,4 | 25,6 | 152 | 28,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 12,91 | 11,43 | 4,48 | 4 | 12,07 | 3,14 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0003 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,19 | 0,05 | 0,03 | - | 0,46 | 0,08 |
|  | грузоподъемность до 8 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0005 | Автомобили бортовые, | маш-ч | - | - | - | 0,05 | - | - |
|  | грузоподъемность до 15 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0016 | Прицепы-тяжеловозы, | маш-ч | - | - | - | 0,02 | - | - |
|  | грузоподъемность 60 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-0120 | Краны башенные при работе на | маш-ч | 2,24 | 1,07 | 3,26 | 2,77 | - | - |
|  | гидроэнергетическом строительстве, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 16-50 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при | маш-ч | 0,06 | 0,42 | 0,9 | 0,58 | 0,42 | 0,42 |
|  | работе на монтаже технологического |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудования, грузоподъемность Ют |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1202 | Краны на гусеничном ходу при работе | маш-ч | 8,98 | 7,73 | - | - | 10,75 | 2,43 |
|  | на монтаже технологического |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудования, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0202 | Домкраты гидравлические, | маш-ч | 37,12 | 10,62 | 3,81 | 6,45 | - | - |
|  | грузоподъемность до 25 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие | маш-ч | 5,57 | 1,66 | 0,9 | 0,58 | 13,58 | 2,56 |
|  | до 49,05 кН [5 т] |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой | маш-ч | - | - | - | - | 9,6 | 9,6 |
|  | [постоянного тока] |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш-ч | 1,90 | 1,90 | 0,80 | 1,30 | - | - |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых | маш-ч | 1,90 | 1,90 | 0,80 | 1,30 | 9,6 | 9,6 |
|  | электродов не более 5 кг |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки | маш-ч | 0,24 | 0,24 | 0,10 | 0,16 | 1,2 | 1,2 |
|  | сварочных материалов с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированием температуры в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пределах 80-500 град.С |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0035-1 | Кран козловой, грузоподъемность 50 т, | маш-ч | 0,96 | 1,44 | 0,19 | 0,4 | 0,29 | 0,14 |
|  | при работе на монтаже |  |  |  |  |  |  |  |
|  | технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 8 | 7,16 | 3,96 | 5,16 | 38,2 | 38,2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00072 | 0,00072 | 0,00072 | 0,00072 | 0,00072 | 0,00072 |
| 111-0175 | Гвозди строительные с конической | т | 0,00007 | 0,00009 | 0,00019 | 0,00014 | 0,00004 | 0,00004 |
|  | головкой 4,0х100 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0318 | Картон строительный прокладочный, | т | 0,00015 | 0,00015 | - | 0,00015 | 0,00014 | 0,00014 |
|  | марка А |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 4 | 3,58 | 1,98 | 2,58 | 19,1 | 19,1 |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж" | т | 0,0014 | 0,00139 | - | 0,00138 | 0,0022 | 0,0022 |
| 111-1053 | Двутавры с параллельными гранями | т | 0,033 | 0,029 | 0,016 | 0,02 | - | - |
|  | полок, нормальные "Б", из |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячекатаного проката из стали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углеродистой обыкновенного качества |  |  |  |  |  |  |  |
|  | спокойной, N 26-40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1129 | Толстолистовой прокат из | т | 0,01 | 0,01 | - | 0,01 | 0,06 | 0,06 |
|  | углеродистой стали обыкновенного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | качества горячекатаный с обрезными |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кромками.толщина 9-12 мм, сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  | марки Ст3сп |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,00306 | 0,00279 | 0,00172 | 0,0021 | 0,0278 | 0,0278 |
| 111-1600 | Бензин растворитель | т | 0,00005 | 0,000041 | - | 0,00004 | 0,007 | 0,007 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,2601 | 0,2601 | - | 0,2601 | 0,5202 | 0,5202 |
| 111-1742 | Проволока стальная | кг | 0,2 | 0,18 | - | 0,13 | 0,354 | 0,346 |
|  | низкоуглеродистая общего назначения, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 2 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1809 | Сталь круглая | т | 0,013 | 0,013 | 0,01 | 0,01 | - | - |
| 111-1839 | Швеллеры N16-24 из стали марки 18сп | т | 0,001 | 0,002 | 0,006 | 0,004 | - | - |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0034 | 0,0034 | - | 0,0034 | 0,0032 | 0,0032 |
| 112-0032 | Брусья обрезные из хвойных пород, | м3 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,006 | 0,006 |
|  | длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 150 мм и более, II сорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, | м3 | 0,016 | 0,02 | 0,042 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
|  | длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 32, 40 мм, II сорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1110-0173 | Сталь угловая 50х50 мм | Т | 0,001 | 0,002 | 0,007 | 0,01 | - | - |
| 1110-0175 | Сталь угловая 75х75 мм | т | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,008 |  |  |
| 1546-0037 | Масло МС-20 | т | 0,00197 | 0,00197 | 0,00197 | 0,00197 | 0,00197 | 0,002 |
| 1546-0046 | Масло солярное | т | 0,00006 | 0,00006 | - | 0,00006 | 0,000053 | 0,000053 |
| 1546-0055 | Паста "Гои" | кг | - | - | - | - | 0,024 | 0,024 |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т | 0,001 | 0,00089 | 0,00049 | 0,00064 | 0,0048 | 0,0048 |
| 1546-0071 | Смазка АМС-1 | т | 0,00045 | 0,000796 | 0,0026 | 0,00161 | - | - |
| 1999-9001 | Расход электроэнергии | кВт-ч | - | - | - | - | - | 139 |
|  | Масса оборудования | т | 4,6 | 16,6 | 34,3 | 123 | 1,85 | 10,4 |

Таблица 18 - Группа 62 Нормы с 17 по 22

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-62 | 22-62 | 22-62 | 22-62 | 22-62 | 22-62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 19,2 | 264 | 190,4 | 155,2 | 116,8 | 76,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,48 | 30,02 | 16,71 | 13,63 | 10,44 | 8,35 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0003 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,04 | 1,34 | 0,7 | 0,56 | 0,4 | 0,22 |
|  | грузоподъемность до 8 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при | маш-ч | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  | работе на монтаже технологического |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудования, грузоподъемность 10т |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1202 | Краны на гусеничном ходу при работе | маш-ч | 0,9 | 27,68 | 15,31 | 12,32 | 9,34 | 7,5 |
|  | на монтаже технологического |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудования, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0202 | Домкраты гидравлические, | маш-ч | - | 44,32 | 24,8 | 20 | 15,26 | 13,01 |
|  | грузоподъемность до 25 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие | маш-ч | 1,84 | 38,88 | 20,64 | 16,32 | 11,87 | 6,59 |
|  | до 49,05 кН [5 т] |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой | маш-ч | 9,6 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
|  | [постоянного тока] |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых | маш-ч | 9,6 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
|  | электродов не более 5 кг |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки | маш-ч | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | сварочных материалов с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированием температуры в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пределах 80-500 град.С |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0035-1 | Кран козловой, грузоподъемность 50 т, | маш-ч | 0,08 | 0,38 | 0,18 | 0,21 | 0,18 | 0,13 |
|  | при работе на монтаже |  |  |  |  |  |  |  |
|  | технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 38,2 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00072 | 0,00078 | 0,00074 | 0,00065 | 0,00094 | 0,00092 |
| 111-0175 | Гвозди строительные с конической | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
|  | головкой 4,0х100 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0318 | Картон строительный прокладочный, | т | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 |
|  | марка А |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 19,1 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж" | т | 0,0022 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| 111-1129 | Толстолистовой прокат из | т | 0,06 | - | - | - | - | - |
|  | углеродистой стали обыкновенного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | качества горячекатаный с обрезными |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кромками, толщина 9-12 мм, сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  | марки Ст3сп |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в | т | - | 0,016 | 0,017 | 0,016 | 0,017 | 0,011 |
|  | листах с обрезными кромками, ширина |  |  |  |  |  |  |  |
|  | свыше 1200 до 1300 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0278 | 0,00087 | 0,00087 | 0,00087 | 0,00087 | 0,00087 |
| 111-1600 | Бензин растворитель | т | 0,007 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,5202 | 0,1734 | 0,1734 | 0,1734 | 0,1734 | 0,1734 |
| 111-1742 | Проволока стальная | кг | 0,354 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | низкоуглеродистая общего назначения, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 2 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1809 | Сталь круглая | т | - | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 111-1817 | Прокат полосовой из стали марки | т | - | 0,008 | 0,007 | 0,006 | 0,007 | 0,007 |
|  | Ст3сп, ширина 220 мм, толщина 10 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1839 | Швеллеры N 16-24 из стали марки 18сп | т | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0032 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 112-0032 | Брусья обрезные из хвойных пород, | м3 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 150 мм и более, II сорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, | м3 | 0,01 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 32, 40 мм, II сорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1110-0175 | Сталь угловая 75х75 мм | т | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 1546-0037 | Масло МС-20 | т | 0,00051 | 0,00197 | 0,00197 | 0,00197 | 0,00197 | 0,00197 |
| 1546-0046 | Масло солярное | т | 0,000053 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| 1546-0055 | Паста "Гои" | кг | 0,024 | - | - | - | - | - |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т | 0,0048 | 0,00036 | 0,00036 | 0,00036 | 0,00036 | 0,00036 |
| 1546-0072 | Смазка "Торсиол-55" | т | - | 0,00082 | 0,00082 | 0,00082 | 0,00082 | 0,00082 |
| 1999-9001 | Расход электроэнергии | кВт-ч | 25 | - | - | - | - | - |
|  | Масса оборудования | т | 29,7 | 0,64 | 1,21 | 1,54 | 2,12 | 3,87 |

### Группа 67      	Гидравлические подъемные механизмы

Измеритель:    т

Гидравлический привод с вертикальными гидроцилиндрами, количество гидроцилиндров:

22-67-1        	1, масса до 10 т

22-67-2        	1, масса до 30 т

22-67-3       	до 4, масса до 100 т

22-67-4       	до 4, масса свыше 100 т

22-67-5        	до 25, масса до 250 т

22-67-6    Гидравлический привод с горизонтальными гидроцилиндрами

22-67-7    Гидропривод ленточный

Таблица 19 - Группа 67 Нормы с 1 по 4

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-67 | 22-67 | 22-67 | 22-67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 88 | 41,6 | 65,6 | 51,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 18,2 | 8,2 | 11,21 | 8,16 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш-ч | 0,11 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| 200-0037 | Электрокалорифер | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 202-0120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом | маш-ч | 11,54 | 5,47 | 8 | 5,84 |
|  | строительстве, грузоподъемность 16-50 т |  |  |  |  |  |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже | маш-ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | технологического оборудования, грузоподъемность 10т |  |  |  |  |  |
| 202-1202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже | маш-ч | 0,38 | 0,37 | 0,58 | 0,53 |
|  | технологического оборудования, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |
| 204-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным | маш-ч | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,62 |
|  | током 315-500 А |  |  |  |  |  |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш-ч | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,62 |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с | маш-ч | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | регулированием температуры в пределах 80-500 град.С |  |  |  |  |  |
| 215-0101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, | маш-ч | 0,8 | 0,24 | 1,07 | 0,74 |
|  | производительность до 70 м3/ч |  |  |  |  |  |
| 231-0101 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 2,8 кВт | маш-ч | 0,96 | 0,29 | 1,1 | 0,75 |
| 270-0035-1 | Кран козловой, грузоподъемность 50 т, при работе на | маш-ч | 3,12 | 1,07 | 0,53 | 0,27 |
|  | монтаже технологического оборудования |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,14 | 1,09 | 1,95 | 1,68 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0322 | Керосин для технических целей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,0001 | 0,00009 | 0,0001 | 0,00006 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,04 | 3,28 | 1,17 | 1,04 |
| 111-0624 | Натр едкий [сода каустическая] технический, марка ГР | т | 0,00002 | 0,00001 | 0,00004 | 0,00004 |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж" | т | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |
| 111-1049 | Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | "Б", из горячекатаного проката из стали углеродистой |  |  |  |  |  |
|  | обыкновенного качества спокойной, N 12 |  |  |  |  |  |
| 111-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | обрезными кромками, ширина свыше 1200 до 1300 мм, |  |  |  |  |  |
|  | толщина 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 |  |  |  |  |  |
| 111-1365 | Шнуры резиновые круглого сечения, диаметр | кг | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,05 |
|  | свыше 6,0 до 8,0 мм включительно |  |  |  |  |  |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,00117 | 0,00106 | 0,00167 | 0,00174 |
| 111-1600 | Бензин растворитель | т | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 0,005 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,5202 | 0,5202 | 0,6069 | 0,5202 |
| 111-1742 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | диаметр 2 мм |  |  |  |  |  |
| 111-1809 | Сталь круглая | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 111-1839 | Швеллеры N 16-24 из стали марки 18сп | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 115-0115 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, | шт | 1,06 | 1,06 | 1,09 | 1,03 |
|  | обрезные и необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип II |  |  |  |  |  |
| 1110-0173 | Сталь угловая 50х50 мм | т | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 1113-0072 | Кислота соляная техническая | т | 0,00013 | 0,0002 | 0,00028 | 0,00032 |
| 1113-0183 | Триполифосфат натрия технический, I сорт | т | 0,000007 | 0,000004 | 0,00001 | 0,00002 |
| 1113-0227 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | 0,00008 | 0,00008 | 0,0001 | 0,00004 |
| 1113-0273 | Кислота ортофосфорная техническая, 1 сорт | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00003 | 0,00004 |
| 1545-0108 | Медный лист | т | 0,00003 | 0,00002 | 0,00007 | 0,00008 |
| 1545-0160 | Паронитовые прокладки | 100 шт | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1545-0212 | Резина сырая 3 мм | кг | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 1545-0225 | Салфетки хлопчатобумажные | 10 м2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 1546-0042 | Масло веретенное | т | 0,00141 | 0,0014 | 0,00141 | 0,00139 |
| 1546-0046 | Масло солярное | т | 0,001 | 0,001 | 0,00104 | 0,00106 |
| 1546-0055 | Паста "Гои" | кг | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т | 0,00016 | 0,00082 | 0,00018 | 0,00016 |

Таблица 20 - Группа 67 Нормы с 5 по 7

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-67 | 22-67 | 22-67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 156,8 | 120 | 28,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,5 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 37,04 | 33,55 | 4,1 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш-ч | 0,02 | 0,1 | 0,03 |
| 200-0037 | Электрокалорифер | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 202-0120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом | маш-ч | 13,86 | 7,98 | 2,32 |
|  | строительстве, грузоподъемность 16-50 т |  |  |  |  |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже | маш-ч | 0,4 | 0,45 | 0,35 |
|  | технологического оборудования, грузоподъемность 10т |  |  |  |  |
| 202-1202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже | маш-ч | 0,94 | 6,8 | 0,17 |
|  | технологического оборудования, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |
| 204-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш-ч | 1,54 | 1,54 | 1,7 |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш-ч | 1,54 | 1,54 | 1,7 |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с | маш-ч | 1 | 1 | 1 |
|  | регулированием температуры в пределах 80-500 град. С |  |  |  |  |
| 215-0101 | Агрегаты наполнительно-опрессавочные, производительность до 70 м3/ч | маш-ч | 16,32 | 2,72 | - |
| 231-0101 | Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность 2,8 кВт | маш-ч | 16,32 | 3,65 | 0,04 |
| 270-0035-1 | Кран козловой, грузоподъемность 50 т, при работе на монтаже | маш-ч | 0,4 | 9,6 | 0,81 |
|  | технологического оборудования |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,1 | 3,4 | 2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0175 | Гвозди строительные с конической головкой 4,0х100 мм | т | - | - | 0,000165 |
| 111-0322 | Керосин для технических целей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,00005 | 0,00029 | - |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,51 | 1,7 | 0,991 |
| 111-0624 | Натр едкий [сода каустическая] технический, марка ГР | т | 0,00009 | 0,00008 | - |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж" | т | 0,00008 | 0,00008 | 0,000084 |
| 111-1049 | Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б", из | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | горячекатаного проката из стали углеродистой обыкновенного |  |  |  |  |
|  | качества спокойной, N 12 |  |  |  |  |
| 111-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с обрезными | т | 0,02 | 0,04 | 0,013 |
|  | кромками, ширина свыше 1200 до 1300 мм, толщина 3,2-3,9 мм, |  |  |  |  |
|  | сталь марки С235 |  |  |  |  |
| 111-1365 | Шнуры резиновые круглого сечения, диаметр свыше 6,0 до 8,0 мм | кг | 0,07 | 0,07 | 0,032 |
|  | включительно |  |  |  |  |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0028 | 0,00289 | 0,00161 |
| 111-1600 | Бензин растворитель | т | 0,005 | 0,00058 | 0,000495 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,6069 | 1,0404 | 0,33813 |
| 111-1742 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2 мм | кг | 0,08 | 0,08 | 0,081 |
| 111-1809 | Сталь круглая | т | 0,01 | 0,01 | 0,035 |
| 111-1839 | Швеллеры N16-24 из стали марки 18сп | т | 0,02 | 0,02 | 0,021 |
| 112-0032 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | - | - | 0,02 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорт |  |  |  |  |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | - | - | 0,035 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорт |  |  |  |  |
| 115-0115 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные | шт | 1,01 | 1,24 | 0,999 |
|  | и необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип II |  |  |  |  |
| 1110-0173 | Сталь угловая 50х50 мм | т | 0,01 | 0,004 | 0,0013 |
| 1110-0175 | Сталь угловая 75х75 мм | т | - | 0,006 | 0,0007 |
| 1113-0072 | Кислота соляная техническая | т | 0,00067 | 0,00063 | 0,000024 |
| 1113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | - | 0,00002 | - |
| 1113-0183 | Триполифосфат натрия технический, I сорт | т | 0,00003 | 0,00004 | 0,000001 |
| 1113-0227 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | 0,00003 | 0,00022 | - |
| 1113-0273 | Кислота ортофосфорная техническая, 1 сорт | т | 0,00008 | 0,00007 | - |
| 1545-0108 | Медный лист | т | 0,00017 | 0,00016 | 0,000006 |
| 1545-0160 | Паронитовые прокладки | 100 шт | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1545-0212 | Резина сырая 3 мм | кг | 0,4 | 0,4 | 0,403 |
| 1545-0225 | Салфетки хлопчатобумажные | 10 м2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 1546-0042 | Масло веретенное | т | 0,0014 | 0,0016 | 0,0014 |
| 1546-0046 | Масло солярное | т | 0,00114 | 0,00114 | 0,000978 |
| 1546-0055 | Паста "Гои" | кг | 0,09 | 0,1 | 0,08 |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т | 0,00011 | 0,00042 | 0,00024 |
| 1546-0071 | Смазка АМС-1 | т | - | - | 0,00276 |
|  | Масса оборудования | т | - | 55 | 60,3 |

## 3.3 Подъемные передвижные механизмы

### Группа 82     	Краны специальные гидротехнические козловые и полукозловые

Измеритель:    т

Краны козловые и полукозловые с электрическим приводом без очистных   механизмов, грузоподъемность:

22-82-1        	до 16 т

22-82-2        	до 100 т

22-82-3        	до 150 Т

22-82-4        	свыше 150 т

Таблица 21 - Группа 82 Нормы с 1 по 4

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-82 | 22-82 | 22-82 | 22-82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 56 | 46,4 | 30,4 | 25,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,29 | 8,23 | 6,39 | 6,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0005 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т | маш-ч | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| 200-0016 | Прицепы-тяжеловозы, грузоподъемность 60 т | маш-ч | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| 200-0037 | Электрокалорифер | маш-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 202-0120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом | маш-ч | 6,8 | 5,39 | 4,16 | 3,26 |
|  | строительстве, грузоподъемность 16-50 т |  |  |  |  |  |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже | маш-ч | 1,06 | 1,01 | 0,93 | 0,71 |
|  | технологического оборудования, грузоподъемность 10т |  |  |  |  |  |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 2,29 | 2,82 | 2,82 | 2,82 |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш-ч | 2,29 | 2,82 | 2,82 | 2,82 |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с | маш-ч | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | регулированием температуры в пределах 80-500 град.С |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего | маш-ч | 0,47 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/мин |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 0,13 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 270-0035-1 | Кран козловой, грузоподъемность 50 т, при работе на | маш-ч | 0,61 | 0,86 | 0,52 | 1,01 |
|  | монтаже технологического оборудования |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 5,28 | 5,88 | 5,88 | 5,88 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00002 | 0,00004 | 0,000035 | 0,00003 |
| 111-0175 | Гвозди строительные с конической головкой 4,0х100 мм | т | 0,000018 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 111-0322 | Керосин для технических целей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,0007 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,64 | 2,94 | 2,94 | 2,94 |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж" | т | 0,00245 | 0,00415 | 0,00285 | 0,00408 |
| 111-0993 | Фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой | т | 0,02 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|  | обыкновенного качества марки Ст3сп, угловой |  |  |  |  |  |
|  | равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 180-200 мм |  |  |  |  |  |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,00217 | 0,00268 | 0,00266 | 0,00265 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | - | - | 1,3005 | 1,2138 |
| 111-1639 | Круги армированные абразивные зачистные, диаметр 180х6 мм | шт | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 111-1809 | Сталь круглая | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0006 |
| 112-0032 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | 0,022 | 0,02 | 0,024 | 0,02 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорт |  |  |  |  |  |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | 0,032 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорт |  |  |  |  |  |
| 1546-0045 | Масло машинное | т | 0,00027 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 1546-0046 | Масло солярное | т | 0,00145 | 0,00162 | 0,00162 | 0,00162 |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т | 0,00066 | 0,00074 | 0,00074 | 0,00074 |
|  | Масса оборудования | т | 38,91 | 52,35 | 152,5 | 448 |

### Группа 83	Механизмы монорельсовые [подвесные тележки]

Измеритель:	т

Монорельсовые механизмы, грузоподъемность:

22-83-1	до 5 т

22-83-2	до 20 т

22-83-3	свыше 20 т

Таблица 22 - Группа 83 Нормы с 1 по 3

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-83 | 22-83 | 22-83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 112 | 54,4 | 36,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 26,15 | 8,01 | 6,78 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш-ч | 0,25 | 0,1 | 0,04 |
| 200-0037 | Электрокалорифер | маш-ч | - | 0,01 | 0,01 |
| 202-0120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом | маш-ч | 0,24 | 0,32 | 0,37 |
|  | строительстве, грузоподъемность 16-50 т |  |  |  |  |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже | маш-ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
|  | технологического оборудования, грузоподъемность 10т |  |  |  |  |
| 202-1202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже | маш-ч | 13,92 | 6,98 | 5,76 |
|  | технологического оборудования, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,19 | 3,06 | 1,3 |
| 204-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш-ч | 2,28 | 2,42 | 2,42 |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш-ч | 2,28 | 2,42 | 2,42 |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с | маш-ч | 1 | 1 | 1 |
|  | регулированием температуры в пределах 80-500 град. С |  |  |  |  |
| 270-0035-1 | Кран козловой, грузоподъемность 50 т, при работе на монтаже | маш-ч | 7,55 | 0,13 | 0,13 |
|  | технологического оборудования |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 1 | 1 | 1 |

Окончание таблицы 22

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-83 | 22-83 | 22-83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00083 | 0,00084 | 0,00084 |
| 111-0091 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12-[14] мм | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| 111-0175 | Гвозди строительные с конической головкой 4,0х100 мм | т | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 |
| 111-0318 | Картон строительный прокладочный, марка А | т | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 |
| 111-0322 | Керосин для технических целей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж" | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 111-0993 | Фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой | т | 0,0324 | 0,0322 | 0,032 |
|  | обыкновенного качества марки Ст3сп, угловой равнополочный, |  |  |  |  |
|  | толщина 11-30 мм, ширина полки 180-200 мм |  |  |  |  |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0022 | 0,00236 | 0,00236 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 1,66464 | 1,66464 | 1,66464 |
| 111-1742 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2 мм | кг | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0033 | 0,0032 | 0,0032 |
| 112-0032 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорт |  |  |  |  |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорт |  |  |  |  |
| 1546-0037 | Масло МС-20 | т | 0,00197 | 0,000771 | 0,000298 |
| 1546-0046 | Масло солярное | т | 0,000654 | 0,000621 | 0,000608 |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т | 0,00018 | 0,00018 | 0,00018 |
|  | Масса оборудования | т | 3,36 | 8,59 | 22,2 |

## 3.4 Механизмы очистные

### Группа 91      	Механизмы очистные, устанавливаемые на кранах

Измеритель:    т

Грейфер электрогидравлический, масса комплекта:

22-91-1        	до 2 т

22-91-2       	до 3 т

22-91-3       	до 10 т

22-91-4       	свыше 10 т

Таблица 23 - Группа 91 Нормы с 1 по 4

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-91 | 22-91 | 22-91 | 22-91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 100,8 | 80 | 56 | 44,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 18,81 | 15,05 | 8,56 | 7,46 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш-ч | 0,43 | 0,34 | 0,11 | 0,06 |
| 200-0037 | Электрокалорифер | маш-ч | - | - | 0,03 | 0,03 |
| 202-0120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом | маш-ч | - | - | 0,14 | 0,25 |
|  | строительстве, грузоподъемность 16-50 т |  |  |  |  |  |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже | маш-ч | 0,4 | 0,39 | 0,4 | 0,4 |
|  | технологического оборудования, грузоподъемность 10т |  |  |  |  |  |
| 202-1202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже | маш-ч | 1,34 | 1,28 | 1,5 | 1,27 |
|  | технологического оборудования, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 12,7 | 9,98 | 3,22 | 1,81 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | - | - | 0,52 | 0,79 |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш-ч | - | - | 0,52 | 0,79 |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с | маш-ч | - | - | 1 | 1 |
|  | регулированием температуры в пределах 80-500 град. С |  |  |  |  |  |
| 270-0035-1 | Кран козловой, грузоподъемность 50 т, при работе на | маш-ч | 11,09 | 8,69 | 4,27 | 3,65 |
|  | монтаже технологического оборудования |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | - | - | 1,52 | 1,52 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00071 | 0,00071 | 0,00071 | 0,00072 |
| 111-0175 | Гвозди строительные с конической головкой 4,0х100 мм | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 111-0318 | Картон строительный прокладочный, марка А | т | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | - | - | 0,753 | 0,753 |
| 111-0848 | Пластина губчатая из резины АФ-1 | кг | - | - | 0,39 | 0,39 |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж" | т | 0,0013 | 0,0013 | 0,00241 | 0,00138 |
| 111-1049 | Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные | т | - | - | 0,0032 | 0,0032 |
|  | "Б", из горячекатаного проката из стали углеродистой |  |  |  |  |  |
|  | обыкновенного качества спокойной, N 12 |  |  |  |  |  |
| 111-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с | т | - | - | 0,0118 | 0,0118 |
|  | обрезными кромками, ширина свыше 1200 до 1300 мм, |  |  |  |  |  |
|  | толщина 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 |  |  |  |  |  |
| 111-1365 | Шнуры резиновые круглого сечения, диаметр | кг | - | - | 0,0307 | 0,031 |
|  | свыше 6,0 до 8,0 мм включительно |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 23

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-91 | 22-91 | 22-91 | 22-91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | - | - | 0,00093 | 0,000932 |
| 111-1600 | Бензин растворитель | т | - | - | 0,00049 | 0,00049 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,20808 | 0,20808 | 0,47685 | 0,47685 |
| 111-1742 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего | кг | - | - | 0,081 | 0,081 |
|  | назначения, диаметр 2 мм |  |  |  |  |  |
| 111-1809 | Сталь круглая | т | - | - | 0,0108 | 0,0108 |
| 111-1839 | Швеллеры N16-24 из стали марки 18сп | т | - | - | 0,0136 | 0,0136 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
| 112-0032 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | 0,0061 | 0,0059 | 0,006 | 0,006 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорт |  |  |  |  |  |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорт |  |  |  |  |  |
| 115-0115 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, | шт | - | - | 0,971 | 0,971 |
|  | обрезные и необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип II |  |  |  |  |  |
| 1110-0175 | Сталь угловая 75х75 мм | т | - | - | 0,0067 | 0,0068 |
| 1545-0160 | Паронитовые прокладки | 100 шт | - | - | 0,001 | 0,001 |
| 1545-0212 | Резина сырая 3 мм | кг | - | - | 0,013 | 0,013 |
| 1545-0225 | Салфетки хлопчатобумажные | 10 м2 | - | - | 0,05 | 0,05 |
| 1546-0037 | Масло МС-20 | т | 0,00197 | 0,00197 | 0,00197 | 0,00197 |
| 1546-0042 | Масло веретенное | т | - | - | 0,00138 | 0,00138 |
| 1546-0046 | Масло солярное | т | 0,000053 | 0,000053 | 0,001024 | 0,001024 |
| 1546-0055 | Паста "Гои" | кг | 0,505 | 0,024 | 0,102 | 0,102 |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т | - | - | 0,000116 | 0,000116 |

### Группа 92	Машины решеткоочистные

Измеритель:	т

Машина решеткоочистная самоходная, тип:

22-92-1	РН

22-92-2	РВ

22-92-3	РТ, подвесная

Таблица 24 - Группа 92 Нормы с 1 по 3

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-92 | 22-92 | 22-92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 65,6 | 81,6 | 244,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,29 | 1,42 | 20 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш-ч | 0,16 | 0,2 | 0,39 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже | маш-ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | технологического оборудования, грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |
| 202-1202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже | маш-ч | 0,58 | 0,67 | 18,56 |
|  | технологического оборудования, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 9,78 | 12,06 | 22,72 |
| 270-0035-1 | Кран козловой, грузоподъемность 50 т, при работе на монтаже | маш-ч | 0,1 | 0,1 | 0,43 |
|  | технологического оборудования |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00072 | 0,00072 | 0,00073 |
| 111-0175 | Гвозди строительные с конической головкой 4,0х100 мм | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 111-0318 | Картон строительный прокладочный, марка А | т | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж" | т | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,20808 | 0,20808 | 0,20808 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
| 112-0032 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорт |  |  |  |  |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | 0,0101 | 0,0101 | 0,0101 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорт |  |  |  |  |
| 1546-0037 | Масло МС-20 | т | 0,00197 | 0,00197 | 0,00197 |
| 1546-0046 | Масло солярное | т | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 |
|  | Масса оборудования | т | 5,17 | 4,41 | 2,2 |

### Группа 93      	Сетки водоочистные вращающиеся

Измеритель:    т

Сетки водоочистные габаритные, масса комплекта:

22-93-1        	до 10 т

22-93-2       	свыше 10 т

22-93-3    Сетки водоочистные негабаритные

Таблица 25 - Группа 93 Нормы с 1 по 3

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-93 | 22-93 | 22-93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 57,6 | 43,2 | 48 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,16 | 8,51 | 9,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш-ч | 0,13 | 0,05 | 0,08 |
| 202-0120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом | маш-ч | 2,96 | 1,9 | 2,3 |
|  | строительстве, грузоподъемность 16-50 т |  |  |  |  |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже | маш-ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | технологического оборудования, грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |
| 202-1202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже | маш-ч | 3,42 | 2,27 | 2,43 |
|  | технологического оборудования, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |
| 203-0202 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 25 т | маш-ч | 2,14 | 0,96 | 1,5 |
| 203-0404 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 31,39 кН [3,2 т] | маш-ч | 3,78 | 1,74 | 2,61 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 0,51 | 0,51 | 0,45 |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш-ч | 0,51 | 0,51 | 0,45 |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с | маш-ч | 1 | 1 | 1 |
|  | регулированием температуры в пределах 80-500 град.С |  |  |  |  |
| 270-0035-1 | Кран козловой, грузоподъемность 50 т, при работе на монтаже | маш-ч | 1,5 | 2,59 | 2,54 |
|  | технологического оборудования |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,64 | 1,34 | 1,32 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,82 | 0,67 | 0,66 |
| 111-0329 | Клей 88-СА | кг | 0,019 | 0,026 | 0,02 |
| 111-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с обрезными | т | 0,0087 | 0,0058 | 0,0068 |
|  | кромками, ширина свыше 1200 до 1300 мм, толщина 3,2-3,9 мм, |  |  |  |  |
|  | сталь марки С235 |  |  |  |  |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,00046 | 0,00038 | 0,00036 |
| 111-1600 | Бензин растворитель | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,055488 | 0,11271 | 0,055488 |
| 111-1742 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2 мм | кг | 0,042 | 0,032 | 0,033 |
| 111-1809 | Сталь круглая | т | 0,0025 | 0,0011 | 0,0018 |
| 111-1817 | Прокат полосовой из стали марки Ст3сп, ширина 220 мм, толщина 10 мм | т | 0,003 | 0,0014 | 0,0022 |
| 111-1839 | Швеллеры N16-24 из стали марки 18сп | т | 0,008 | 0,008 | 0,007 |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | 0,012 | 0,007 | 0,009 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорт |  |  |  |  |
| 115-0115 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные | шт | 1,2 | 1,5 | 1,25 |
|  | и необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип II |  |  |  |  |
| 1110-0175 | Сталь угловая 75х75 мм | т | 0,018 | 0,013 | 0,014 |
| 1545-0212 | Резина сырая 3 мм | кг | 0,008 | 0,011 | 0,008 |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т | 0,00021 | 0,00012 | 0,00011 |
| 1546-0072 | Смазка "Торсиол-55" | т | 0,00034 | 0,00016 | 0,00025 |
|  | Масса оборудования | т | - | - | 15,8 |

## 3.5 Механические узлы и детали затворов, шлюзовых ворот и сооружающих решеток

### Группа 100    	Подвесные устройства и тяговые органы

Измеритель:    т [нормы 1-11]; комплект [норма 12]

Балки захватные механические:

22-100-1      	грузоподъемностью до 10 т

22-100-2      	с клещевым захватом

22-100-3   Балки захватные электромеханические

Балки захватные с электрогидроприводом и одной точкой подвеса:

22-100-4       	габаритные

22-100-5       	негабаритные

22-100-6   Балки захватные с электрогидроприводом и двумя точками подвеса, негабаритные

Подхваты, грузоподъемность:

22-100-7       	до 10 т

22-100-8       	до 20 т

22-100-9       	до 60 т

22-100-10      	до 100 т

22-100-11     	свыше 100 т

22-100-12  Тяги для сегментных затворов

Таблица 26 - Группа 100 Нормы с 1 по 6

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-100 | 22-100 | 22-100 | 22-100 | 22-100 | 22-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 68,8 | 86,4 | 20,8 | 52,8 | 46,4 | 32 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,27 | 4,54 | 2,82 | 4,75 | 4,5 | 3,78 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0003 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,45 | 0,53 | 0,09 | 0,15 | 0,11 | 0,05 |
|  | грузоподъемность до 8 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0037 | Электрокалорифер | маш-ч | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при | маш-ч | 0,4 | 0,4 | 0,38 | 0,4 | 0,4 | 0,38 |
|  | работе на монтаже технологического |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудования, грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1202 | Краны на гусеничном ходу при работе | маш-ч | 2,22 | 3,41 | 2,11 | 3,09 | 2,88 | 2,46 |
|  | на монтаже технологического |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудования, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие | маш-ч | 13,3 | 15,52 | 2,72 | 4,45 | 3,25 | 1,46 |
|  | до 49,05 кН [5 т] |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-1000 | Преобразователи сварочные с | маш-ч | - | - | - | 0,36 | 0,74 | 0,74 |
|  | номинальным сварочным током 315-500 А |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых | маш-ч | - | - | - | 0,36 | 0,74 | 0,74 |
|  | электродов не более 5 кг |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных | маш-ч | - | - | - | 0,05 | 1 | 1 |
|  | материалов с регулированием температуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в пределах 80-500 град.С |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0035-1 | Кран козловой, грузоподъемность 50 т, | маш-ч | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,74 | 0,74 | 0,59 |
|  | при работе на монтаже |  |  |  |  |  |  |  |
|  | технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | - | - | - | 0,62 | 0,93 | 1,03 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,00073 |
| 111-0175 | Гвозди строительные с конической | т | 0,000042 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
|  | головкой 4,0х100 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0318 | Картон строительный прокладочный, | т | 0,000138 | 0,000142 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 |
|  | марка А |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | - | - | - | 0,406 | 0,61 | 0,704 |
| 111-0848 | Пластина губчатая из резины АФ-1 | кг | - | - | - | 0,21 | 0,32 | 0,365 |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж" | т | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,00135 | 0,00137 | 0,00138 |
| 111-1049 | Двутавры с параллельными гранями | т | - | - | - | 0,001726 | 0,00259 | 0,00299 |
|  | полок, нормальные "Б", из горячекатаного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проката из стали углеродистой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обыкновенного качества спокойной, N 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в | т | - | - | - | 0,0064 | 0,0092 | 0,0067 |
|  | листах с обрезными кромками, ширина |  |  |  |  |  |  |  |
|  | свыше 1200 до 1300 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1365 | Шнуры резиновые круглого сечения, | кг | - | - | - | 0,017 | 0,024 | 0,029 |
|  | диаметр свыше 6,0 до 8,0 мм включительно |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | - | - | - | 0,000375 | 0,00143 | 0,00151 |
| 111-1600 | Бензин растворитель | т | - | - | - | 0,00027 | 0,0004 | 0,0005 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,20808 | 0,20808 | 0,20808 | 0,62424 | 0,41616 | 0,48552 |
| 111-1742 | Проволока стальная | кг | - | - | - | 0,044 | 0,066 | 0,076 |
|  | низкоуглеродистая общего назначения, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 2 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1809 | Сталь круглая | т | - | - | - | 0,00582 | 0,00864 | 0,0099 |
| 111-1839 | Швеллеры N16-24 из стали марки 18сп | т | - | - | - | 0,0073 | 0,0112 | 0,0055 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0032 | 0,0031 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
| 112-0032 | Брусья обрезные из хвойных пород, | м3 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,0062 | 0,0062 |
|  | длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 150 мм и более, II сорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 32, 40 мм, II сорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 115-0115 | Шпалы пропитанные для железных | шт | - | - | - | 0,523 | 0,786 | 0,907 |
|  | дорог широкой колеи, обрезные и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | необрезные хвойные [кроме |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лиственницы], тип II |  |  |  |  |  |  |  |
| 1110-0175 | Сталь угловая 75х75 мм | т | - | - | - | 0,004 | 0,0054 | 0,0135 |
| 1545-0160 | Паронитовые прокладки | 100 шт | - | - | - | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 1545-0212 | Резина сырая 3 мм | кг | - | - | - | 0,007 | 0,011 | 0,012 |
| 1545-0225 | Салфетки хлопчатобумажные | 10 м2 | - | - | - | 0,027 | 0,0405 | 0,047 |
| 1546-0037 | Масло МС-20 | т | 0,00197 | 0,00197 | 0,00197 | 0,00197 | 0,00197 | 0,00197 |
| 1546-0042 | Масло веретенное | т | - | - | - | 0,00096 | 0,00112 | 0,00129 |
| 1546-0046 | Масло солярное | т | 0,000053 | 0,000056 | 0,000053 | 0,00058 | 0,00084 | 0,00096 |
| 1546-0055 | Паста "Гои" | кг | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,066 | 0,087 | 0,095 |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т | - | - | - | 0,0001 | 0,00015 | 0,00018 |
|  | Масса оборудования | т | 1,89 | 1,84 | 9,7 | 5,81 | 8,9 | 19,3 |

Таблица 27 - Группа 100 Нормы с 7 по 12

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-100 | 22-100 | 22-100 | 22-100 | 22-100 | 22-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 188,8 | 97,6 | 36,8 | 28,8 | 28,8 | 36,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 16,75 | 9,07 | 6,02 | 6,32 | 4,79 | 9,98 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0003 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 7,78 | 1,95 | 0,69 | 0,38 | 0,46 | 1,25 |
|  | грузоподъемность до 8 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при | маш-ч | 0,44 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,53 | 0,4 |
|  | работе на монтаже технологического |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудования, грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1202 | Краны на гусеничном ходу при работе | маш-ч | 7,04 | 5,92 | 4,7 | 5,18 | 3,62 | 7,79 |
|  | на монтаже технологического |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудования, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой | маш-ч | 2,1 | 3,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | - |
|  | [постоянного тока] |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых | маш-ч | 2,1 | 3,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | - |
|  | электродов не более 5 кг |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных | маш-ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|  | материалов с регулированием температуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в пределах 80-500 град.С |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0035-1 | Кран козловой, грузоподъемность 50 т, | маш-ч | 0,99 | 0,53 | 0,15 | 0,24 | 0,12 | 0,36 |
|  | при работе на монтаже |  |  |  |  |  |  |  |
|  | технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,61 | 0,6 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0091 | Болты с шестигранной головкой, | т | 0,00005 | - | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | - |
|  | диаметр резьбы 12-[14] мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0322 | Керосин для технических целей, марка | т | 0,00024 | 0,00022 | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 | - |
|  | КТ-1, КТ-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,5 | 0,466 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| 111-0993 | Фасонный горячекатаный прокат из | т | - | - | - | - | - | 0,003 |
|  | стали углеродистой обыкновенного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | качества марки Ст3сп, угловой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | равнополочный, толщина 11-30 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ширина полки 180-200 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в | т | - | - | - | - | - | 0,0021 |
|  | листах с обрезными кромками, ширина |  |  |  |  |  |  |  |
|  | свыше 1200 до 1300 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,001082 | 0,00169 | 0,00181 | 0,00181 | 0,00181 | 0,000414 |
| 111-1600 | Бензин растворитель | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | - |
| 111-1742 | Проволока стальная низкоуглеродистая | кг | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - |
|  | общего назначения, диаметр 2 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1809 | Сталь круглая | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | - |
| 111-1839 | Швеллеры N16-24 из стали марки 18сп | т | - | - | - | - | - | 0,01 |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, | м3 | 0,014 | 0,013 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,03 |
|  | длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 32, 40 мм, II сорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1110-0175 | Сталь угловая 75х75 мм | т | 0,033 | 0,03 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | - |
| 1546-0046 | Масло солярное | т | 0,0006 | 0,00056 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | - |
| 1546-0055 | Паста "Гои" | кг | - | 0,047 | - | - | - | - |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т | 0,00018 | 0,00018 | 0,00018 | 0,00018 | 0,00018 | - |
|  | Масса оборудования | т | 0,11 | 0,44 | 1,24 | 2,19 | 1,8 | 0,69 |

### Группа 103     	Опорные шарниры

Измеритель:    т

Опорные шарниры сегментных затворов, масса комплекта на затвор:

22-103-1       	до 10 т

22-103-2       	свыше 10т

Таблица 28 - Группа 103 Нормы с 1 по 2

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-103 | 22-103 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 65,6 | 25,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 8,32 | 4,78 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш-ч | 0,13 | 0,03 |
| 202-0120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве, | маш-ч | 7,57 | 4,21 |
|  | грузоподъемность 16-50 т |  |  |  |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического | маш-ч | 0,42 | 0,42 |
|  | оборудования, грузоподъемность 10 т |  |  |  |
| 203-0404 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 31,39 кН [3,2 т] | маш-ч | 7,12 | 1,17 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 1,52 | 1,02 |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш-ч | 1,52 | 1,02 |

Окончание таблицы 28

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-103 | 22-103 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием | маш-ч | 1 | 1 |
|  | температуры в пределах 80-500 град. С |  |  |  |
| 270-0035-1 | Кран козловой, грузоподъемность 50 т, при работе на монтаже | маш-ч | 0,13 | 0,08 |
|  | технологического оборудования |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 4,06 | 2,96 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00072 | 0,00072 |
| 111-0175 | Гвозди строительные с конической головкой 4,0х100 мм | т | 0,00009 | 0,00008 |
| 111-0318 | Картон строительный прокладочный, марка А | т | 0,00014 | 0,00014 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,03 | 1,48 |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж" | т | 0,0013 | 0,0013 |
| 111-0993 | Фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества | т | 0,034 | 0,026 |
|  | марки Ст3сп, угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 180-200 мм |  |  |  |
| 111-1053 | Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б", из горячекатаного | т | 0,006 | 0,0072 |
|  | проката из стали углеродистой обыкновенного качества спокойной, N 26-40 |  |  |  |
| 111-1129 | Толстолистовой прокат из углеродистой стали обыкновенного качества | т | 0,0163 | 0,0119 |
|  | горячекатаный с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп |  |  |  |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,00185 | 0,00145 |
| 111-1600 | Бензин растворитель | т | 0,0001 | 0,00007 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 1,0404 | 0,777 |
| 111-1742 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2 мм | кг | 0,11 | 0,08 |
| 111-1839 | Швеллеры N16-24 из стали марки 18сп | т | 0,05 | 0,04 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,003 | 0,003 |
| 112-0032 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, | м3 | 0,01 | 0,01 |
|  | толщина 150 мм и более, II сорт |  |  |  |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, | м3 | 0,02 | 0,02 |
|  | толщина 32, 40 мм, II сорт |  |  |  |
| 1546-0037 | Масло МС-20 | т | 0,00202 | 0,00202 |
| 1546-0055 | Паста "Гои" | кг | 0,02 | 0,02 |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т | 0,00046 | 0,00032 |

## 3.6 Затворы

### Группа 110     	Затворы плоские габаритные

Измеритель:    т

Затворы плоские скользящие и колесные габаритные, масса:

22-110-1      	до 1т

22-110-2       	до 2 т

22-110-3       	до 5 т

Таблица 29 - Группа 110 Нормы с 1 по 3

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-110 |  | 22-110 | 22-110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 |  | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 219,2 |  | 108,8 | 88 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 |  | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 52,12 |  | 26,75 | 20,7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш-ч | 1,39 |  | - | - |
| 200-0005 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш-ч | - |  | 0,66 | 0,3 |
| 200-0037 | Электрокалорифер | маш-ч | 0,22 |  | 0,22 | 0,21 |
| 202-0120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом | маш-ч | 5,36 |  | 4,96 | 4,8 |
|  | строительстве, грузоподъемность 16-50 т |  |  |  |  |  |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже | маш-ч | 0,43 |  | 0,45 | 0,43 |
|  | технологического оборудования, грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |
| 202-1202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже | маш-ч | 30,24 |  | 13,76 | 11,04 |
|  | технологического оборудования, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |
| 204-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш-ч | 10,56 |  | 10,56 | 10,56 |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш-ч | 10,56 |  | 10,56 | 10,56 |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с | маш-ч | 1,32 |  | 1,32 | 1,32 |
|  | регулированием температуры в пределах 80-500 град. С |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, | маш-ч | 1,26 |  | 1,25 | 1,25 |
|  | давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/мин |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 1,26 |  | 1,25 | 1,25 |
| 270-0035-1 | Кран козловой, грузоподъемность 50 т, при работе на монтаже | маш-ч | 8,96 |  | 3,78 | 1,92 |
|  | технологического оборудования |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,22 |  | 1,22 | 1,22 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,61 |  | 0,6 | 0,74 |
| 111-0329 | Клей 88-СА | кг | 0,08 |  | 0,075 | 0,073 |
| 111-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками, | т |  | 0,0013 | 0,0014 | 0,0016 |
|  | ширина свыше 1200 до 1300 мм, толщина 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 |  |  |  |  |  |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т |  | 0,0057 | 0,0057 | 0,006 |
| 111-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т |  | 0,00036 | 0,00034 | 0,00055 |
| 111-1639 | Круги армированные абразивные зачистные, диаметр 180х6 мм | шт |  | 1 | 1 | 1 |
| 115-0115 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные | шт |  | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
|  | и необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип II |  |  |  |  |  |
| 1113-0152 | Полиэтиленполиамин [ПЭПА] технический, марка А | т |  | 0,00005 | 0,00005 | 0,00008 |
| 1113-0267 | Дибутилфталат технический, 1 сорт | т |  | 0,00007 | 0,00007 | 0,00011 |
| 1545-0212 | Резина сырая 3 мм | кг |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т |  | 0,00015 | 0,00015 | 0,00018 |

### Группа 111     	Затворы плоские скользящие габаритные и секционные из габаритных секций

Измеритель:    т

Затворы плоские скользящие габаритные и секционные из габаритных секций, масса:

22-111-1       	от 5 т до 30 т

22-111-2       	свыше 30 т

Таблица 30 - Группа 111 Нормы с 1 по 2

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-111 | 22-111 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 46,4 | 27,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5,2 | 5,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 10,05 | 7,56 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0005 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш-ч | 0,06 | 0,02 |
| 200-0016 | Прицепы-тяжеловозы, грузоподъемность 60 т | маш-ч | 0,06 | 0,02 |
| 200-0037 | Электрокалорифер | маш-ч | 0,22 | 0,24 |
| 202-0120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве, | маш-ч | - | 2,05 |
|  | грузоподъемность 16-50 т |  |  |  |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического | маш-ч | 0,45 | 0,45 |
|  | оборудования, грузоподъемность 10т |  |  |  |
| 202-1202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического | маш-ч | 7,04 | 3,22 |
|  | оборудования, грузоподъемность 25 т |  |  |  |
| 204-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш-ч | 10,59 | 11,65 |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш-ч | 10,59 | 11,65 |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием | маш-ч | 1,32 | 1,46 |
|  | температуры в пределах 80-500 град.С |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление | маш-ч | 1,25 | 1,02 |
|  | до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/мин |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 1,25 | 1,02 |
| 270-0035-1 | Кран козловой, грузоподъемность 50 т, при работе на монтаже | маш-ч | 0,83 | 0,53 |
|  | технологического оборудования |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,48 | 0,45 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,38 | 0,36 |
| 111-0329 | Клей 88-СА | кг | 0,07 | 0,07 |
| 111-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками, | т | 0,0001 | 0,0001 |
|  | ширина свыше 1200 до 1300 мм, толщина 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 |  |  |  |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,00525 | 0,00592 |
| 111-1839 | Швеллеры N16-24 из стали марки 18сп | т | 0,0007 | 0,0001 |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, | м3 | 0,002 | 0,001 |
|  | толщина 32, 40 мм, II сорт |  |  |  |
| 115-0115 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и | шт | 3,59 | 3,59 |
|  | необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип II |  |  |  |
| 1110-0175 | Сталь угловая 75х75 мм | т | 0,0006 | 0,0001 |
| 1113-0180 | Спирт этиловый ректифицированный технический, I сорт | т | 0,00001 | 0,00001 |
| 1545-0212 | Резина сырая 3 мм | кг | 0,03 | 0,03 |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т | 0,000095 | 0,000095 |

### Группа 112     	Затворы плоские колесные габаритные и секционные из габаритных секций

Измеритель:    т

Затворы плоские колесные габаритные и секционные из габаритных секций, масса:

22-112-1       	от 5 т до 10 т

22-112-2      	свыше 10 т

Таблица 31 - Группа 112 Нормы с 1 по 2

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-112 | 22-112 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 52,8 | 14,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 10,32 | 3,88 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш-ч | 0,82 | 0,13 |
| 200-0037 | Элекгрокалорифер | маш-ч | - | 0,06 |
| 202-0105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, | маш-ч | - | 2,24 |
|  | грузоподъемность 25 т |  |  |  |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического | маш-ч | 0,43 | 0,43 |
|  | оборудования, грузоподъемность 10 т |  |  |  |
| 202-1202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического | маш-ч | 5,62 | 0,4 |
|  | оборудования, грузоподъемность 25 т |  |  |  |
| 204-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш-ч | - | 1,7 |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш-ч | - | 1,7 |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием | маш-ч | - | 1 |
|  | температуры в пределах 80-500 град.С |  |  |  |
| 270-0035-1 | Кран козловой, грузоподъемность 50 т, при работе на монтаже | маш-ч | 2,3 | 0,45 |
|  | технологического оборудования |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,72 | 0,72 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,36 | 0,36 |
| 111-0329 | Клей 88-СА | кг | 0,08 | 0,07 |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | - | 0,00085 |
| 115-0115 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и | шт | 3,6 | 3,6 |
|  | необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип II |  |  |  |
| 1545-0212 | Резина сырая 3 мм | кг | 0,03 | 0,03 |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т | 0,000095 | 0,000095 |

### Группа 113     	Затворы негабаритные и из негабаритных секций плоские скользящие и колесные

Измеритель:    т

Затворы плоские скользящие, масса:

22-113-1       	до 70 т

22-113-2      	свыше 70 т

22-113-3   Затворы плоские колесные

Таблица 32 - Группа 113 Нормы с 1 по 3

| Шифр | Наименование ресурса | Единица |  | 22-113 | 22-113 |  | 22-113 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. |  | 1 | 2 |  | 3 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч |  | 41,6 | 36,8 |  | 30,4 |  |
| 2 | Средний разряд работ |  |  | 5,1 | 5,1 |  | 5,1 |  |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч |  | 8,13 | 7,03 |  | 6,3 |  |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0005 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш-ч |  | 0,13 | 0,06 |  | 0,05 |  |
| 200-0016 | Прицепы-тяжеловозы, грузоподъемность 60 т | маш-ч |  | 0,11 | 0,06 |  | 0,04 |  |
| 200-0037 | Электрокалорифер | маш-ч |  | - | - |  | 0,11 |  |
| 202-0120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом | маш-ч |  | 5,47 | 3,97 |  | 3,23 |  |
|  | строительстве, грузоподъемность 16-50 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже | маш-ч |  | 0,46 | 0,46 |  | 0,5 |  |
|  | технологического оборудования, грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже | маш-ч |  | 0,02 | 0,24 |  | - |  |
|  | технологического оборудования, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш-ч |  | 11,94 | 11,94 |  | 5,17 |  |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш-ч |  | 11,94 | 11,94 |  | 5,17 |  |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с | маш-ч | 1,49 |  |  | 1,49 |  | 1 |
|  | регулированием температуры в пределах 80-500 град. С |  |  |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, | маш-ч | 1,25 |  |  | 1,25 |  | - |
|  | давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 1,25 |  |  | 1,25 |  | - |
| 270-0035-1 | Кран козловой, грузоподъемность 50 т, при работе на монтаже | маш-ч | 0,53 |  |  | 0,7 |  | 1,68 |
|  | технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,99 |  |  | 0,99 |  | 0,46 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | . |  |  | - |  | 0,00006 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,59 |  |  | 0,51 |  | 0,36 |
| 111-0329 | Клей 88-СА | кг | 0,08 |  |  | 0,07 |  | 0,07 |
| 111-0844 | Растворитель для лакокрасочных материалов N 646 | т | 0,005 |  |  | 0,004 |  | - |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж" | т | - |  |  | - |  | 0,00036 |
| 111-1129 | Толстолистовой прокат из углеродистой стали обыкновенного | т | 0,001 |  |  | 0,0007 |  | - |
|  | качества горячекатаный с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сталь марки Ст3сп |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,00561 |  |  | 0,00551 |  | 0,00294 |
| 111-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,00029 |  |  | 0,00022 |  | - |
| 111-1639 | Круги армированные абразивные зачистные, диаметр 180х6 мм | шт | 0,6 |  |  | 0,6 |  | - |
| 115-0115 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные | шт | 3,6 |  |  | 3,6 |  | 3,6 |
|  | и необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип II |  |  |  |  |  |  |  |
| 1113-0152 | Полиэтиленполиамин [ПЭПА] технический, марка А | т | 0,00004 |  |  | 0,00003 |  | - |
| 1113-0267 | Дибутилфтапат технический, 1 сорт | т | 0,00006 |  |  | 0,00004 |  | - |
| 1545-0212 | Резина сырая 3 мм | кг | 0,03 |  |  | 0,03 |  | 0,03 |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т | 0,00015 |  |  | 0,000115 |  | 0,00009 |

### Группа 114	Затворы сегментные [без опорных шарниров]

Измеритель:	т

Затворы сегментные:

22-114-1	поверхностные негабаритные

22-114-2	уравновешенные [полноповоротные]

22-114-3	глубинные негабаритные

Таблица 33 - Группа 114 Нормы с 1 по 3

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-114 | 22-114 | 22-114 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 65,6 | 41,6 | 52,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 8,45 | 8,41 | 9,88 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0005 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш-ч | 0,24 | 0,03 | 0,05 |
| 200-0016 | Прицепы-тяжеловозы, грузоподъемность 60 т | маш-ч | 0,24 | 0,03 | 0,05 |
| 200-0037 | Электрокалорифер | маш-ч | 0,37 | 0,37 | 0,32 |
| 202-0120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом | маш-ч | 7,36 | 1,74 | 8,8 |
|  | строительстве, грузоподъемность 16-50 т |  |  |  |  |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже | маш-ч | 0,46 | - | 0,54 |
|  | технологического оборудования, грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |

Окончание таблицы 33

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-114 | 22-114 | 22-114 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 202-1202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже | маш-ч | - | 1,86 | - |
|  | технологического оборудования, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |
| 204-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш-ч | 16,64 | 18,72 | 38 |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш-ч | 16,64 | 18,72 | 38 |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с | маш-ч | 2,08 | 2,34 | 4,75 |
|  | регулированием температуры в пределах 80-500 град. С |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, | маш-ч | 0,19 | 0,19 | 0,22 |
|  | давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/мин |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 0,19 | 0,19 | 0,22 |
| 270-0035-1 | Кран козловой, грузоподъемность 50 т, при работе на монтаже | маш-ч | 0,13 | 3,06 | 0,18 |
|  | технологического оборудования |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 2,31 | 1,96 | 2,31 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0091 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12-[14] мм | т | 0,00014 | 0,00011 | 0,00014 |
| 111-0175 | Гвозди строительные с конической головкой 4,0х100 мм | т | 0,00007 | 0,00012 | 0,00007 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,8 | 1,53 | 1,8 |
| 111-0329 | Клей 88-СА | кг | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| 111-0993 | Фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного | т | 0,02 | 0,02 | 0,022 |
|  | качества марки Ст3сп, угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, |  |  |  |  |
|  | ширина полки 180-200 мм |  |  |  |  |
| 111-1129 | Толстолистовой прокат из углеродистой стали обыкновенного | т | 0,016 | 0,0067 | 0,016 |
|  | качества горячекатаный с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, |  |  |  |  |
|  | сталь марки Ст3сп |  |  |  |  |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0185 | 0,0225 | 0,0456 |
| 111-1742 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2 мм | кг | 0,04 | 0,06 | 0,04 |
| 111-1839 | Швеллеры N16-24 из стали марки 18сп | т | 0,04 | 0,019 | 0,06 |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | 0,26 | 0,13 | 0,26 |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорт |  |  |  |  |
| 1113-0180 | Спирт этиловый ректифицированный технический, I сорт | т | 0,00001 | 0,00002 | 0,00001 |
| 1545-0212 | Резина сырая 3 мм | кг | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т | 0,00039 | 0,00023 | 0,00039 |
|  | Масса оборудования | т | 17,54 | 263,9 | 49,83 |

### Группа 115     	Затворы напорных трубопроводов

Измеритель:    т

Затворы напорных трубопроводов конусные, масса:

22-115-1       	до 20 т

22-115-2      	свыше 20 т

Таблица 34 - Группа 115 Нормы с 1 по 2

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-115 | 22-115 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 80 | 43,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 18,99 | 10,17 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0005 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш-ч | 0,08 | 0,05 |
| 200-0016 | Прицепы-тяжеловозы, грузоподъемность 60 т | маш-ч | 0,08 | 0,05 |
| 202-0120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве, | маш-ч | 18,24 | 9,5 |
|  | грузоподъемность 16-50 т |  |  |  |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического | маш-ч | 0,43 | 0,42 |
|  | оборудования, грузоподъемность 10т |  |  |  |
| 203-0202 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 25 т | маш-ч | 10,46 | 4,26 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 0,64 | 0,54 |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш-ч | 0,64 | 0,54 |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием | маш-ч | 1 | 1 |
|  | температуры в пределах 80-500 град.С |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 20,1 | 12,3 |
| 270-0035-1 | Кран козловой, грузоподъемность 50 т, при работе на монтаже | маш-ч | 0,16 | 0,13 |
|  | технологического оборудования |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,25 | 1,1 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0005 | Асбест хризолитовый, марка М-3-60 | т | 0,00009 | 0,00009 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,92 | 0,85 |
| 111-0430 | Краска масляная и алкидная земляная, готовая к применению, сурик | т | 0,00007 | 0,00007 |
|  | железный, МА-15, ПФ-14 |  |  |  |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,00077 | 0,00007 |
| 111-0850 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 0,35 | 0,35 |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж" | т | 0,00064 | 0,00063 |
| 111-0993 | Фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества | т | 0,001 | 0,0004 |
|  | марки Ст3сп, угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 180-200 мм |  |  |  |
| 111-1053 | Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б", из горячекатаного | т | 0,014 | 0,007 |
|  | проката из стали углеродистой обыкновенного качества спокойной, N 26-40 |  |  |  |

Окончание таблицы 34

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-115 | 22-115 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 111-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками, | т | 0,005 | 0,0049 |
|  | ширина свыше 1200 до 1300 мм, толщина 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 |  |  |  |
| 111-1365 | Шнуры резиновые круглого сечения, диаметр свыше 6,0 до 8,0 мм включительно | кг | 0,35 | 0,35 |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,00093 | 0,00027 |
| 111-1809 | Сталь круглая | т | 0,0026 | 0,0023 |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | 2,58 | 2,58 |
| 112-0032 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, | м3 | 0,004 | 0,004 |
|  | толщина 150 мм и более, II сорт |  |  |  |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, | м3 | 0,003 | 0,003 |
|  | толщина 32, 40 мм, II сорт |  |  |  |
| 1541-0043 | Набивка сальника водяного насоса, квадратная, сторона квадрата 12 мм | т | 0,00001 | 0,00001 |
| 1545-0009 | Брезент | 10 м2 | 0,004 | 0,004 |
| 1545-0160 | Паронитовые прокладки | 100 шт | 0,001 | 0,001 |
| 1545-0275 | Фольга медная | т | 0,00006 | 0,00006 |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т | 0,00023 | 0,00021 |

### Группа 120     	Решетки сороудерживающие габаритные

Измеритель:    т

Решетки сороудерживающие глубинных отверстий, масса:

22-120-1       до 1 т

22-120-2       до 5 т

Таблица 35 - Группа 120 Нормы с 1 по 2

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-120 | 22-120 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 68,6 | 33,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 16,91 | 7,66 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш-ч | 0,9 | 0,38 |
| 202-1104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического | маш-ч | 1,78 | 1,54 |
|  | оборудования, грузоподъемность 16т |  |  |  |
| 202-1202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического | маш-ч | 4,75 | 1,54 |
|  | оборудования, грузоподъемность 25 т |  |  |  |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 8 | 7,36 |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш-ч | 8 | 7,36 |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием | маш-ч | 1 | 1 |
|  | температуры в пределах 80-500 град.С |  |  |  |
| 270-0035-1 | Кран козловой, грузоподъемность 50 т, при работе на монтаже | маш-ч | 6,32 | 2,8 |
|  | технологического оборудования |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0091 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12-[14] мм | т | 0,00029 | 0,00027 |
| 111-0322 | Керосин для технических целей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,005 | 0,005 |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж" | т | 0,00002 | 0,00002 |
| 111-0993 | Фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного | т | 0,045 | 0,045 |
|  | качества марки Ст3сп, угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина |  |  |  |
|  | полки 180-200 мм |  |  |  |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,00403 | 0,00368 |
| 111-1809 | Сталь круглая | т | 0,00002 | 0,00002 |
| 111-1817 | Прокат полосовой из стали марки Ст3сп, ширина 220 мм, толщина 10 мм | т | 0,0002 | 0,0002 |
| 112-0032 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, | м3 | 0,015 | 0,025 |
|  | толщина 150 мм и более, II сорт |  |  |  |
| 115-0115 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и | шт | 0,5 | 0,5 |
|  | необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип II |  |  |  |
| 1546-0046 | Масло солярное | т | 0,00004 | 0,00004 |

### Группа 121     	Решетки сороудерживающие габаритные и секционные из габаритных секций

Измеритель:    т

Решетки сороудерживающие габаритные и секционные из габаритных секций, масса:

22-121-1       	от 5 т до 30 т

22-121-2      	свыше 30 т

Таблица 36 - Группа 121 Нормы с 1 по 2

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-121 | 22-121 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 41,6 | 28,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 7,88 | 7,08 |

Окончание таблицы 36

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-121 | 22-121 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш-ч | 0,05 | 0,05 |
| 200-0037 | Электрокалорифер | маш-ч | 0,08 | 0,13 |
| 202-0120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве, | маш-ч | 1,26 | 1,73 |
|  | грузоподъемность 16-50 т |  |  |  |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического | маш-ч | 0,38 | 0,38 |
|  | оборудования, грузоподъемность 10 т |  |  |  |
| 202-1202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического | маш-ч | 0,19 | - |
|  | оборудования, грузоподъемность 25 т |  |  |  |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 1,95 | 3,36 |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш-ч | 1,95 | 3,36 |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием | маш-ч | 1 | 1 |
|  | температуры в пределах 80-500 град.С |  |  |  |
| 270-0035-1 | Кран козловой, грузоподъемность 50 т, при работе на монтаже | маш-ч | 4 | 3,28 |
|  | технологического оборудования |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 4,26 | 4,2 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0091 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12-[14] мм | т | 0,00022 | 0,00022 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,13 | 2,1 |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж" | т | 0,00002 | 0,00002 |
| 111-0993 | Фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного | т | 0,05 | 0,05 |
|  | качества марки Ст3сп, угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина |  |  |  |
|  | полки 180-200 мм |  |  |  |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,00171 | 0,0029 |
| 111-1817 | Прокат полосовой из стали марки Ст3сп, ширина 220 мм, толщина 10 мм | т | 0,00022 | 0,0002 |
| 112-0032 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, | м3 | 0,07 | 0,06 |
|  | толщина 150 мм и более, II сорт |  |  |  |
| 115-0115 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и | шт | 0,25 | 0,25 |
|  | необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип II |  |  |  |
| 1546-0046 | Масло солярное | т | 0,00004 | 0,00004 |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т | 0,00031 | 0,0003 |

### Группа 122     	Решетки сороудерживающие негабаритные и секционные из негабаритных секций

Измеритель:    т

Решетки сороудерживающие негабаритные и секционные из негабаритных секций, масса:

22-122-1       	до 50 т

22-122-2       	выше 50 т

Таблица 37 - Группа 122 Нормы с 1 по 2

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-122 | 22-122 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 35,2 | 33,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 10,13 | 10,01 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш-ч | 0,04 | 0,02 |
| 200-0005 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш-ч | - | 0,05 |
| 200-0016 | Прицепы-тяжеловозы, грузоподъемность 60 т | маш-ч | - | 0,05 |
| 200-0037 | Электрокалорифер | маш-ч | 0,1 | 0,11 |
| 202-0120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве, | маш-ч | 1,86 | 2,7 |
|  | грузоподъемность 16-50 т |  |  |  |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического | маш-ч | 0,43 | 0,43 |
|  | оборудования, грузоподъемность 10 т |  |  |  |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 3,97 | 3,78 |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш-ч | 3,97 | 3,78 |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием | маш-ч | 1 | 1 |
|  | температуры в пределах 80-500 град.С |  |  |  |
| 270-0035-1 | Кран козловой, грузоподъемность 50 т, при работе на монтаже | маш-ч | 5,2 | 4,54 |
|  | технологического оборудования |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,95 | 1,95 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0091 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12-[14] мм | т | 0,0002 | 0,00021 |
| 111-0322 | Керосин для технических целей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,005 | 0,005 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,1 | 2,1 |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж" | т | 0,00002 | 0,00002 |
| 111-0993 | Фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного | т | 0,045 | 0,045 |
|  | качества марки Ст3сп, угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина |  |  |  |
|  | полки 180-200 мм |  |  |  |
| 111-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками, | т | - | 0,0004 |
|  | ширина свыше 1200 до 1300 мм, толщина 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 |  |  |  |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,00543 | 0,0057 |
| 111-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | - | 0,00006 |
| 111-1809 | Сталь круглая | т | 0,00002 | 0,00002 |
| 111-1817 | Прокат полосовой из стали марки Ст3сп, ширина 220 мм, толщина 10 мм | т | 0,0002 | 0,0002 |
| 112-0032 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, | м3 | 0,06 | 0,06 |
|  | толщина 150 мм и более, II сорт |  |  |  |
| 115-0115 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и | шт | 0,25 | 0,25 |
|  | необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип II |  |  |  |
| 1113-0267 | Дибутилфталат технический, 1 сорт | т | - | 0,000006 |
| 1546-0046 | Масло солярное | т | 0,00004 | 0,00004 |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т | 0,00052 | 0,00052 |

## 3.8 Шлюзные ворота

### Группа 123    	Ворота шлюзные двустворчатые

Измеритель:    т

Ворота шлюзные двустворчатые стоечные, ригельные и стоечно-ригельные, масса:

22-123-1      до 100 т

22-123-2      свыше 100 т

Таблица 38 - Группа 123 Нормы с 1 по 2

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-123 | 22-123 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 38,4 | 30,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,6 | 4,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,55 | 3,93 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш-ч | 0,05 | 0,04 |
| 200-0037 | Элекгрокалорифер | маш-ч | 0,29 | 0,26 |
| 202-0120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве, | маш-ч | 3,38 | 3,14 |
|  | грузоподъемность 16-50 т |  |  |  |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического | маш-ч | 0,42 | 0,42 |
|  | оборудования, грузоподъемность 10 т |  |  |  |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 0,19 | 0,1 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 7,79 | 6,72 |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш-ч | 7,79 | 6,72 |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием | маш-ч | 1 | 1 |
|  | температуры в пределах 80-500 град.С |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление | маш-ч | 0,14 | - |
|  | до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/мин |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 0,14 | - |
| 270-0035-1 | Кран козловой, грузоподъемность 50 т, при работе на монтаже | маш-ч | 0,37 | 0,22 |
|  | технологического оборудования |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 2,1 | 3,6 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00001 | 0,00002 |
| 111-0091 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12-[14] мм | т | 0,00049 | 0,00132 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,59 | 3,22 |
| 111-0329 | Клей 88-СА | кг | 0,03 | 0,04 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,00022 | - |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж" | т | 0,00009 | 0,0002 |
| 111-0993 | Фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества | т | 0,01 | 0,04 |
|  | марки Ст3сп, угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 180-200 мм |  |  |  |
| 111-1053 | Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б", из горячекатаного | т | - | 0,03 |
|  | проката из стали углеродистой обыкновенного качества спокойной, N 26-40 |  |  |  |
| 111-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками, | т | 0,015 | 0,044 |
|  | ширина свыше 1200 до 1300 мм, толщина 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 |  |  |  |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0191 | 0,0196 |
| 111-1839 | Швеллеры N16-24 из стали марки 18сп | т | 0,0004 | 0,025 |
| 111-1892 | Шлифкруги | шт | 0,27 | 0,42 |
| 112-0032 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, | м3 | 0,02 | 0,02 |
|  | толщина 150 мм и более, II сорт |  |  |  |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, | м3 | 0,01 | 0,05 |
|  | толщина 32, 40 мм, II сорт |  |  |  |
| 1113-0180 | Спирт этиловый ректифицированный технический, I сорт | т | 0,00001 | 0,00001 |
| 1545-0212 | Резина сырая 3 мм | кг | 0,04 | 0,06 |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т | 0,0004 | 0,00081 |

### Группа 124     	Ворота шлюзные опускные

Измеритель:    т

22-124-1   Ворота шлюзные опускные, масса до 300 т

Таблица 39 - Группа 124 Норма 1

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-124 |
| --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 32 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0005 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш-ч | 0,05 |
| 200-0016 | Прицепы-тяжеловозы, грузоподъемность 60 т | маш-ч | 0,05 |
| 200-0037 | Электрокалорифер | маш-ч | 0,29 |
| 202-0120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве, грузоподъемность 16-50 т | маш-ч | 4,56 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического | маш-ч | 0,43 |
|  | оборудования, грузоподъемность 10 т |  |  |
| 204-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш-ч | 8,32 |

Окончание таблицы 39

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-124 |
| --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш-ч | 8,32 |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием | маш-ч | 1,04 |
|  | температуры в пределах 80-500 град.С |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа | маш-ч | 0,14 |
|  | [7 ат], подача 5 м3/мин |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 0,14 |
| 270-0035-1 | Кран козловой, грузоподъемность 50 т, при работе на монтаже технологического оборудования | маш-ч | 0,08 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 4,66 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0091 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12-[14] мм | т | 0,00119 |
| 111-0175 | Гвозди строительные с конической головкой 4,0х100 мм | т | 0,00032 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,33 |
| 111-0329 | Клей 88-СА | кг | 0,04 |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж" | т | 0,00002 |
| 111-0993 | Фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества | т | 0,02 |
|  | марки Ст3сп, угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 180-200 мм |  |  |
| 111-1053 | Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б", из горячекатаного | т | 0,0251 |
|  | проката из стали углеродистой обыкновенного качества спокойной, N 26-40 |  |  |
| 111-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками, ширина | т | 0,034 |
|  | свыше 1200 до 1300 мм, толщина 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 |  |  |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0183 |
| 111-1639 | Круги армированные абразивные зачистные, диаметр 180х6 мм | шт | 0,06 |
| 111-1839 | Швеллеры N16-24 из стали марки 18сп | т | 0,02 |
| 112-0032 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, | м3 | 0,01 |
|  | толщина 150 мм и более, II сорт |  |  |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорт | м3 | 0,02 |
| 1113-0180 | Спирт этиловый ректифицированный технический, I сорт | т | 0,00001 |
| 1545-0212 | Резина сырая 3 мм | кг | 0,05 |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т | 0,00058 |

## 3.9 Разное оборудование и работы

### Группа 130     	Система воздухообдува затворов и ворот

Измеритель:    т

Пневматическая система для поддержания майны при ширине камеры шлюза:

22-130-1       	14 м

22-130-2       	30 м

Таблица 40 - Группа 130 Нормы с 1 по 2

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-130 | 22-130 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 47,4 | 46,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 6,56 | 9,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш-ч | 0,06 | 0,02 |
| 200-0037 | Электрокалорифер | маш-ч | 0,03 | 0,02 |
| 202-0120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве, | маш-ч | 4,24 | 7,79 |
|  | грузоподъемность 16-50 т |  |  |  |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического | маш-ч | 0,4 | 0,4 |
|  | оборудования, грузоподъемность 10 т |  |  |  |
| 202-1202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического | маш-ч | 0,13 | 0,1 |
|  | оборудования, грузоподъемность 25 т |  |  |  |
| 204-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш-ч | 0,44 | 1,54 |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш-ч | 0,44 | 1,54 |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием | маш-ч | 1 | 1 |
|  | температуры в пределах 80-500 град.С |  |  |  |
| 270-0035-1 | Кран козловой, грузоподъемность 50 т, при работе на монтаже | маш-ч | 1,15 | 0,59 |
|  | технологического оборудования |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,35 | 0,75 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0322 | Керосин для технических целей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,0002 | 0,0005 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | М3 | 0,41 | 1,01 |
| 111-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками, | т | 0,005 | 0,013 |
|  | ширина свыше 1200 до 1300 мм, толщина 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 |  |  |  |
| 111-1365 | Шнуры резиновые круглого сечения, диаметр свыше 6,0 до 8,0 мм включительно | кг | 0,001 | 0,001 |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,00022 | 0,00083 |
| 111-1600 | Бензин растворитель | т | 0,00003 | 0,00006 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,4335 | 0,867 |
| 111-1809 | Сталь круглая | т | 0,0004 | 0,001 |
| 111-1839 | Швеллеры N16-24 из стали марки 18сп | т | 0,003 | 0,007 |
| 115-0115 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и | шт | 0,3 | 0,68 |
|  | необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип II |  |  |  |
| 1110-0173 | Сталь угловая 50х50 мм | т | 0,002 | 0,005 |
| 1113-0227 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | 0,00014 | 0,00035 |
| 1545-0160 | Паронитовые прокладки | 100 шт | 0,001 | 0,001 |
| 1546-0042 | Масло веретенное | т | 0,000045 | 0,00011 |
| 1546-0055 | Паста "Гои" | кг | 0,011 | 0,027 |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т | 0,0001 | 0,00025 |
|  | Масса оборудования | т | 15 | 69,2 |

### Группа 131     	Смазочные устройства

Измеритель:    комплект

22-131-1   Смазочное устройство пяты и оси гальсбанта двустворчатых ворот

Таблица 41 - Группа 131 Норма 1

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-131 |
| --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 70,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,32 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш-ч | 0,86 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического | маш-ч | 0,13 |
|  | оборудования, грузоподъемность 10 т |  |  |
| 202-1202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, | маш-ч | 0,53 |
|  | грузоподъемность 25 т |  |  |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 10,29 |
| 270-0035-1 | Кран козловой, грузоподъемность 50 т, при работе на монтаже технологического оборудования | маш-ч | 0,53 |
|  | Масса оборудования | т | 0,31 |

### Группа 132     	Противовесы и балласты

Измеритель:    т

Противовесы к механизмам с пластинчатыми цепями, масса комплекта противовесов:

22-132-1      	до 6 т

22-132-2       	свыше 6 т

22-132-3   Балласт чугунный плоских глубинных затворов

Таблица 42 - Группа 132 Нормы с 1 по 3

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-132 | 22-132 | 22-132 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 6,4 | 6,4 | 8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,41 | 1,96 | 2,6 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш-ч | 0,18 | 0,08 | 0,05 |
| 202-0120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом | маш-ч | 1,76 | 1,44 | 2,08 |
|  | строительстве, грузоподъемность 16-50 т |  |  |  |  |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже | маш-ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  | технологического оборудования, грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш-ч | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с | маш-ч | 1 | 1 | 1 |
|  | регулированием температуры в пределах 80-500 град.С |  |  |  |  |
| 270-0035-1 | Кран козловой, грузоподъемность 50 т, при работе на монтаже | маш-ч | 0,08 | 0,06 | 0,08 |
|  | технологического оборудования |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0175 | Гвозди строительные с конической головкой 4,0х100 мм | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 111-0322 | Керосин для технических целей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,000014 | 0,000014 | 0,000012 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 111-1053 | Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б", из горячекатаного | т | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
|  | проката из стали углеродистой обыкновенного качества спокойной, N 26-40 |  |  |  |  |
| 111-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками, | т | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 |
|  | ширина свыше 1200 до 1300 мм, толщина 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 |  |  |  |  |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка 342 | т | 0,00112 | 0,00112 | 0,00112 |
| 111-1809 | Сталь круглая | т | 0,0035 | 0,0035 | 0,035 |
| 111-1839 | Швеллеры N16-24 из стали марки 18сп | т | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, | м3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | толщина 32, 40 мм, II сорт |  |  |  |  |
| 1110-0173 | Сталь угловая 50х50 мм | т | 0,01 | 0,01 | 0,1 |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 |

### Группа 133     	Тележки для перевозки оборудования

Измеритель:    т

Тележки самоходные, масса:

22-133-1       	до 2 т

22-133-2       	свыше 2 т

Таблица 43 - Группа 133 Нормы с 1 по 2

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-133 | 22-133 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 43,2 | 17,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 10,88 | 4,63 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш-ч | 0,7 | 0,14 |
| 202-0120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве, | маш-ч | 9,57 | 3,97 |
|  | грузоподъемность 16-50 т |  |  |  |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического | маш-ч | 0,4 | 0,4 |
|  | оборудования, грузоподъемность 10 т |  |  |  |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 1,38 | 1,33 |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш-ч | 1,38 | 1,33 |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием | маш-ч | 1 | 1 |
|  | температуры в пределах 80-500 град.С |  |  |  |
| 270-0035-1 | Кран козловой, грузоподъемность 50 т, при работе на монтаже | маш-ч | 0,14 | 0,08 |
|  | технологического оборудования |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0002 | 0,0002 |
| 111-0111 | Бумага для шлифовальных шкурок влагопрочная ОВ-120 | 1000 м2 | 0,004125 | 0,004125 |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж" | т | 0,00139 | 0,00141 |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,00069 | 0,00069 |

### Группа 134     	Рымы плавучие

Измеритель:    т

Рым плавучий, швартовое усилие:

22-134-1       	до 10 т

22-134-2       	до 30 т

Таблица 44 - Группа 134 Нормы с 1 по 2

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-134 | 22-134 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 43,2 | 35,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,63 | 1,45 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш-ч | 0,34 | 0,26 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического | маш-ч | 0,4 | 0,4 |
|  | оборудования, грузоподъемность 10 т |  |  |  |
| 202-1202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического | маш-ч | 0,72 | 0,64 |
|  | оборудования, грузоподъемность 25 т |  |  |  |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 0,38 | 0,96 |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш-ч | 0,38 | 0,96 |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием | маш-ч | 1 | 1 |
|  | температуры в пределах 80-500 град.С |  |  |  |
| 270-0035-1 | Кран козловой, грузоподъемность 50 т, при работе на монтаже | маш-ч | 0,11 | 0,1 |
|  | технологического оборудования |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0848 | Пластина губчатая из резины АФ-1 | кг | 0,11 | 0,27 |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж" | т | 0,000023 | 0,00006 |
| 111-1049 | Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б", из | т | 0,00088 | 0,00222 |
|  | горячекатаного проката из стали углеродистой обыкновенного качества |  |  |  |
|  | спокойной, N 12 |  |  |  |
| 111-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками, | т | 0,0068 | 0,008 |
|  | ширина свыше 1200 до 1300 мм, толщина 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 |  |  |  |
| 111-1365 | Шнуры резиновые круглого сечения, диаметр свыше 6,0 до 8,0 мм включительно | кг | 0,008 | 0,021 |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,00019 | 0,00048 |
| 111-1600 | Бензин растворитель | т | 0,0001 | 0,0003 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,76296 | 0,18207 |
| 111-1742 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2 мм | кг | 20 | 60 |
| 111-1809 | Сталь круглая | т | 0,0033 | 0,0076 |
| 111-1839 | Швеллеры N16-24 из стали марки 18сп | т | 0,004 | 0,009 |
| 115-0115 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и | шт | 1,1 | 2,9 |
|  | необрезные хвойные [кроме лиственницы], тип II |  |  |  |
| 1110-0175 | Сталь угловая 75х75 мм | т | 0,002 | 0,006 |
| 1545-0160 | Паронитовые прокладки | 100 шт | 0,001 | 0,001 |
| 1545-0212 | Резина сырая 3 мм | кг | 0,004 | 0,009 |
| 1545-0225 | Салфетки хлопчатобумажные | 10 м2 | 0,014 | 0,035 |
| 1546-0042 | Масло веретенное | т | 0,00038 | 0,00096 |
| 1546-0046 | Масло солярное | т | 0,00027 | 0,00067 |
| 1546-0055 | Паста "Гои" | кг | 0,02 | 0,06 |
|  | Масса оборудования | т | 2,55 | 2,01 |

### Группа 135     	Поплавковые устройства

Измеритель:    комплект

22-135-1   Устройство поплавковое

Таблица 45 - Группа 135 Норма 1

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-135 |
| --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 30,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,85 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш-ч | 0,86 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического | маш-ч | 0,13 |
|  | оборудования, грузоподъемность 10 т |  |  |
| 202-1202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, | маш-ч | 8,66 |
|  | грузоподъемность 25 т |  |  |
| 203-0202 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 25 т | маш-ч | 17,12 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 0,94 |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов не более 5 кг | маш-ч | 0,94 |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры | маш-ч | 1 |
|  | в пределах 80-500 град.С |  |  |
| 270-0035-1 | Кран козловой, грузоподъемность 50 т, при работе на монтаже технологического оборудования | маш-ч | 0,13 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,54 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0318 | Картон строительный прокладочный, марка А | т | 0,000033 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,53 |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж" | т | 0,0005 |
| 111-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками, ширина | т | 0,014 |
|  | свыше 1200 до 1300 мм, толщина 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 |  |  |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,00047 |
| 111-1600 | Бензин растворитель | т | 0,0002 |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | 0,1734 |
| 111-1742 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2 мм | кг | 73 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0011 |
| 1546-0046 | Масло солярное | т | 0,00002 |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т | 0,00012 |
|  | Масса оборудования | т | 0,336 |

### Группа 136     	Устройства измерения уровня воды

Измеритель:    комплект

Установка указателя уровня воды с уровнемером типа:

22-136-1       	мембранного

22-136-2       	УБ-Э

Таблица 46 - Группа 136 Нормы с 1 по 2

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-136 | 22-136 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 142,4 | 110,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 29,37 | 9,14 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш-ч | 0,86 | 0,86 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического | маш-ч | 0,3 | 0,83 |
|  | оборудования, грузоподъемность 10т |  |  |  |
| 202-1202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического | маш-ч | 27,68 | 6,64 |
|  | оборудования, грузоподъемность 25 т |  |  |  |
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | - | 0,4 |
| 270-0035-1 | Кран козловой, грузоподъемность 50 т, при работе на монтаже | маш-ч | 0,35 | 0,54 |
|  | технологического оборудования |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |
| 1999-9001 | Расход электроэнергии | кВт-ч | 148 | 56 |
|  | Масса оборудования | т | 0,87 | 2,31 |

### Группа 137     	Заливка вкладышей

Измеритель:    т

22-137-1   Заливка вкладышей баббитом

Таблица 47 - Группа 137 Норма 1

| Шифр | Наименование ресурса | Единица |  | 22-137 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. |  | 1 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч |  | 176 |
| 2 | Средний разряд работ |  |  | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч |  | 32,48 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш-ч |  | 16 |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического | маш-ч |  | 0,48 |
|  | оборудования, грузоподъемность 10 т |  |  |  |
| 202-1202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, | маш-ч |  | 6,4 |
|  | грузоподъемность 25 т |  |  |  |
| 270-0035-1 | Кран козловой, грузоподъемность 50 т, при работе на монтаже технологического оборудования | маш-ч |  | 6,4 |
| 270-0227 | Кигли | маш-ч |  | 32 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0021 | Асбестовый картон общего назначения [КАОН-1], толщина 4 и 6 мм | т | 0,01 |  |
| 111-0065 | Баббиты кальциевые | т | 1,32 |  |
| 111-0091 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12-[14] мм | т | 0,01 |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 3 |  |
| 111-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками, ширина | т | 0,04 |  |
|  | свыше 1200 до 1300 мм, толщина 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 |  |  |  |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т | 0,0006 |  |
|  | Масса оборудования | т | 0,001 |  |

### Группа 138     	Механические узлы и тяговые органы [при перестановке и замене износившихся]

Измеритель:    т

Цепи шарнирно-пластинчатые для цепных механизмов, масса комплекта:

22-138-1      	до 0,5 т

22-138-2      	до 3 т

22-138-3       	до 20 т

22-138-4       	свыше 20 т

Штанги, подвески и сцепы, масса комплекта на затвор:

22-138-5	до 0,5 т

22-138-6	до 1 т

22-138-7	до 5 т

22-138-8	до 10 т

22-138-9	свыше 10 т

22-138-10    Полоз опорный затворов плоских скользящих габаритных и из габаритных секций с подливкой эпоксидным компаундом в горизонтальном положении

22-138-11   Полоз опорный затворов скользящих негабаритных и секционных из негабаритных секций с  подливкой эпоксидным компаундом в вертикальном положении

Опорные и опорно-ходовые части шлюзных ворот:

22-138-12     	устройство пятовое

22-138-13      	гальсбанты

22-138-14     	подушки упорные и опорные

Опорно-ходовые части шлюзных ворот:

22-138-15     	откатных ворот

22-138-16      	плоских скользящих затворов [кроме полозьев]

Части опорно-ходовые плоских колесных затворов, масса комплекта:

22-138-17     	до 3 т

22-138-18     	до 5 т

22-138-19     	до 10 т

22-138-20      	свыше 10 т

Таблица 48 - Группа 138 Нормы с 1 по 5

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-138 | 22-138 | 22-138 | 22-138 | 22-138 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 316,8 | 166,4 | 43,2 | 33,6 | 288 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 54,23 | 20,19 | 5,97 | 2,85 | 61,63 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш-ч | 1,95 | 0,3 | 0,04 | 0,03 | 4,29 |
| 202-0105 | Краны башенные при работе на монтаже | маш-ч | 50,08 | 17,63 | 3,95 | 0,98 | 55,3 |
|  | технологического оборудования, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |  |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже | маш-ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,4 |
|  | технологического оборудования, грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 203-0404 | Лебедки электрические, тяговое усилие | маш-ч | 19,84 | 9,17 | 2,24 | 1,66 | - |
|  | до 31,39 кН [3,2 т] |  |  |  |  |  |  |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой | маш-ч | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | - |
|  | [постоянного тока] |  |  |  |  |  |  |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов | маш-ч | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | - |

Окончание таблицы 48

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-138 | 22-138 | 22-138 | 22-138 | 22-138 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | не более 5 кг |  |  |  |  |  |  |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с | маш-ч | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|  | регулированием температуры в пределах 80-500 град. С |  |  |  |  |  |  |
| 270-0035-1 | Кран козловой, грузоподъемность 50 т, при работе на | маш-ч | 1,22 | 1,26 | 1,07 | 0,98 | 1,09 |
|  | монтаже технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0175 | Гвозди строительные с конической головкой 4,0х100 мм | т | 0,00028 | 0,00028 | 0,00028 | 0,00028 | - |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,00061 | 0,00062 | 0,00062 | 0,00062 | - |
| 111-1809 | Сталь круглая | т | 0,006 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | - |
| 111-1839 | Швеллеры N16-24 из стали марки 18сп | т | 0,02 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | - |
| 112-0032 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорт |  |  |  |  |  |  |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | - |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорт |  |  |  |  |  |  |
| 1110-0175 | Сталь угловая 75х75 мм | т | 0,032 | 0,032 | 0,0222 | 0,0222 | - |
| 1546-0072 | Смазка "Торсиол-55" | т | 0,00472 | 0,00472 | 0,00472 | 0,00472 | - |

Таблица 49 - Группа 138 Нормы с 6 по 10

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-138 | 22-138 | 22-138 | 22-138 | 22-138 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 91,2 | 28,8 | 17,6 | 11,2 | 209,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 18,28 | 6,01 | 3,54 | 2,08 | 17,1 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш-ч | 1,25 | 0,3 | 0,14 | 0,03 | 0,3 |
| 200-0052 | Аппарат пескоструйный | маш-ч | - | - | - | - | 0,03 |
| 202-0105 | Краны башенные при работе на монтаже | маш-ч | 16,1 | 5,14 | 2,88 | 1,44 | - |
|  | технологического оборудования, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |  |
| 202-0120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом | маш-ч | - | - | - | - | 0,14 |
|  | строительстве, грузоподъемность 16-50 т |  |  |  |  |  |  |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже | маш-ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,08 |
|  | технологического оборудования, грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 204-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным | маш-ч | - | - | - | - | 3,97 |
|  | сварочным током 315-500 А |  |  |  |  |  |  |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов | маш-ч | - | - | - | - | 1 |
|  | с регулированием температуры в пределах |  |  |  |  |  |  |
|  | 80-500 град.С |  |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего | маш-ч | - | - | - | - | 0,02 |
|  | сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/мин |  |  |  |  |  |  |
| 270-0035-1 | Кран козловой, грузоподъемность 50 т, при | маш-ч | 0,35 | 0,11 | 0,08 | 0,14 | 11,04 |
|  | работе на монтаже технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | - | - | - | - | 0,0002 |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | - | - | - | - | 0,004 |
| 1113-0152 | Полиэтиленполиамин [ПЭПА] технический, марка А | т | - | - | - | - | 0,0005 |
| 1113-0163 | Смола эпоксидно-диановая, марка ЭД-20 | т | - | - | - | - | 0,00363 |
| 1113-0267 | Дибутилфталат технический, 1 сорт | т | - | - | - | - | 0,00055 |
| 1999-9001 | Расход электроэнергии | кВт-ч | - | - | - | - | 20 |
|  | Масса оборудования | т | - | - | - | - | 0,184 |

Таблица 50 - Группа 138 Нормы с 11 по 15

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-138 | 22-138 | 22-138 | 22-138 | 22-138 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 43,2 | 27,2 | 51,2 | 22,4 | 24 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,33 | 2,06 | 8,21 | 2,11 | 5,05 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш-ч | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 |
| 200-0052 | Аппарат пескоструйный | маш-ч | 0,13 | - | - | 0,3 | - |
| 202-0120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом | маш-ч | 0,06 | 1,47 | 2,08 | 1,23 | 4,45 |
|  | строительстве, грузоподъемность 16-50 т |  |  |  |  |  |  |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже | маш-ч | 0,08 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,4 |
|  | технологического оборудования, грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | - | 20,48 | 20,48 | 3,84 | 3,84 |
| 204-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным | маш-ч | 3,97 | - | - | - | - |
|  | сварочным током 315-500 А |  |  |  |  |  |  |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов | маш-ч | 3,97 | 20,48 | 20,48 | 3,84 | 3,84 |
|  | не более 5 кг |  |  |  |  |  |  |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов | маш-ч | 1 | 2,56 | 2,56 | 1 | 1 |
|  | с регулированием температуры в пределах 80-500 град.С |  |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего | маш-ч | 0,06 | - | - | 0,3 | - |
|  | сгорания, давление до 686 кПа[7 ат], подача 5 м3/мин |  |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | - | 2,9 | 4,3 | 2,7 | 2,8 |
| 270-0035-1 | Кран козловой, грузоподъемность 50 т, при работе | маш-ч | 3,38 | 0,09 | 3,82 | 0,11 | 0,1 |
|  | на монтаже технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 50

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-138 | 22-138 | 22-138 | 22-138 | 22-138 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | - | 10,46 | 23,8 | 2,4 | 1 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | - | - | 0,00001 | 0,000001 | 0,0002 |
| 111-0091 | Болты с шестигранной головкой, диаметр | т | - | - | 0,000122 | 0,00006 | 0,00012 |
|  | резьбы 12-[14] мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-0175 | Гвозди строительные с конической головкой 4,0х100 мм | т | - | - | - | 0,000092 | - |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | - | 5,23 | 11,9 | 1,13 | 0,5 |
| 111-0430 | Краска масляная и алкидная земляная, готовая | т | - | - | - | 0,000045 | - |
|  | к применению, сурик железный, МА-15, ПФ-14 |  |  |  |  |  |  |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | - | - | - | - | 0,0009 |
| 111-0844 | Растворитель для лакокрасочных материалов N 646 | т | - | 0,000128 | - | - | - |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж" | т | - | - | 0,00005 | 0,00042 | 0,00231 |
| 111-0993 | Фасонный горячекатаный прокат из стали | т | - | - | - | 0,053 | - |
|  | углеродистой обыкновенного качества марки |  |  |  |  |  |  |
|  | Ст3сп, угловой равнополочный, |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 11-30 мм, ширина полки 180-200 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с | т | - | 0,025 | 0,0059 | 0,0101 | 0,006 |
|  | обрезными кромками, ширина свыше 1200 до 1300 мм, |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 |  |  |  |  |  |  |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,0002 | - | - | - | - |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,004 | 0,0102 | 0,0102 | 0,00173 | 0,00194 |
| 111-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | - | 0,0074 | - | - | - |
| 111-1600 | Бензин растворитель | т | - |  | 0,000001 | 0,00027 | 0,0001 |
| 111-1639 | Круги армированные абразивные зачистные, | шт | - | 2,2 | 3,8 | 2,1 | 2,1 |
|  | диаметр 180х6 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1742 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего | кг | - | - | 0,69 | - | - |
|  | назначения, диаметр 2 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1809 | Сталь круглая | т | - | - | - | 0,0066 |  |
| 111-1839 | Швеллеры N16-24 из стали марки 18сп | т | - | - | 0,157 | 0,012 | 0,004 |
| 112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | - | - | - | 0,046 | - |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорт |  |  |  |  |  |  |
| 115-0115 | Шпалы пропитанные для железных дорог | шт | - | - | - | - | 0,86 |
|  | широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные |  |  |  |  |  |  |
|  | [кроме лиственницы], тип II |  |  |  |  |  |  |
| 1113-0152 | Полиэтиленполиамин [ПЭПА] технический, марка А | т | 0,0005 | 0,0011 | - | - | - |
| 1113-0163 | Смола эпоксидно-диановая, марка ЭД-20 | т | 0,00363 | - | - | - | - |
| 1113-0267 | Дибутилфталат технический, 1 сорт | т | 0,00055 | 0,0015 | - | - | - |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т | - | 0,001 | 0,00242 | 0,00027 | 0,00012 |
| 1999-9001 | Расход электроэнергии | кВт-ч | 20 | - | - | - | - |
|  | Масса оборудования | т | 0,198 | 25,4 | 17,24 | 14,21 | 27,8 |

Таблица 51 - Группа 138 Нормы с 16 по 20

| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 22-138 | 22-138 | 22-138 | 22-138 | 22-138 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |  | измер. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 67,2 | 54,4 | 38,4 | 30,4 | 22,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 18,95 | 12,75 | 10,3 | 7,92 | 4,73 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш-ч | 0,7 | 0,26 | 0,27 | 0,16 | 0,08 |
| 200-0005 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т | маш-ч | 1,06 | - | - | - | - |
| 202-0105 | Краны башенные при работе на монтаже | маш-ч | - | 11,58 | 9,15 | 7,15 | 4,1 |
|  | технологического оборудования, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |  |
| 202-0120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом | маш-ч | 14,22 | - | - | - | - |
|  | строительстве, грузоподъемность 16-50 т |  |  |  |  |  |  |
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже | маш-ч | 0,42 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | технологического оборудования, грузоподъемность 10т |  |  |  |  |  |  |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой[постоянного тока] | маш-ч | 20,48 | 1,28 | 1,38 | 1,28 | 1,38 |
| 204-1100 | Термопеналы с массой загружаемых электродов | маш-ч | 20,48 | 1,28 | 1,38 | 1,28 | 1,38 |
|  | не более 5 кг |  |  |  |  |  |  |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов | маш-ч | 2,56 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | с регулированием температуры в пределах 80-500 град.С |  |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 4,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 270-0035-1 | Кран козловой, грузоподъемность 50 т, при работе | маш-ч | 1,7 | 0,34 | 0,32 | 0,14 | 0,1 |
|  | на монтаже технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 4,8 | - | - | - | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | - | 0,00023 | 0,00023 | 0,00023 | 0,00023 |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,23 | - | - | - | - |
| 1Ц-0844 | Растворитель для лакокрасочных материалов N 646 | т | 0,000128 | - | - | - | - |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж" | т | - | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 111-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с | т | 0,03 | - | - | - | - |
|  | обрезными кромками, ширина свыше 1200 до 1300 мм, |  |  |  |  |  |  |
|  | толщина 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 |  |  |  |  |  |  |
| 111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0102 | 0,0006 | 0,00069 | 0,0006 | 0,00069 |
| 111-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,0074 | - | - | - | - |
| 111-1639 | Круги армированные абразивные зачистные, | шт | 4,3 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
|  | диаметр 180х6 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1113-0152 | Полиэтиленполиамин [ПЭПА] технический, марка А | т | 0,0011 | - | - | - | - |
| 1113-0267 | Дибутилфталат технический, 1 сорт | т | 0,0015 | - | - | - | - |
| 1546-0067 | Пропан-бутановая смесь | т | 0,001 | - | - | - | - |
|  | Масса оборудования | т | 0,57 | - | - | - | - |

# Содержание

1 Техническая часть	3

2 Гидроэнергетическое оборудование	4

2.1 Вводные указания	4

2.2 Гидравлические турбины	4

Группа 1       	Гидравлические турбины вертикальные поворотно-лопастные	4

Группа 2   		Гидравлические турбины вертикальные радиально-осевые в металлической сварной спиральной камере	5

2.3 Металлические сварные камеры и металлические облицовки гидротурбин	7

Группа 16     	Металлические сварные камеры	7

Группа 17      	Металлические облицовки конусов отсасывающих труб	8

Группа 18      	Металлические облицовки бетонных спиральных камер	8

2.4 Регуляторы скорости к гидравлическим турбинам	9

Группа 21      	Регуляторы скорости электрогидравлические без комбинатора	9

Группа 22      	Регуляторы скорости электрогидравлические с электромеханическим комбинатором вне колонки управления	10

2.5 Маслонапорные установки	11

Группа 31      	Маслонапорные установки с одним сосудом	11

Группа 32      	Маслонапорные установки с двумя сосудами	12

2.6 Генераторы для электростанций	13

Группа 36     	Гидрогенераторы вертикальные подвесные	13

Группа 38      	Гидрогенераторы вертикальные зонтичные	14

3 Механическое оборудование гидротехнических сооружений	16

3.1 Вводные указания	16

3.2 Механизмы подъемные стационарные	17

Группа 61     	Механизмы подъемные с ручным приводом	17

Группа 62      	Механизмы подъемные с электрическим приводом	17

Группа 67      	Гидравлические подъемные механизмы	22

3.3 Подъемные передвижные механизмы	23

Группа 82     	Краны специальные гидротехнические козловые и полукозловые	23

Группа 83		Механизмы монорельсовые [подвесные тележки]	24

3.4 Механизмы очистные	25

Группа 91      	Механизмы очистные, устанавливаемые на кранах	25

Группа 92		Машины решеткоочистные	26

Группа 93      	Сетки водоочистные вращающиеся	26

3.5 Механические узлы и детали затворов, шлюзовых ворот и сооружающих решеток	27

Группа 100    	Подвесные устройства и тяговые органы	27

Группа 103     	Опорные шарниры	29

3.6 Затворы	30

Группа 110     	Затворы плоские габаритные	30

Группа 111     	Затворы плоские скользящие габаритные и секционные из габаритных секций	31

Группа 112     	Затворы плоские колесные габаритные и секционные из габаритных секций	31

Группа 113     	Затворы негабаритные и из негабаритных секций плоские скользящие и колесные	32

Группа 114		Затворы сегментные [без опорных шарниров]	32

Группа 115     	Затворы напорных трубопроводов	33

Группа 120     	Решетки сороудерживающие габаритные	34

Группа 121     	Решетки сороудерживающие габаритные и секционные из габаритных секций	34

Группа 122     	Решетки сороудерживающие негабаритные и секционные из негабаритных секций	35

3.8 Шлюзные ворота	36

Группа 123    	Ворота шлюзные двустворчатые	36

Группа 124     	Ворота шлюзные опускные	36

3.9 Разное оборудование и работы	37

Группа 130     	Система воздухообдува затворов и ворот	37

Группа 131     	Смазочные устройства	38

Группа 132     	Противовесы и балласты	38

Группа 133     	Тележки для перевозки оборудования	38

Группа 134     	Рымы плавучие	39

Группа 135     	Поплавковые устройства	40

Группа 136     	Устройства измерения уровня воды	40

Группа 137     	Заливка вкладышей	40

Группа 138     	Механические узлы и тяговые органы [при перестановке и замене износившихся]	41

Содержание……………………………………………………………………………………………………………………44